（）

- 山西钢科碳材料有限公司

- 太钢先进复合材料项目

- 环境影响报告书

（征求意见稿）

山西清源环境咨询有限公司

二○二一年三月

目录

概 况	3

1项目由来	3

2环境影响评价的工作过程	4

3关注的主要环境问题及环境影响	5

4环境影响报告书的主要结论	5

1 总则	6

1.1编制依据	6

1.2评价因子和评价标准	10

1.3评价工作等级和评价范围	17

1.4相关规划符合性分析	22

1.5主要环境保护目标	23

2 工程概况与分析	25

2.1项目概况	25

2.2生产工艺分析	32

2.3环境影响因素分析	36

2.4总量控制指标	51

3 环境现状调查与评价	53

3.1地理位置	53

3.2自然环境概况	53

3.3环境质量现状监测与评价	61

4环境影响预测与评价	72

4.1大气环境影响预测与评价	72

4.2地表水环境影响分析	87

4.3声环境影响预测与评价	90

4.4固体废物影响分析	93

4.5环境风险影响评价	97

4.6地下水环境影响分析	104

4.7土壤环境影响分析	116

4.8生态环境影响分析	126

5环境保护措施及其可行性论证	135

5.1施工期环境保护措施	135

5.2运营期环境保护措施	137

5.3环境保护管理措施	145

5.4污染防治措施及环保投资汇总	147

6环境影响经济损益分析	149

6.1经济及社会效益分析	149

6.2环境效益分析	149

6.3环保投资	149

6.4项目费用指标	149

6.5项目经济效益	150

6.6环境影响损益的静态分析	151

6.7结论	151

7环境管理与监测计划	152

7.1环境管理	152

7.2环境监测计划	157

7.3环境管理和监测经费预算	159

7.4污染物排放清单	159

8环境影响评价结论	163

8.1建设项目概况	163

8.2环境质量现状	163

8.3污染物排放情况	164

8.4主要环境影响	165

8.5环境保护措施	167

8.6环境经济损益分析	168

8.7环境管理与监测计划	168

8.6建议	168

# 概 况

## 1项目由来

### 1.1项目建设背景

太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢”）始建于1934年，是集铁矿山采掘和钢铁生产、加工、配送、贸易为一体的特大型钢铁联合企业，也是目前全球最大、工艺技术装备水平最高、品种规格最全的不锈钢生产企业，具备年产1200万吨钢（其中450万吨不锈钢）的能力，营业收入连续八年超过1000亿，银行信用等级为3A级。太钢致力于不锈钢、特殊钢和高等级碳素钢的研究开发和生产加工，拥有雄厚的研发实力和可靠的质量保障能力，坚持做强主业、延伸发展、多元发展、绿色发展、和谐发展，建设全球最具竞争力的不锈钢企业，在做强钢铁主业的同时，积极发展碳纤维、镁钛合金、非晶带材等新材料产业，力争成为国内一流、世界著名的大型企业集团。

山西钢科碳材料有限公司是根据太钢和中国科学院山西煤炭化学研究所关于T800级碳纤维及其复合材料工程化技术开发协议设立的高科技公司，是一家集高端碳纤维及其复合材料生产、研发、贸易为一体的新材料企业。该公司成立于2012年9月，注册资金41755万元，地处太原市阳曲县黄寨镇城晋驿村东300m，是太原钢铁（集团）有限公司的全资子公司。

随着我国航天航空事业的不断发展壮大，现有先进复合材料生产能力难以满足国家需求，“十四五”期间，对先进复合材料的需求将急剧增加，先进复合材料基地建设和生产任务保障迫在眉睫。鉴于双方良好的合作基础，将开展深度融合发展，充分发挥航天材料及工艺研究所在复合材料技术研发、工艺流程及特定市场等方面的优势和钢科公司在投资建设、经营管理及地域资源等方面的优势，在钢科公司厂区内建设先进复合材料产品产业化生产基地，开展复合材料结构件的批产业务，建设先进复合材料基地，满足国家重大需求。

目前，该项目已经由阳曲县行政审批服务服务管理局以阳审管投备〔2021〕5号文备案。

### 1.2建设项目特点

太钢作为全国最大的不锈钢生产企业，生产不锈钢已有几十年的历史，太钢在坚持立足钢铁主业的同时，依靠科技创新，瞄准世界新材料产业的前沿技术，推进新材料产业发展，加快推进由钢铁制造向材料制造的拓展，推动公司实现转型升级。在本次复合材料产品规模化生产项目建设方面，具有诸多的优势和有利条件。

（1）具有雄厚的生产技术和管理人才

太钢生产不锈钢已有几十年的历史，拥有较为雄厚的技术力量和管理队伍，在生产、管理和技术等方面具有丰富的经验。同时，山西钢科成立伊始便承担了太钢集团T80碳纤维千吨级基地一期工程建设任务。一期工程于2012年9月29日开工建设，2013年12月建成一条百吨级T800碳纤维生产线。2014年1月，聚合—纺丝—氧化碳化产线工艺贯通。2014年4月起，山西钢科相继成功制造出T800级6k、12k、24k碳纤维，目前已形成批量供货能力。2014年5月起，参加国家国防科技工业局组织的“国产T800H碳纤维研制单位”两轮比选，以优异的成绩入选。

（2）具有强大的技术支持和成熟的产品方案

由于采取生产特许模式开展合作，即中国航天提供全套产品方案及生产技术，进行员工培训，派驻人员对产品质量进行全流程管控，负责产品最终交付。使得太钢可快速形成复合材料生产能力，提高企业的经济效益和综合竞争力。

（3）具有特殊材料生产资质

太钢作为特大型不锈钢、特种钢生产基地，长期为航天航空领域提供关键材料，建立了良好的企业信誉。山西钢科拥有向航空航天领域的供应资质。

（4）具有良好的场地条件和配套公辅设施

山西钢科碳材料有限公司厂区内预留有第四期项目用地60225m2（约90.34亩），并且配有热力、压缩空气、冷冻水、工业水、消防水、氮气等能源介质的供应设施，满足本项目各类公辅介质的使用要求。这些条件符合复合材料项目快速开展、快速建设的要求。

## 2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，“山西钢科碳材料有限公司太钢先进复合材料项目”须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，本工程需编写环境影响报告书。

山西钢科碳材料有限公司于2021年2月24日正式委托山西清源环境咨询有限公司承担该项目的环评工作。接受委托后，评价单位立即组织有关人员开展了踏勘现场，根据现场踏勘，该项目现处于相关手续办理阶段，场地正在进行“三通一平”，未开始动工建设。

评价开展了资料收集、资料调研、环境监测、影响评价等工作，收集了当地水文、地质、气候、气象、经济发展等自然、社会环境概况，进行了工程和环境特征分析，并对环境影响因子和评价因子进行了筛选。根据国家及省内有关规定进行评价等级确定，结合有关环境保护法规、评价标准、确定出本项目环境影响评价范围及工作内容。环评人员根据评价技术导则、国家的法律法规要求及环境现状监测和调查结果开展了各专题工作，编制了《山西钢科碳材料有限公司太钢先进复合材料项目环境影响报告书》（征求意见稿）。

## 3关注的主要环境问题及环境影响

根据项目工程特点，项目环评关注的主要环境问题有以下方面：

- 项目运行过程废气污染物产生量及影响程度、范围；

- 项目运行过程废水去向、处理工艺可行性分析；

3、项目产生固体废物处置措施及去向；

4、各污染物采取的污染防治措施的可靠性及处理效果；

## 4环境影响报告书的主要结论

“山西钢科碳材料有限公司太钢先进复合材料项目”满足清洁生产要求，在严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理情况下，污染物的排放可以满足达标排放的要求；工程投产运行后能够实现经济效益、社会效益、环境效益和谐统一发展；因此，本项目的建设从环保角度是可行的。

1 总则

1.1编制依据

1.1.1任务依据

- 环境影响评价报告委托书；

- 项目备案证；

- 太钢先进复合材料项目可行性研究报告；

1.1.2国家法律法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订），2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》(2017修订)，2018年1月1日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018修正），2018年12月29日；

（6）《中华人民共和国水土保持法》，2001年3月1日；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

（8）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（2017修订），（国务院令第682号，2017年10月1日）；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（11）《产业结构调整指导目录(2019年本)》；

（12）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令部令第4号，2019年1月1日；

（13）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号，2016年5月28日；

（14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号，2016年5月28日；

（15）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年4月2日；

（16）《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）；

（17）《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）。

（18）环境保护部关于印发《全国生态保护“十三五”规划纲要》的通知（环生态〔2016〕151号），2016年10月27日；

（19）《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》（环大气〔2017〕29号），2017年2月17日；

（20）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）；

（21）环境保护部办公厅印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），2016年11月2日；

（22）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018年6月27日。

（23）《关于进一步加强环境影响评价管理 防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日）和《关于切实加强风险防范 严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012年8月7日）；

（24）《关于印发<重点排污单位名录管理规定（试行）>的通知》（环办监测[2017]86号，2017年11月25日）；

（25）《国务院关于印发<“十三五”生态环境保护规划>的通知》（国发[2016]65号，2016年11月24日）；

（26）《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合工作方案>的通知》（国发[2016]74号，2016年12月20日）；

（27）《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号，2017年9月13日）；

（28）《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办〔2008〕26号，2008年9月14日）；

（29）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号令，2013年12月7日修正）；

（30）《关于发布〈重点环境管理危险化学品目录〉的通知》（环办[2014]33号，2014年4月3日）；

（31）《关于印发<国家重点监控企业自行监测及信息公开办法>和<国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法>的通知》（环发[2013]81号，2013年7月30日）；

（32）《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告 2018年第9号，2018年1月16日）；

（33）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017年 第43号，2017年10年1日）；

### 1.1.3地方法律法规及规章

（1）《山西省环境保护条例》，2017年3月1日；

（2）《〈山西省环境保护条例〉实施办法》，山西省人民政府令第270号，2020年3月15日实施；

（3）《山西省大气污染防治条例》，2019年1月1日实施；

（4）《山西省水污染防治条例》，2019年10月1日实施；

（5）《山西省土壤污染防治条例》，2020年1月1日实施；

（6）《关于在全省范围内执行大气污染物特别排放限值的公告》，2018年第1号，山西省环境保护厅、山西省质量技术监督局，2018年6月5日；

（7）关于印发《山西省水污染防治2020年行动计划》的通知（晋水防办发〔2020〕16号）；

（8）关于印发《山西省土壤污染防治2020年行动计划》的通知（晋环土壤〔2020〕33号），2020年12月24日；

（9）《山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（晋政发〔2018〕30号），2018年7月29日；

（10）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋政办发〔2020〕17号），2020年3月12日；

（11）《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），2019年11月1日；

（12）《山西省泉域水资源保护条例》，2010年11月26日；

（13）《山西省汾河流域水污染防治条例》，2004年11月27日修订；

（14）山西省生态环境厅文件“山西省生态环境厅关于印发《山西省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录(2019年本)》的通知”；

（15）山西省环境保护厅文件关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号文），2015年2月15日。

（16）《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于印发太原及周边区域（1+30）大气污染联防联控方案的通知》（晋气防办〔2019〕9号），2019年8月20日；

（17）《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令 第262号），2019年5月12日起施行；

（18）山西省环保厅“关于转发《环境保护部关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》”（晋环发[2012]309号，2012年8月20日）；

（19）山西省环保厅“关于转发《环境保护部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》”（环发[2012]321号，2012年8月30日）；

（20）《关于进一步加强重污染行业建设项目环评审批监管的通知》（晋环审批[2019]117号，2019年6月28日）；

（21）《山西省水污染防治工作领导小组办公室关于印发山西省水污染防治2020年行动计划的通知》（晋水防办发〔2020〕16号，2020年7月27日）；

（22）《太原市人民政府办公室关于印发<太原市打赢蓝天保卫战2020年决战计划><太原市2020年度环境空气质量改善奖惩办法（试行）><太原市2020年度降尘奖惩办法（试行>的通知》（并政办发〔2020〕15号，2020年3月31日）；

（23）《太原市人民政府办公厅关于印发太原市水污染防治2018年行动计划的通知》（并政办发［2018］3号，2018年5月31日）；

（24）《关于印发<山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案>的通知》（晋气防办[2017]32号，2017年5月9日）；

（25）《关于印发<太原市重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（并环发[2019]98号，2019年8月31日）；

（26）《关于推进生物质锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮改造的通知》（并环改办发[2018]18号，2017年12月31日）

### 1.1.4技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（11）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（12）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（13）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（14）《水污染治理工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（15）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（16）《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）；

（17）《污染源源强核算技术指南  准则》（HJ884-2018）；

（18）《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》（环保部公告[2017]第81号）。

（19）《山西省用水定额》（DB14/T1049-2021，2020年4月12日）。

### 1.1.5其它依据

（1）《开发建设环境管理》，侯正伟编著；

（2）《环境影响评价技术原则与方法》，国家环保局开发监督司；

## 1.2评价因子和评价标准

### 1.2.1影响识别

根据工程的性质及污染物排放的特点和现场实地查勘的情况，结合收集到的有关工程资料，对工程建设可能对环境产生的影响进行分析，对建设项目环境影响因子的影响性质进行识别。

工程对环境影响按照施工期和运营期两个阶段考虑。

（1）施工期环境影响因子的识别

项目施工期间对环境的影响很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素，经分析，施工期主要环境影响因素见表1-2-1。

表1-2-1  施工期主要环境影响因素

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土地平整、挖掘、土石方、建材储运、使用 | 扬尘 |
|  | 施工车辆及机械尾气 | CO、NOX、SO2等 |
| 水环境 | 施工人员生活废水、施工废水等 | COD、BOD5、SS、NH3-N |
| 声环境 | 施工机械、车辆作业噪声 | 噪声 |
| 生态环境 | 土地平整、挖掘及工程占地 | 水土流失、植被破坏 |
|  | 土石方、建材堆存 | 占压土地等 |

（2）运营期

拟建项目运营期将产生废气、废水、噪声以及固废等污染因素，将对厂址周围的环境空气、地表水、地下水及声等产生不同程度的影响，具体见表1-2-2。

表1-2-2  运营期主要环境影响因素

| 污染因素 | 污染源 | 主要污染物 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 | 食堂油烟 | 点源、大气 |
|  | 大件机加工粉尘 | 颗粒物 | 点源、大气 |
|  | 小件机加工粉尘 | 颗粒物 | 点源、大气 |
|  | 吹砂房（准备区） | 颗粒物 | 点源、大气 |
|  | 打磨间、一体式打磨粉尘 | 颗粒物 | 点源、大气 |
|  | 吹砂房（喷漆区） | 颗粒物 | 点源、大气 |
|  | 热喷涂专用喷涂房粉尘 | 颗粒物 | 点源、大气 |
|  | 织物间粉尘 | 颗粒物 | 点源、大气 |
|  | 喷漆区 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 点源、大气 |
|  | 预浸料间、缠绕废气及手工铺覆废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 点源、大气 |
|  | RTM与模压成型工艺废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 点源、大气 |
|  | 燃气锅炉 | 烟尘、SO2、NOx | 点源、大气 |
| 废水 | 清洗废水 | SS | 循环利用，不外排 |
|  | 清净下水 | SS、盐类 | 排入青龙污水处理厂 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 经三期污水设施处理后排入青龙污水处理厂 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 |
|  | 织物间裁剪 | 废玻璃纤维布边角料 | 收集后外售综合利用 |
|  | 机加工 | 废复合材料产品边角料 |  |
|  | 热喷涂 | 未附着铝灰 |  |
|  | 防水胶涂抹 | 防水胶桶 | 危废暂存间暂存，委托有资质单位处理 |
|  | VOCs治理设施 | 废活性炭 |  |
|  | 预浸料 | 废树脂桶 |  |
|  | 喷漆 | 漆渣 |  |
|  | 喷漆 | 废油漆桶 |  |
|  | 机加工 | 废润滑油 |  |
|  | 喷漆 | 沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等 |  |
| 噪声 | 项目生产设备、风机及水泵等设备 | Leq | / |

建设项目环境影响因子识别见表1-2-3。

表1-2-3  主要环境影响因素识别矩阵

| 工程内容 环境要素 |  | 运营期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 |
| 自然环境 | 环境空气 | ※CP | - | - |  |
|  | 声环境 | - | - | OCP | - |
|  | 地表水 | - | - | - | - |
|  | 地下水 | ※CP | - | - | - |
|  | 土壤 | OCP | - | - | - |
|  | 生态 | OCP | - | - | - |
| 人文生态 | 自然景观 | - | - | - | - |
|  | 公众健康 | OCP | - | OCP | - |
| 说明 |  | 有无影响：O—一般※—较大； 影响时段：D—短期 C—长期；影响范围：P—局部 W—大范围 |  |  |  |

### 1.2.2评价因子筛选

根据工程污染物排放特点和对环境因素影响的程度，筛选出本项目评价因子，见表1-2-4。

表1-2-4    评价因子筛选

| 类型 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、PMl0、PM2.5、NO2、CO、O3、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、甲醛、丙酮 | PMl0、SO2、NO2、非甲烷总烃 |
| 地表水环境 | COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、SS | -- |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、硫酸盐、砷、汞、铁、镉、六价铬、锰、氯化物、铅、氰化物、挥发酚、溶解性总固体、细菌总数、总大肠菌群、石油类、甲苯、二甲苯 |  |
| 声环境 | LeqdB（A） | LeqdB（A） |
| 固体废物 | / | 工业废物（一般固废、危险废物） |
| 土壤 | 建设用地45项基本因子及农用地8项基本因子 | 甲苯、二甲苯、石油烃 |

### 1.2.3评价标准

1.2.3.1环境质量标准

（1）环境空气

环境空气：本次拟建项目所在区域属工业区，属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）功能区划分中的二类区，执行环境空气质量二级标准。甲苯、二甲苯、丙酮、甲醛参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值；标准值见表1-2-5，非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)。

表1-2-5 环境空气标准限值

| 项目 | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 200 | 300 | - | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 单位：μg/m3 |
| PM10 | 70 | 150 | - |  |
| PM2.5 | 35 | 75 | - |  |
| SO2 | 60 | 150 | 500 |  |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
| CO | / | 4 | 10 |  |
| O3 | / | 160（日最大8小时平均） | 200 |  |
| 项目 | 1小时平均 |  |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 单位：μg/m3 |
| 甲苯 | 200 |  |  |  |
| 二甲苯 | 200 |  |  |  |
| 甲醛 | 3000 |  |  |  |
| 丙酮 | 800 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 小时平均：2.0 |  |  | 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)单位：mg/m3 |

（2）地表水环境

地表水：评价区域附近河流为杨兴河，杨兴河为汾河水系，属汾河一级支流。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），该河段属于黄河流域汾河上中游区，水环境功能为一般源头水、地下水水质重点保护河段水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

表1-2-6地表水环境质量标准      单位 mg/L（pH除外）

| 项目 | PH | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 |

（3）声环境

本项目位于阳曲县转型发展产业园区内，项目厂区边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准值见表1-2-7。

表1-2-7声环境质量标准单位：dB（A）

| 时段 功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

4）地下水

本项目场址所处区域地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，属Ⅲ类功能区，执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准，见表1-2-8。

表1-2-8  地下水质量标准  单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 污染物 | 标准值（III类） | 序号 | 污染物 | 标准值（III类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 13 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 14 | 氯化物 | ≤250 |
| 3 | 氨氮 | ≤0.5 | 15 | 砷 | ≤0.01 |
| 4 | NO3-N | ≤20 | 16 | 汞 | ≤0.001 |
| 5 | NO2-N | ≤1 | 17 | 铬(六价) | ≤0.05 |
| 6 | 硫酸盐 | ≤250 | 18 | 铅 | ≤0.01 |
| 7 | 氟化物 | ≤1.0 | 19 | 镉 | ≤0.005 |
| 8 | 耗氧量 | ≤3.0 | 20 | 铁 | ≤0.3 |
| 9 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 21 | 锰 | ≤0.1 |
| 10 | 菌落总数，（CFU/mL) | ≤100 | 22 | 甲苯 | ≤0.1 |
| 11 | 总大肠菌群（CFU/100mL) | ≤3.0 | 23 | 二甲苯 | ≤0.1 |
| 12 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 24 | 石油烃 | ≤0.1 |

- 土壤

建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值；农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。

表1-2-9  建设用地土壤污染风险筛选值  单位：mg/kg

| 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)表1第二类用地风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染物项目 |  | 标准值 | 序号 | 污染物项目 |  | 标准值 |
| 一、重金属和无机物类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 |  | 60 | 2 | 铜 |  | 18000 |
| 3 | 镉 |  | 65 | 4 | 铅 |  | 800 |
| 5 | 铬（六价） |  | 5.7 | 6 | 汞 |  | 38 |
| 7 | 镍 |  | 900 | / | / |  | / |
| 二、挥发性有机物类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四氯化碳 |  | 2.8 | 2 | 氯仿 |  | 0.9 |
| 3 | 氯甲烷 |  | 37 | 4 | 1,1-二氯乙烷 |  | 9 |
| 5 | 1,2-二氯乙烷 |  | 5 | 6 | 1,1-二氯乙烯 |  | 66 |
| 7 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | 596 | 8 | 反-1,2-二氯乙烯 |  | 54 |
| 9 | 二氯甲烷 |  | 616 | 10 | 1,2-二氯丙烷 |  | 5 |
| 11 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 10 | 12 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 6.8 |
| 13 | 四氯乙烯 |  | 53 | 14 | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 840 |
| 15 | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 2.8 | 16 | 三氯乙烯 |  | 2.8 |
| 17 | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 0.5 | 18 | 氯乙烯 |  | 0.43 |
| 19 | 苯 |  | 4 | 20 | 氯苯 |  | 270 |
| 21 | 1,2-二氯苯 |  | 560 | 22 | 1,4-二氯苯 |  | 20 |
| 23 | 乙苯 |  | 28 | 24 | 苯乙烯 |  | 28 |
| 25 | 甲苯 |  | 1200 | 26 | 间二甲苯+对二甲苯 |  | 570 |
| 27 | 邻二甲苯 |  | 640 | / | / |  | / |
| 三、半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硝基苯 |  | 76 | 2 | 苯胺 |  | 260 |
| 3 | 2-氯酚 |  | 2256 | 4 | 苯并[a]蒽 |  | 15 |
| 5 | 苯并[a]芘 |  | 1.5 | 6 | 苯并[b]荧蒽 |  | 15 |
| 7 | 苯并[k]荧蒽 |  | 151 | 8 | 䓛 |  | 1293 |
| 9 | 二苯并[a,h]蒽 |  | 1.5 | 10 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 15 |
| 11 | 萘 |  | 70 | / | / |  | / |
| 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)表2第二类用地风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石油烃类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 石油烃(C10-C40) |  |  | 4500 |  |  |  |
| 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)中表1农用地土壤污染风险筛选值,pH＞7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镉 | 其他 | 0.6 | 2 | 汞 | 其他 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 其他 | 25 | 4 | 铅 | 其他 | 170 |
| 5 | 铬 | 其他 | 250 | 6 | 铜 | 其他 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 190 | 8 | 锌 |  | 300 |

1.2.3.2污染物排放标准

- 废气

本项目运营期模压成型、缠绕成型、RTM成型、手工铺覆成型、机械加工、装配、喷涂等生产过程中产生的颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 标准限值，非甲烷总烃、甲苯与二甲苯排放浓度参照河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1（续）中“表面涂装业”中的排放限值；燃气锅炉烟气中的颗粒物、SO2排放浓度执行山西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中表3标准限值，NOx排放浓度根据《关于推进生物质锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮改造的通知》（并环改办发【2018】18号）要求，太原市2017年12月31日以后，新建燃气锅炉应达到低氮燃烧排放要求。

表1-2-10  大气污染物综合排放标准         单位：mg/Nm3

| 标准来源 | 污染物名称 | 最高允许 排放浓度 (mg/m3) | 最高允许排放 速率（kg/h） | 无组织排放 监控浓度值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度15m | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

表1-2-11  河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》

| 行业 | 工艺设施 | 污染物项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最低去除效率（%） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面涂装业 | 有机废气排放口 | 非甲烷总烃 | 60 | 70（1） | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 苯 | 1 |  |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 20 |  |  |
| 注：（1）对于废水处理有机废气收集处理装置，以水性材料为主的有机废气排放口不做最低去除效率要求。 |  |  |  |  |  |

表1-2-12 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）  单位：mg/Nm3

| 锅炉类型 | 污染物种类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | SO2 | NOx | 烟气黑度（林格黑度，级） |
| 新建燃气锅炉 | 5 | 35 | 50 | ≤1 |
| 监控位置 | 烟囱或烟道 |  |  | 烟囱排放口 |

表1-2-13《关于推进生物质锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮改造的通知》

| 锅炉类型 | NOx |
| --- | --- |
| 新建锅炉 | 30 mg/Nm3 |

表1-2-14  《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

| 规模 | 基准灶头数 | 最高允许排放浓度（mg/Nm³） | 净化设施最低去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型 | ≥1，＜3 | 2.0 | 60 |

（2）噪声

施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中标准限值要求，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表1-2-15及1-2-16。

表1-2-15  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1-2-16  工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 时段 功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（3）固体废物

一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。

危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及环保公告(2013)第36号“关于发布《一般工业固体废物贮存、贮置场污染控制标准》(GB18599－2001)等3项国家污染控制标准修改单的公告”。危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)》等相关要求。

## 1.3评价工作等级和评价范围

### 1.3.1大气评价工作等级及评价范围

1.3.1.1工作等级

本项目主要污染源为燃气锅炉、大件机加工、小件机加工、吹砂房、打磨间、一体式打磨、热喷涂、织物间、喷漆房、烘干房、预浸料间、模压成型、缠绕成型、RTM成型及手工铺覆成型等污染源，污染因子主要为：PM10、SO2、NOx、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯等。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐的AERSCREEN模型进行评价等级判定。

评价工作等级按表1-3-1的分级判据进行划分。

表1-3-1  评价工作级别判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表1-3-2  估算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 织物间G11 | PM10 | 450.0 | 31.3210 | 6.9602 | / |
| RTM成型工艺及模压成型工艺G13 | NMHC | 2000.0 | 0.9084 | 0.0454 | / |
| 大件机加工G3 | PM10 | 450.0 | 36.7640 | 8.1698 | / |
| 金属壳体等接收件吹砂G6 | PM10 | 450.0 | 20.6700 | 4.5933 | / |
| 预浸料间缠绕成型及手工铺覆成型G12 | NMHC | 2000.0 | 3.0776 | 0.1539 | / |
| 喷漆房烘干房G14 | NMHC | 2000.0 | 40.9840 | 2.0492 | / |
| 吹砂房G9 | PM10 | 450.0 | 20.6700 | 4.5933 | / |
| 大件机加工G2 | PM10 | 450.0 | 36.7640 | 8.1698 | / |
| 打磨间一体式打磨G7 | PM10 | 450.0 | 38.7700 | 8.6156 | / |
| 小件机加工G4 | PM10 | 450.0 | 28.9080 | 6.4240 | / |
| 热喷涂G10 | PM10 | 450.0 | 0.3674 | 0.0817 | / |
| 吹砂房G8 | PM10 | 450.0 | 20.6700 | 4.5933 | / |
| 小件机加工G5 | PM10 | 450.0 | 28.9080 | 6.4240 | / |
| 燃气锅炉G15 | PM10 | 450.0 | 0.4748 | 0.1055 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 0.3165 | 0.0633 | / |
|  | NO2 | 250.0 | 3.1651 | 1.2661 | / |

经预测，本项目Pmax最大值为目Pmax最大值出现在打磨间一体式打磨废气DA006排放的PM10,，Pmax值为8.6156%，Cmax为38.7700μg/m³，。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

1.3.1.2评价范围

项目大气环境影响评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域。

### 1.3.2地表水评价工作等级及评价范围

本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施（三期工程正在建设，计划建成投产时间为2021年7月）处理后排入青龙污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中关于评价等级的相关规定，本项目地表水环境评价等级确定为三级B。

### 1.3.3地下水评价工作等级及评价范围

1.3.3.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)附录A地下水环境影响评价行业分类，确定本项目属于“K机械、电子”中的“76、航空航天器制造”，属于Ⅲ类项目。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。分级原则见表1-3-3，评价工作等级分级见表1-3-4。

表1-3-3  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感 程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表1-3-4  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据现场调查，本项目位于兰村泉域三级保护区内，地下水环境敏感程度为敏感。

由于本项目为Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为敏感，因此确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

1.3.3.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境调查评价范围包括与建设项目相关的地下水环境保护目标和敏感区域，并结合本项目周边的地形地貌、地质、水文地质及河流发育的情况，结合当地潜水地下水流向由东北向西南，考虑厂区上游地下水背景区、项目建设区、项目建设区附近的地下水敏感点及其下游地下水可能被影响的区域。确定本项目地下水调查评价范围为：西北以杨兴河为边界（AB边界），东南以中社河为边界（CD边界），东北以故县村-良种场至杨兴河的连线为边界（AD），西南以小牛站村、大屯庄村连接杨兴河、中社河为边界（BC），其中，西北、东南边界分别以杨兴河、中社河为边界，该边界侧向切割地下水流向，概化为以第二类流量边界，东北、西南边界平行于等水位线，概化为定水头边界，合计约17km2范围。

### 1.3.4噪声评价工作等级及评价范围

1.3.4.1评价等级

表1-3-5  《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）评价等级

| 评价级别 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB（A）以上[不含5dB（A）]，或受影响人口数量显著增多 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5dB（A）[含5dB（A）]，或受影响人口数量增加较多 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下[不含3dB（A）]，且受影响人口数量变化不大 |

表1-3-6  声环境评价等级划分

| 环境要素 | 划分依据 |  |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 声环境功能区划 | 声环境质量变化程度 | 影响人口的数量 |  |
| 声环境 | 2类 | ＜3dB（A） | 变化不大 | 二级 |

1.3.4.2评价范围

声环境评价范围为厂界外分别各200m。

### 1.3.5环境风险评价工作等级及评价范围

1.3.5.1风险等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.3相关内容，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价等级。

表1-3-7  环境风险评价等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表1-3-8 建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |

其中P为危险物质及工艺系统危险性，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按风险导则附录C对危险物质及工艺系统危险性等级进行判断，E为建设项目各要素环境敏感程度，按照风险导则附录D分各要素进行判断。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 以及《危险化学品名录》对危险物质进行识别。本项目涉及的危险物质主要为丙酮。

根据导则附录C中C.1的相关内容计算危险物质数量及临界量比值，本项目危险物质及工艺系统危险性计算见下表1-3-9。

表1-3-9  本项目危险物质及工艺系统危险性判定表

| 危险物质 | 最大贮存量/t | CAS号 | 临界量/t | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙酮 | 1.34 | 67-64-1 | 10 | 0.134 |

计算可知，各危险物质和对应临界量的比值Q=0.134＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析，不设评价范围。

### 1.3.6土壤环境评价工作级别和评价范围

1.3.6.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录B 建设项目土壤环境影响识别表，确定本项目土壤环境影响类型属于污染影响型。

土壤环境污染影响型评价工作等级划分可根据下表确定。

表1-3 10 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本项目为污染影响型项目，属于制造业—设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造。由于本项目生产过程需要使用喷漆工艺，属于使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外），故本项目类别为I类项目。经现场调查，项目周边存在耕地，因此项目所在地周边的土壤环境敏感程度为敏感；本项目总占地面积6.0255hm2，占地规模属于“中型”；由此确定本项目土壤环境影响评价工作等级为一级。

1.3.6.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ964-2018）表5现状调查范围，确定本项目土壤环境现状调查评价范围为：占地范围内全部，占地范围外1km范围内。

### 1.3.7生态环境影响评价工作等级及评价范围

本项目为工程占地范围为山西钢科碳材料有限公司“太钢集团高端碳纤维千吨级基地三期工程年产1800吨高性能碳纤维项目”中的预留用地，用地属一般区域，主要影响区域局限于厂区范围，占地面积为6.0255hm2＜2km2，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），确定本次生态环境影响评价等级为三级。生态影响评价范围为本项目厂址占地范围。

## 1.4相关规划符合性分析

### 1.4.1相关规划

1.4.1.1山西主体功能区划

略。

1.4.1.2阳曲县城总体规划（2015-2030）

略。

1.4.1.3“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的要求，建设项目需严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束。本项目与“三线一单”符合性分析见表1-4-1。

表1-4-1  “三线一单”符合性分析

| 内容 | 要求 | 符合性分析 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目厂址位于阳曲县转型发展产业园，占地性质属于工业用地，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 根据阳曲县2019年环境空气例行监测资料，该地区SO2、CO为达标因子，NO2、PM10、PM2.5、O3为不达标因子。 项目须按照本报告中提出的污染防治措施进行治理，切实做到“三同时”，项目产生的各类污染物均能够做到达标排放，符合相应的污染物排放标准要求。综上，本项目运营对周围环境影响较小，区域不会因为本项目的建设而影响到环境质量现状，项目符合环境质量底线要求。 | 符合 |
| 资源利用上线 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 | 本项目位于阳曲县转型发展产业园，占地性质属于工业用地；本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂；固废得到合理处置。本项目符合资源利用的相关要求。符合资源利用上线要求。 | 符合 |
| 环境准入负面清单 | 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 | 本项目符合山西省主体功能区划和阳曲县城总体规划要求，不在环境准入负面清单内，本项目选址不涉及自然保护区、水源地等敏感区域，项目符合产业政策要求，项目不违背环境准入负面清单要求。 | 符合 |

### 1.4.2环境功能区划

1.4.2.1大气环境

项目所在区域处于工业区和商业交通居民混合区，为环境空气质量功能二类区，故项目所在地的环境空气质量为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

1.4.2.2地表水环境

项目所在区域地表水体为汾河支流杨兴河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），杨兴河源头至入汾河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

1.4.2.3声环境

本项目位于阳曲县转型发展产业园区山西钢科碳材料有限公司厂区内，项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

1.4.2.4地下水

本项目场址所处区域地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，属Ⅲ类功能区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

## 1.5主要环境保护目标

本项目所在区域不在风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。根据本项目排污特点和对环境扰动的特征，结合区域环境敏感因素，项目环境保护目标见表1-5-1、1-5-2、1-5-3，环境保护目标见图1-5-1，地下水环境保护目标见图4-6-2。

表1-5-1  本项目环境空气主要环境保护目标

| 编号 | 保护对象 | 坐标 |  | 保护对象及内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 相对项目厂区距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1 | 城晋驿村 | 112.709535 | 38.091672 | 居住区人群 | 二类区 | W | 300 |
| 2 | 柏井村 | 112.702197 | 38.096591 | 居住区人群 | 二类区 | NW | 1330 |
| 3 | 故县村 | 112.732248 | 38.083094 | 居住区人群 | 二类区 | SE | 1520 |
| 4 | 蒲子村 | 112.722989 | 38.076877 | 居住区人群 | 二类区 | SE | 1470 |
| 5 | 小屯庄村 | 112.713961 | 38.074345 | 居住区人群 | 二类区 | S | 1830 |
| 6 | 莎沟村 | 112.698187 | 38.076911 | 居住区人群 | 二类区 | SW | 2200 |

表1-5-2 地下水环境保护目标表

| 序号 | 保护目标 | 基本情况 |  |  |  |  | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 井深（m） | 距离（km） | 含水层 | 用途 |  |
| 1 | 莎沟村中饮用水井 | SE | 150 | 2.4 | 中深层孔隙水 | 生活用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 2 | 小牛站村东饮用水井 | SE | 140 | 0.9 |  |  |  |
| 3 | 蒲子村饮用水井 | S | 130 | 1.3 |  |  |  |
| 4 | 大屯庄村饮用水井 | SW | 130 | 2.2 |  |  |  |
| 5 | 兰村泉域 | 本项目位于兰村泉域三级保护区内，距离一级保护区边界约15.1km |  |  |  |  |  |
| 6 | 地下水含水层 | 评价区的第四系孔隙潜水含水层 |  |  |  |  |  |

表1-5-3 其他环境要素主要保护目标

| 环境要素 | 编号 | 名称 |  | 相对方位 |  | 相对距离/m | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 1 | 杨兴河 |  | N |  | 1000 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准 |
|  | 2 | 中社河 |  | S |  | 2900 |  |
| 噪声 | 1 | 厂界周围200m范围 |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 土壤 | 编号 | 敏感目标 | 相对方位 |  | 相对位置 |  | 保护要求 |
|  | 1 | 耕地 | S/E/W |  | 紧邻 |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值 |
| 生态 | 1 | 周边农业生态环境 |  |  |  |  | 保护农作物生长环境，促进工业与农业生态系统调发展 |

# 2 工程概况与分析

## 2.1项目概况

### 2.1.1项目名称

山西钢科碳材料有限公司太钢先进复合材料项目

### 2.1.2建设性质

新建

### 2.1.3建设单位

山西钢科碳材料有限公司

### 2.1.4地理位置

项目位于太原市阳曲县山西钢科碳材料有限公司厂区内，该厂位于阳曲县转型发展产业园区内。

本项目地理位置见图2-1-1。交通位置见图2-1-2。

### 2.1.5建设规模及产品方案

2.1.5.1建设规模

本项目涉及模压、缠绕、RTM、手工铺覆四种成型工艺260种产品，年产复合材料产品20.4万件，主要生产工艺过程包括模压、缠绕、RTM、手工铺覆、机械加工、装配、喷涂。

2.1.5.2 产品方案

详细产品方案见表2-1-1。

表2-1-1 项目产品方案

| 产品成型工艺 | 产品数量/件 |
| --- | --- |
| 航空航天结构件 | 204000 |

### 2.1.6主要工程内容

2.1.6.1主要构筑物

项目总占地为60225m2（约90.34亩），主要建构筑物用地面积为38125m2，道路用地面积13100 m2，绿化面积9000 m2。本项目建构筑物详见表2-1-2。

表2-1-2  项目建构筑物一览表

| 类别 | 建筑物名称 | 建筑面积/m2 | 火灾类别 | 结构形式 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产用房 | 主厂房 | 28910 | 丙类 | 钢筋混凝土钢架 | 生产 |
|  | 车间内恒温恒湿室 | 1652 | 丙类 | 钢结构 | 生产 |
|  | 废气处理及油漆房 | 335 | 甲类 | 钢筋混凝土钢架 | 生产 |
| 辅助用房 | 甲类库房 | 564 | 甲类 | 钢筋混凝土钢架 | 储存 |
|  | 丙类库房 | 1415 | 丙类 | 钢筋混凝土钢架 | 储存 |
|  | 丁类库房 | 1675 | 丁类 | 钢筋混凝土钢架 | 储存 |
|  | 冷库 | 414 | 丙类 | 钢结构 | 储存 |
| 公共工程用房 | 工房 | 618 | 戊类 | 钢结构 | 供人休息、办公 |
|  | 低压电气室 | 736 | 戊类 | 钢筋混凝土钢架 | / |
|  | 变电所 | 2231 | 戊类 | 钢筋混凝土钢架 | / |
|  | 中央空调室 | 111 | 戊类 | 砌体结构 | / |

2.1.6.2工程内容

本项目主体工程主要包括模压成型、缠绕成型、RTM成型、手工铺覆成型、机械加工、装配、喷涂等。

本项目主要建设内容见表2-1-3。

表2-1-3  项目主要建设内容一览表

| 工程类别 |  |  | 建设内容 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 模压成型 | 成型区 | 设置下料机，主要进行预浸料下料和预浸料铺覆 | 新建 |
|  |  | 固化区 | 设烘箱，主要成型的复合材料进行烘干固化 | 新建 |
|  |  | 检测区 | 通过卧式超声喷水自动检测系统和立式超声喷水自动检测系统对烘干后的复合材料进行无损检测 | 新建 |
|  |  | 小件机加区 | 设置龙门五轴加工中心、1米数铣、普铣、小型三轴立式加工中心、三轴立式加工中心等，对复合材料进行机加工并涂抹防水胶 | 新建 |
|  |  | 周转区 | 总检交付 | 新建 |
|  | 缠绕成型 | 预浸料制备区 | 设置预浸胶生产线，主要进行浸胶布生产 | 新建 |
|  |  | 成型区 | 将生产的浸胶布贮存于冷库中，通过浸胶布斜裁机和缝纫机对浸胶布进行加工，最后经缠绕机缠绕防热套，本工序成型过程需要在恒温恒湿室中进行 | 新建 |
|  |  | 固化区 | 主要对防热套进行固化 | 新建 |
|  |  | 大件机加区 | 主要进行防热套加工（大型数控卧式车床等）、脱模刷防水胶、车端面（大型数控卧式车床等）、舵轴孔加工（三轴龙门加工中心等） | 新建 |
|  |  | 检测区 | 进行性能检测和探伤（卧式超声喷水自动检测系统、立式超声喷水自动检测系统） | 新建 |
|  |  | 套装区 | 主要进行壳体试套、涂胶保护、壳体吹砂保护（吹砂间）、壳体套装 | 新建 |
|  |  | 涂装区 | 设置自动涂装生产线，对生产好的复合材料进行喷漆、并对其表面进行清理 | 新建 |
|  |  | 周转区 | 总检交付 | 新建 |
|  | RTM成型 | 周转区 | 主要进行金属件接收和RTM成品尺寸检测 | 新建 |
|  |  | RTM成型区 | 主要进行芯轴组件处理、装模、树脂预排溶剂（树脂预处理设备）、压力浸渍（树脂预处理设备）、固化（烘箱）、热处理（烘箱）、二次浸渍固化（烘箱） | 新建 |
|  |  | 小件机加区 | 设置1米数铣、普铣、小型三轴立式加工中心等，对复合材料进行机加工和涂胶 | 新建 |
|  |  | 检测区 | 通过CT、X射线进行无损检测（外委） | 新建 |
|  |  | 涂装区 | 设置自动涂装生产线，主要对RTM成型的复合材料进行喷漆 | 新建 |
|  | 手工铺覆成型 | 产品接收及金属壳体清洗区 | 主要进行壳体接收、主要尺寸检测、清洗除油（烘箱）、吹砂（吹砂间）、清洗 | 新建 |
|  |  | 预浸料准备区 | 设置预浸胶生产线，主要进行预浸料生产 | 新建 |
|  |  | 成型区 | 设置下料机，主要进行冷库贮存、仿形下料、贴应变层、检漏、铺覆成型 | 新建 |
|  |  | 固化区 | 通过烘箱进行预固化后经热压罐进行固化 | 新建 |
|  |  | 大件机加区 | 设置龙门三轴加工中心、龙门五轴加工中心、数控镗铣床等，主要进行机加工 | 新建 |
|  |  | 检测区 | 主要进行无损检测（立式超声喷水自动检测系统） | 新建 |
|  |  | 钳工区 | 对复合材料进行装配、清理 | 新建 |
|  |  | 周转区 | 总检交付 | 新建 |
| 储运工程 | 罐区 | 氮气罐区 | 主厂房南北侧各设1台氮气罐，占地252m2 | 新建 |
| 辅助工程 |  | 燃气锅炉 | 建设一台8t/h的燃气锅炉 | 新建 |
|  |  | 行政控制中心 | 本项目办公区建设一间618m2的工房，供办公行政使用 | 依托 |
| 公用工程 | 给水 |  | 供水依托一期工程供水系统。一期工程厂区内设有生产、生活给水系统、稳高压消防给水系统及循环水系统，由园区管网供给，管道材质采用钢管，供水压力为0.45MPa，现有给水系统能满足本项目需要 | 依托 |
|  | 排水 |  | 本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂 | 依托 |
|  | 供电 |  | 新设10KV变电所一座。两回10KV电源由现有35KV变电所10kV不同段间隔引来，给本项目提供电源。变电所内设4台10/0.38kV、2500kVA变压器 | 新建 |
|  | 供热 |  | 本项目建设1台8t/h燃气锅炉，主要为生产厂房供暖 | 新建 |
|  | 供气 |  | 燃料使用天然气，依托厂区现有天然气管道接入锅炉，厂区现有天然气由阳曲县天然气管网供给，管线由厂区北侧进入项目厂区 | 依托 |
|  | 低压配电系统 |  | 新设低压电气室二座。低压配电系统对相对应区域低压电机、照明及检修电源等辅助设备供电。每个电气室内设10/0.38kV、2500kVA变压器，各4台，共8台 | 新建 |
|  | 制氮站 |  | 以厂外管道氮气供应为主，依托三期液氮气化装置作为备用气源 | 依托 |
|  | 空调系统 |  | 本项目在恒温恒湿室设置空调系统，空调冷媒依托三期制冷站冷水机组提供，加热热媒本项目燃气锅炉提供。 | 新建 |
|  | 循环冷却水系统 |  | 主要用于热压罐等设备的冷却 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 食堂油烟 | 食堂设置2个基准灶头，灶头上部安装排风罩，经油烟净化器净化后排放，净化效率90% | 新建 |
|  |  | 大件机加工粉尘 | 大件机加工的切边机、大型数控车床、铣床、大型加工中心等在生产过程中产生树脂粉尘经2台布袋除尘器处理后排放，每台除尘系统总风量为50000m3/h | 新建 |
|  |  | 小件机加工粉尘 | 小件机加工的铣床、小型数控车床、铣床、小型加工中心等在生产过程中产生树脂粉尘经2台布袋除尘器处理后排放，每台除尘系统总风量为40000m3/h | 新建 |
|  |  | 吹砂房（准备区） | 金属件接收准备区吹砂房产生的粉尘经1台布袋除尘器对粉尘进行处理，除尘系统处理风量22500m3/h | 新建 |
|  |  | 打磨间、一体式打磨粉尘 | 该生产工序主要产生玻璃纤维树脂、棕刚玉粉尘，在打磨间、8个一体式打磨台和吹砂房分别设置集气罩进行收集后经布袋除尘器处理后排放，打磨间除尘风量35000m3/h，每个打磨除尘台除尘风量2000m3/h，除尘器处理风量51000m3/h | 新建 |
|  |  | 吹砂房（喷漆区） | 本项目设置两间吹砂房，主要负责对复合材料产品进行表面吹砂，每间吹砂房各设置1台布袋除尘器，处理风量22500m3/h | 新建 |
|  |  | 热喷涂专用喷涂房粉尘 | 该生产工序产生金属氧化铝粉尘经1台布袋除尘器处理后排放，除尘系统总风量为30000m3/h | 新建 |
|  |  | 织物间粉尘 | 该生产工序产生的玻璃纤维粉尘经1台布袋除尘器处理后排放，除尘系统总风量为50000m3/h | 新建 |
|  |  | 喷漆区 | 设置一套活性炭吸附+脱附+催化燃烧，处理风量为220000m3/h | 新建 |
|  |  | 预浸料间、缠绕废气及手工铺覆废气 | 设置一套喷淋降温塔+活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧工艺，处理风量为10000m3/h | 新建 |
|  |  | RTM与模压成型工艺废气 | 喷淋降温塔+活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧工艺，处理风量为35000m3/h | 新建 |
|  |  | 燃气锅炉 | 锅炉采用超低氮燃烧技术，燃料采用清洁燃料天然气，燃烧后废气经25m排气筒排放 | 新建 |
|  | 噪声防治措施 |  | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、在风机出口安装消音器 | 新建 |
|  | 废水防治措施 |  | 本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂 | 依托 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一处理 | / |
|  |  | 废玻璃纤维布边角料 | 集中收集后外售综合利用 | / |
|  |  | 废复合材料产品边角料 |  | / |
|  |  | 未附着铝灰 |  | / |
|  |  | 防水胶桶 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 | 依托 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废树脂桶 |  |  |
|  |  | 漆渣 |  |  |
|  |  | 废油漆桶 |  |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等 |  |  |

### 2.1.7平面布置

项目位于山西钢科碳材料有限公司现有厂区南侧预留空地。项目新建：工业主厂房、配套车间、库房、电气室、除尘设施、变电站、冷库、工房、空调机房等。

其中，主厂房内生产线由东向西线性布设。由南向北依次为RTM成型生产线、模压成型生产线、缠绕成型生产线和手工铺覆成型生产线。在主厂房四周设置硬化道路，主厂房西南面场地设置事故水池和一间甲类库房，南面场地设置设施丙类库房、丁类库房，主厂房南北两侧根据生产线布置分别布设氮气罐、水泵房、废气处理设施和电气及中控室。项目平面布置见图2-1-3。

### 2.1.8原辅材料

2.1.8.1原辅材料用量

项目主要生产树脂复合材料产品。全厂原辅材料用量消耗见表2-1-4。

表2-1-4  全厂原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原料种类 | 年用量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料 |  |  |  |
| 1 | 金属接收件 | 446 | 铝合金（包含模具） |
| 2 | 酚醛树脂 | 20 | 原料、液态 |
| 3 | 玻璃纤维布 | 12 | 原料 |
| 4 | 酒精 | 22 | 树脂溶剂 |
| 5 | 丙酮 | 8 | 清洗模具 |
| 6 | 脱模剂 | 8 | 模具涂抹 |
| 喷涂原料 |  |  |  |
| 7 | 油漆 | 11 | 喷漆使用 |
| 8 | 稀释剂 | 7 | 喷漆使用 |
| 9 | 固化剂 | 6 | 喷漆使用 |
| 10 | 铝丝 | 5 | 热喷涂使用 |
| 11 | 防水胶 | 3 | 产品表面涂抹 |
| 能源动力 |  |  |  |
| 12 | 电 | 7520万kwh/a |  |
| 13 | 新鲜水 | 184.29m3 |  |
| 14 | 天然气 | 238万m3 | 锅炉使用 |

2.1.8.2原辅材料主要成分

本项目原辅材料主要成分见表2-1-5。

略。

天然气成分见下表：

表2-1-7  天然气主要组成成分表

| 成分 | 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | 异丁烷ic4 | 异戊烷 | 正戊烷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mol% | 96.226 | 1.770 | 0.300 | 0.062 | 0.020 | 0.016 |
| 成分 | 己烷 | C7+ | N2 | H2S（mg/m3） | 其它 | 低位发热量MJ/m3 |
| Mol% | 0.051 | 0.038 | 0.967 | ≤17.0 | 0.475 | 33.812 |

用漆量符合性核算：

表2-1-8  项目实施后溶剂型油漆消耗量核算表

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 喷漆总面积（约m2） | 16000 |
| 漆膜厚度（mm） | 0.1 |
| 漆膜总体积（m3） | 1.60 |
| 漆膜密度（kg/L） | 2.17 |
| 漆膜总重量（t） | 3.465 |
| 上漆率（%） | 70% |
| 油漆与稀释剂比例 | 1.6：1 |

2.1.8.3主要化学原料有机组分理化性质

略。

### 2.1.9主要生产设备

主要生产工艺过程包括模压、缠绕、RTM、手工铺覆、机械加工、装配、喷涂。主要生产设备见表2-1-10。

略。

### 2.1.10工作制度及劳动定员

2.1.10.1工作制度

根据生产设备的负荷和生产工艺特点，确定本项目采取四班两转制，年工作日为300天，每天工作24小时。

2.1.10.2劳动定员

本项目职工人数为300人，其中技能操作人员264人，技术人员15人，管理人员9人，检验人员12人。

### 2.1.11主要技术经济指标

本工程主要技术经济指标见表2-1-11。

表2-1-11  项目主要技术经济指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产规模及产品方案 |  |  |  |
| 1 | RTM | 件/年 | 25640 | 产品 |
| 2 | 模压 | 件/年 | 172770 | 产品 |
| 3 | 缠绕 | 件/年 | 2500 | 产品 |
| 4 | 手工铺覆 | 件/年 | 3500 | 产品 |
| 二 | 年操作小时 | h | 7200 |  |
| 三 | 主要原材料用量 |  |  |  |
| 1 | 金属接收件 | t/a | 446 | 铝合金 |
| 2 | 酚醛树脂 | t/a | 20 | 原料 |
| 3 | 玻璃纤维布 | t/a | 12 | 原料 |
| 4 | 酒精 | t/a | 22 | 树脂溶剂 |
| 5 | 丙酮 | t/a | 8 | 树脂溶剂 |
| 6 | 脱模剂 | t/a | 8 | 模具涂抹 |
| 7 | 油漆 | t/a | 11 | 喷漆使用 |
| 8 | 稀释剂 | t/a | 7 | 喷漆使用 |
| 9 | 固化剂 | t/a | 6 | 喷漆使用 |
| 10 | 铝丝 | t/a | 5 | 热喷涂使用 |
| 11 | 防水胶 | t/a | 3 | 产品表面涂抹 |
| 四 | 公用动力消耗量 |  |  |  |
| 1 | 电力 | m3/a | 7.52x103 |  |
| 2 | 天然气 | 万m3/a | 238 |  |
| 3 | 新鲜水 | m3/a | 184.29 |  |
| 六 | 项目定员 | 人 | 300 |  |
| 1 | 技能操作人员 | 人 | 264 |  |
| 2 | 技术人员 | 人 | 15 |  |
| 3 | 管理人员 | 人 | 9 |  |
| 4 | 检验人员 | 人 | 12 |  |
| 七 | 本项目占地面积 | m2 | 60225 |  |
| 八 | 总投资 | 万元 | 41799 |  |
| 九 | 环境保护投资 | 万元 | 1786.2 |  |
| 十 | 建设周期 | 月 | 12 |  |

### 2.1.12公用工程

2.1.12.1供电

本项目新设10KV变电所一座。两回10KV电源由现有35KV变电所10kV不同段间隔引来，给本项目提供电源。

2.1.12.2供排水

1、供水

本项目新鲜水用量为184.29m3/d，供水依托一期工程供水系统。一期工程厂区内设有生产、生活给水系统、稳高压消防给水系统及循环水系统，由园区管网供给，管道材质采用钢管，供水压力为0.45MPa，现有给水系统能满足本项目需要。

2、循环水

本项目新建一套循环冷却系统，循环冷却水主要用于热压罐等设备的冷却。循环水量约为：635m3/h，供水压力要求为0.4-0.6MPa。供水温度：不大于32℃。

3、排水

本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂。

2.2生产工艺分析

本项目生产工艺包括模压、缠绕、RTM、手工铺覆、机械加工、装配、喷涂，经模压、缠绕、RTM、手工铺覆四种成型工艺生产260种产品，共计生产20万4千余件复合材料产品。

2.2.1模压成型工艺流程

将浸过树脂胶液的玻璃纤维布（外购）铺覆在模具中，预浸纤维布通过在模具中加温加压成复合材料制品，随后对成型的复合材料进行烘箱固化处理，固化后涂抹防水胶，通过卧式超声喷水自动检测系统、立式超声喷水自动检测系统对复合材料产品进行无损检测，检测合格的产品通过龙门五轴加工中心、1米数铣、普铣、小型三轴立式加工中心、三轴立式加工中心等设备机加工成相应产品，最终进行总检交付。相关工艺流程及产排污见图2-2-1。

图2-2-1  模压成型工艺流程及产排污流程图

2.2.2缠绕成型工艺流程

缠绕成型工艺以玻璃纤维布和酚醛酯树脂为原材料通过斜裁机、缝纫机等设备对浸胶布进行斜裁和缝合。将斜裁、缝合好的浸胶布通过缠绕机按一定规律缠绕到芯模上，缠绕成型后进行固化、脱模并涂刷防水胶，随后通过卧式超声喷水自动检测系统、立式超声喷水自动检测系统对成型后的复合材料进行检测，将合格的复合材料（防热套）套装在准备好的壳体表面，套装完成后对其进行车端面、舵轴孔加工，加工好的产品探伤后送至喷漆房进行喷漆，最终进行总检交付。相关工艺流程及产排污见图2-2-2。

图2-2-2  缠绕成型工艺流程及产排污流程图

2.2.3 RTM成型工艺流程

将在织物间裁剪好的纤维布（外购）预先铺覆在金属件上，模具需有周边密封和紧固，并保证树脂流动顺畅；闭模后通过注胶机注入定量树脂，后放入烘箱中进行固化（部分产品烘箱固化后需通过热压罐进行固化），一次压力浸渍固化后，部分产品需进行二次树脂浸渍、固化，待树脂固化后即可脱模得到复合材料产品，将浸渍好的产品对其进行机加工、涂胶、检测，将检测合格产品进行喷漆，最终总检交付。相关工艺流程及产排污见图2-2-3。

图2-2-3  RTM成型工艺流程及产排污流程图

2.2.4 手工铺覆成型工艺流程

手工铺覆成型主要针对形状不规则的壳体进行复合材料生产，对外购的壳体进行清洗、除油、吹砂，将购入的预浸料按照壳体形状将其铺覆在壳体表面，铺覆完成后放入烘箱和热压罐进行固化，待预浸料固化成型后对其进行加工、检测、装配、表面清理，最终总检交付。相关工艺流程及产排污见图2-2-4。

图2-2-4  手工铺覆成型工艺流程及产排污流程图

以上的复合材料产品按照航天材料要求，小部分产品需进行热喷涂（采用大功率电弧喷涂），本项目在厂房西南角设置热喷涂房，对需喷涂的复合材料产品进行热喷。

电弧喷涂是利用燃烧于两根连续送进的金属丝之间的电弧来融化金属，用高速气流把熔化的金属雾化，并对雾化的金属粒子加速使他们喷向工件形成图层的技术。

本项目使用电弧喷涂技术，以铝丝为喷涂原料，以电弧提供热量熔化铝丝，通入高速空气流，使熔融的金属铝雾化，并使铝颗粒束冲击到基体表面上。冲击到表面的颗粒铝，因受冲压变形，形成叠层薄片，粘附在经过制备的复合材料表面，随之冷却并不断堆积，最终形成一种层状的铝涂层。

2.2.5产排污环节分析

1、废气

本项目废气主要包括食大件机加工粉尘、小件机加工粉尘、吹砂房粉尘、打磨，一体式打磨平台粉尘、热喷涂专用喷涂房除尘、织物间除尘、喷漆房VOCs废气、浸胶线VOCs废气、烘箱及缠绕机VOCs废气。

2、废水

项目产生废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为金属件、壳体的清洗废水，锅炉清净下水，生活污水主要为职工的日常生活用水、食堂用水及洗浴废水。

3、噪声

本项目噪声源主要为各类风机运转时产生的空气动力性噪声，各类机械设备运转时产生的机械性噪声等。其中，各种风机在运转时产生空气动力性噪声，噪声值90～110dB(A)，水泵在运转时产生的电磁噪声值80～85dB(A)。

4、固废

项目产生固体废物分为一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。

- 一般性固体废物

废玻璃纤维边角料、热喷涂未附着铝灰、废复合材料产品边角料；

- 危险废物

废树脂桶、废防水胶桶、废活性炭、废油漆桶、废润滑油、漆渣和沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等。

（3）生活垃圾

职工办公生活产生的废纸类、塑料类、金属、玻璃等包装材料和其它废物及少量的食物残渣等。

## 2.3环境影响因素分析

### 2.3.1施工期环境影响及防治措施

根据现场踏勘，项目正在进行土地平整，现场施工扬尘较大，特别是大风天气。本项目建设施工期对环境的影响主要为施工作业扬尘等废气污染、施工废水、施工机械和车辆噪声以及施工废弃物排放对环境造成的污染，同时包含施工建设对生态环境的破坏、水土流失现象的加剧等方面。

1、施工期环境空气影响因素

1）扬尘与粉尘

土方工程时，因产生的地表松动、裸露、散土、施工场地浮土等。

——在施工机械和运输过程中会产生扰动起尘；

——有风天气时，特别是大风天气时产生的风蚀起尘；

——土方运输车辆缺少遮盖运输时风力产生的运输扬尘等；

——现场灰土拌合机械产生的拌合粉尘。

施工扬尘排放量与施工工艺、施工强度、气象条件、地质条件和污染控制措施等影响因素有关。根据并环发【2010】19号《关于开展建筑工地扬尘排污费征收执法管理的通知》提供的市政工地扬尘排放量计算方法（W=WB+WK）对本次工程进行了初步估算。工地产尘主要阶段为1个月，预计扬尘产生量（W）=7.29+2.77=10.06吨。

2）沥青烟

本次净水厂和污水处理厂均采取厂拌沥青混凝土，不在现场进行沥青加热与沥青混合料的拌合。仅在摊铺时有少量沥青油散发，因摊铺过程很短、摊铺过程露天通风，且采取机械化摊铺方式，产生量很少，仅仅有一定的味道，可以忽略不计。

3）施工机械废气

施工机械废气主要为燃油机械设备运行产生的废气及运输车辆产生的废气，主要污染物为SO2、CO、NOX等。这些废气排放特点为无环保措施、无组织低空排放，会造成局部地区环境空气的污染。

2、采取的防治措施

根据晋环发[2010]136号《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》、《太原市大气污染防治2017年行动计划》、《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》、《太原市大气污染防治条例》及《山西省大气污染防治2018年行动计划》，针对本项目施工期产生的扬尘，做到确保扬尘污染控制达到“6个100%”，即：施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。确保在施工期间既无扰民事件发生，又无自身污染无须外排，达到太原市规定的文明工地要求。环评要求建设单位在以下几个方面加强扬尘防治工作：

①边界围挡设置：施工场地周围设置不低于2.5米稳固整齐的围挡，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座。

②裸露地面、易扬尘物料覆盖：每一块独立裸露的地面及所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都应采取覆盖措施，且覆盖率达100%。

③施工场地出口应设置车辆清洗装置，并设置废水收集池及沉淀池，污水不得外排。车辆驶离工地前，应对车辆车轮、车身、车槽帮等部位进行清洗，车辆表面不得附着污泥。

④道路硬化管理：施工场所内的车行道必须采取硬化措施，道路要定期清扫且必须采取洒水措施，确保任何时候车行道路上没有明显的尘土，地面硬化达100%。

⑤洒水抑尘措施：加强施工管理，施工作业面要进行洒水抑尘，特别是裸露作业面要洒水抑尘，保持一定湿度，洒水抑尘达100%。

除此之外，根据项目特点，建设单位还应采取如下大气污染防治措施：

①土石方施工应避开大风天气作业，避免由于天气原因加重扬尘污染。

②建设使用的混凝土应购买商品混凝土，项目建筑工地场地内不建设搅拌站等设施。

③运输车辆管理：运输渣土的车辆应采取密闭措施并确保正常使用。装载渣土高度不得高于车槽帮，保证运输过程中不散落，并规划好运输路线与时间，尽量减少对敏感区的影响。施工车辆必须定期检查，破损的车厢应及时修补，减少车辆在行驶中沿途散落建筑材料及建筑废料。

④施工工地应当安装扬尘在线监控系统，实时监控扬尘污染情况，及时采取措施防治扬尘污染。未安装的，不得开工建设。

⑤垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆全部采用“全密闭”、“全定位”、“全监控”的新型环保渣土车。

⑥装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。

⑦运输垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当逐步使用清洁能源。

⑧重污染天气预警及采暖季期间，停止工地土石方作业和建筑物拆除施工等作业，并采取防尘措施。

采取上述措施后项目施工期大气污染物对周围环境影响较小，且施工期影响随着施工结束而消失。

6）施工期管理要求

对施工期环境管理，提出以下要求：

一、建筑施工现场外围管理

①建筑施工现场出入口应设置结实、美观、整洁的实体大门。大门上有明显的项目名称，门柱两侧有体现企业文化的宣传标语。大门色调和形状按企业统一规格设置、与周边环境相协调。大门出入口设置专职门卫，佩戴明显标识。

②大门两侧围墙形式统一，沿工地四周连续设置，不得留有缺口。围挡用材宜选用砖体或金属板等硬性材料，高度不低于2.5m；砖体围挡须有顶部造型，铁皮围挡一律采用底部砖砌高度50cm做基砖。围挡外侧环境应保持整洁，不堆放材料、机具、垃圾等，侧面无污迹、乱张贴、乱涂画等现象。靠近围挡处的临时工棚屋顶及堆放物品高度不应超过围墙顶部。大型载重车辆出入施工工地应采取相应防护措施，防止对道路、设施造成损坏。

- 建筑施工现场内部管理

①施工现场应在大门内或办公区前适当位置设置标准化“七牌一图”，即施工公示牌、施工安全生产牌、消防保卫牌、现场文明施工牌、管理人员公示牌、城乡清洁工程治理标准牌、三证公示牌（国有土地使用证、建筑工程规划许可证、施工许可证），施工总平面图。“七牌一图”要经久耐用、规格统一。

②施工工地大门出入口应当设置洗车装置。洗车装置与主干道相接，并设置排水设施（排水沟一般深300mm，宽200mm，长3500mm，内抹水泥砂浆，上敷排水篦子），对进出车辆进行清洗，防止车辆带污上路，避免产生二次扬尘。施工现场应设置沉淀池和清水池。施工产生的污水必须达标排放。

③必须按照环境保护规定采取防扬尘措施，禁止从建筑内向外抛洒垃圾，干旱大风天气要定时喷水降尘，保持路面湿润清洁。

④施工现场主要道路和加工区、作业区必须进行硬化处理，保证道路畅通，满足运输消防要求；非作业区以外场地要进行苫盖，有条件的进行绿化美化处理。施工现场设置排水系统，保证地面无积水，严禁直接向市政管网排放施工污水。

⑤施工现场的活动式临时用房须采用合格的钢箍架结构类型或彩钢板房，固定式临时用房采用符合安全标准的砖木结构或砖混结构。

⑥施工现场集中堆放的砂石等散体物料和裸露土方须用密目网苫盖。各种材料必须按照品种分别堆放、设置明显标志。主体出入通道口、起重机械出入口和钢筋、木工、模板加工区等危险地段必须搭设符合承重、防雨的双层防护棚。施工现场要设置建筑垃圾池（分可回收和不可回收两种）并及时清运，不可回收建筑垃圾要日产日清。

⑦禁止在施工现场焚烧沥青、油毡、塑料、垃圾以及其它产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

⑧建筑工地应合理安排施工时间，中午休息时间（12:00-14:00）及夜间22时至次日晨6时不得噪声扰民。确需夜间施工的，需办理夜间施工许可证，并进行降噪处理。

二、施工期水环境影响分析

1、施工人员生活污水

施工营地产生的生活污水主要为日常生活用水（盥洗\饮用）。根据施工用水定额，日常生活用水（盥洗\饮用）为20-40L/人·d，施工人员每天生活用水20-40L/人·d，取35L/人·d计，本项目施工高峰期人数为80人，则施工营地用水量为2.8m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计，预计产生生活污水为2.24m3/d。生活污水集中收集后由拉水车拉送至青龙污水处理厂处理。

2、施工场地水环境影响分析

本项目施工过程的废水主要来自于建筑施工废水。建筑施工废水为施工过程中产生的泥浆水及车辆等设备洗涤水。施工期间不可避免受到雨水的冲刷，雨水径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾，会携带有水泥及少量的油类等各类污染物，因此若在项目建设过程中的废水和污水处理不当，会对周围环境造成影响，尤其是暴雨径流更应引起重视。

本项目施工过程因降雨、地表的开挖，可能引起不同程度的水土流失。施工过程中，土方填挖、泥土转运装卸作业过程中的堆放时，都可能出现散落和水土流失，使土壤暴露情况加剧。施工过程中的水土流失不但影响工程进度和工程质量，还作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生影响。径流以“黄泥水”形式排入水沟，“黄泥水”沉积后将堵塞排水沟；泥浆水还会污染附近水体，增加接受水体的污染负荷。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。

（1）施工期间，要做好土石工程的平衡，安排好施工计划，减少表土和泥土的裸露时间，以避免受到暴雨的直接冲刷；

（2）做好各项排水、截水、防止水土流失工作；

（3）施工现场需建设相应容积的集水沉沙池和排水沟，以收集地表径流和施工过程中产生的泥浆水，废水和污水经沉淀和除渣排入水沟；

（4）设一座10m3施工建设废水沉淀池，施工废水不得外排，可循环用作施工物料混合用水、降尘、喷洒。

三、施工期固体废物影响分析

1、施工人员生活垃圾

生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，施工高峰期人数为80人，施工营地每天生活垃圾产生量为0.04t/d。评价要求施工营地均设置垃圾箱，生活垃圾集中收集后运往环卫部门指定地点，做到日产日清。

2、施工建筑垃圾

本项目建筑垃圾包括场地开挖及基础施工建设过程中产生的土石方及建筑垃圾。基础施工固废中主要为废弃砖块、钢筋等；环评建议施工单位将建筑垃圾分类，将金属、各种包装材料拣出，送入废品收购站，施工过程中散落的砂浆和混凝土能重新利用的要利用，以便减少固体废物的产生，不能重新利用的禁止长时间堆放在施工现场，定期清运至环卫部门指定场所。

四、施工期噪声影响分析

1、噪声源强分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

机械噪声主要由施工机械所造成，如打桩机、推土机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

主要施工机械的噪声源强见表2-3-1，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB（A），一般不会超过10dB（A）。由表可知，在这类施工机械中，噪声值最高的为打桩机，达105dB（A）。

表2-3-1 主要施工机械设备的噪声声级 dB（A）

| 施工阶段 | 声源 | 声级 | 施工阶段 | 声源 | 声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78～96 | 设备安装阶段 | 电钻 | 100～115 |
|  | 打桩机 | 95～105 |  | 电锤 | 100～105 |
|  | 无齿锯 | 105 |  | 手工钻 | 100～05 |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90～100 |  | 多功能木工刨 | 90～100 |
|  | 振捣器 | 100～105 |  | 混凝土搅拌机 | 100～10 |
|  | 电锯 | 100～110 |  | 云石机 | 100～110 |
|  | 电焊机 | 90～95 |  | 多角磨光机 | 100～115 |

物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表2-3-2。

表2-3-2  主要施工车辆的噪声声级 dB（A）

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声级/dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 土方调运 | 大型载重机 | 90 |
| 底板与结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重机 | 80～85 |

2）噪声影响分析

在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，本项目施工场地距离周围最近敏感点为西侧300m处的城晋驿村。

3）施工期噪声防治措施

施工期噪声影响主要体现在昼间施工和运输车辆经过时产生的影响。评价要求采取以下噪声防治措施，严格控制施工噪声对周围居住环境的影响。

①降低施工设备噪声

施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上控制；要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；动力机械、设备加强定期检修、养护。

②合理安排施工时间

关于强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染的时间。尽量避免高噪声设备同时施工。施工单位一定要注意各种工作时间的合理安排，在中午休息时间（12:00-14:00）及夜间(22:00-6:00)禁止施工作业。确需夜间施工的，需办理夜间施工许可证，并进行降噪处理。

③合理布局施工场地

噪声大的某些施工设备和操作尽量远离敏感区，噪声大的施工设备和操作尽量安排在场地东侧进行。

④降低人为噪声

按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。

⑤减轻交通噪声

大型载重车在进入施工场地内时限制车速，杜绝鸣笛。

在采取以上措施后，本项目施工期噪声可以得到有效控制，可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求。施工期噪声影响是暂时的，随着施工期结束而消失，在采取上述措施后可有效降低项目施工期噪声对周围环境及敏感目标的影响。

五、其它相关管理措施

施工期间会对周边环境产生一定的影响，施工单位在施工期间应严格按照环评提出的环保措施执行，建设单位应做好监督和管理工作，把对环境的影响降到最低。

(1)尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。

(2)合理安排施工时间，运输车辆进出应合理安排，禁止鸣笛，加快施工进度。

(3)施工现场应加强环境管理。

(4)参照《建设项目施工期环境监理试点工作指南》，建议本次工程引入施工期环境监理，通过制定环境监理工作计划，在施工合同中对施工单位的环境行为加以规范，制订施工期环境管理制度，聘请具有环境监理资质的专业人员对工程施工进行全过程的环境监理，见表2-3-3。

表2-3-3  施工期环境监理一览表

| 名称 | 点位 | 项目 |  | 措施 | 时间、频率 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依法申报 | 工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》及山西省相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工期污染防治实施方案，并按要求提请排污申报。施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的要求设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 土地平整防尘、土方工程防尘、建筑材料的防尘、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘、施工工地道路防尘、施工工地内部裸地防尘、运输车辆机械防尘 |  | 扬尘 | 施工期常规巡视检查，接到举报后现场及时检查纠正 | 每天两次 | 具有环保监理资质的部门和人员 | 太原市生态环境局阳曲分局 |
| 声环境 | 施工现场及周围居民区 |  | 噪声 | 施工期巡视，接到举报后现场及时检查纠正 | 每天一次 |  |  |
| 水环境 | 施工废水、施工人员生活污水 |  | BOD5、CODcr、 SS、 石油类 | 施工期巡视，接到举报后现场及时检查纠正 | 每天一次 |  |  |
| 固废 | 施工土方的清运、建筑垃圾、河道淤泥及生活垃圾堆放及清运 |  | 施工土方 建筑垃圾 生活垃圾、河道淤泥 | 施工期巡视，接到举报后现场及时检查纠正 | 每天一次 |  |  |
| 生态环境 | 施工结束后拆除临时设施（施工营地及材料堆场等）根据设计工程内容进行硬化或绿化恢复 |  | 水土流失及生态恢复 |  |  |  |  |

(5)将以上各项措施要求写进施工合同中，以便检查落实。

### 2.3.2运营期环境影响及防治措施

2.3.2.1环境空气影响分析及防治措施

运营期废气包括食堂油烟、大件机加工废气、小件机加工废气、吹砂房废气、打磨间、一体式打磨废气、热喷涂废气、织物间废气、喷漆房废气、浸胶线废气、烘箱和模压成型、缠绕成型、RTM成型及手工铺覆成型过程中的废气。

1、食堂油烟（G1）

项目在班职工人数为150人，食堂油烟按每人每餐消耗30克食用油计算（本项目按每人每天两餐计，早餐一般不用油，因此不计算早餐食用油用量），则厂区消耗食用油4.5kg/d、1350kg/a，油烟的产生量按食用油的3%计算，将产生0.135kg/d、40.5kg/a的油烟。食堂设置2个基准灶头，每个灶头上部安装排风罩，并在引风机前安装一台油烟净化器，净化效率90%。则油烟污染物排放量为0.014kg/d、4.05kg/a。油烟排风量按每个标准灶口2000m3/h计算，2个灶头排风量共计4000m3/h，每天按4h计算（2h/餐），油烟排放浓度0.84mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高2mg/m3限值的要求。

2、大件机加工粉尘（G2、G3）

大件机加工主要对生产的尺寸较大的复合材料产品进行加工，加工过程中会产生树脂粉尘。根据建设单位提供资料，小件机加工处设置2台布袋除尘器，滤袋采用阻燃型覆膜针刺毡，经集气罩收集（收集效率≥90%），布袋除尘器净化后经20m高排气筒排放，每台除尘器风机风量为50000m3/h，除尘器处理效率按99.5%计，废气净化后粉尘排放浓度可稳定控制在10mg/m3之内，年运行小时按2400h计，粉尘排放量为2.4t/a。

3、小件机加工粉尘（G4、G5）

小件机加工主要对生产的尺寸较小的复合材料产品进行加工，加工过程中会产生树脂粉尘。根据建设单位提供资料，小件机加工处设置2台布袋除尘器，滤袋采用阻燃型覆膜针刺毡，经集气罩收集（收集效率≥90%），布袋除尘器净化后经20m排气筒排放，每台除尘器风机风量为40000m3/h，除尘器处理效率按99.5%计，废气净化后粉尘排放浓度可稳定控制在10mg/m3之内，年运行小时按2400h计，粉尘排放量为1.92t/a。

4、金属壳体等接收件吹砂粉尘（G6）

本项目金属件、壳体接收后需对其表面进行吹砂，此类金属壳体主要为铝合金材料。根据建设单位提供资料，该处设置1台布袋除尘器，滤袋采用阻燃型覆膜针刺毡，经集气罩收集（收集效率≥90%），布袋除尘器净化后经15m排气筒排放，除尘器风机风量为22500m3/h，集气罩收集效率为90%，除尘器处理效率按99.5%计，废气净化后粉尘排放浓度可稳定控制在10mg/m3之内，年运行小时按2400h计，粉尘排放量为0.54t/a。

5、打磨间、一体式打磨粉尘（G7）

本项目部分复合材料产品需进行喷漆，在喷漆前需对复合材料产品进行打磨。根据建设单位提供资料，打磨间和8个一体式打磨台共用1台布袋除尘器处理后经20m排气筒排放。其中，打磨间处理风量35000m3/h，每个打磨除尘台处理风量2000m3/h，则除尘器处理风量为51000m3/h，集气罩收集效率为90%，除尘器处理效率按99.5%计，废气净化后粉尘排放浓度可稳定控制在10mg/m3之内，年运行小时按2400h计，粉尘排放量为1.224t/a。

6、吹砂房粉尘（G8、G9）

本项目设置2间吹砂房，用于对复合材料产品表面进行处理。根据建设单位提供资料，每间吹砂房均设置1台布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。除尘器处理风量为22500m3/h，吹砂房为负压状态，除尘器处理效率按99.5%计，废气净化后粉尘排放浓度可稳定控制在10mg/m3之内，年运行小时按2400h计，粉尘排放量为1.08t/a。

7、热喷涂粉尘（G10）

根据工艺要求热喷涂区配备大功率电弧喷涂系统，设专用喷涂房，喷涂房为负压状态，主要负责为少部分复合材料产品表面喷涂铝粉。在喷涂过程中，喷枪喷出铝粉有一部分散逸于空气或掉落地面，产生喷涂废气和喷涂废料。

项目热喷涂材料附着率按60%计，其余15%以颗粒物形式作为热喷涂废气被喷涂间集气系统收集，剩余25%掉落地面作为喷涂废料收集。本项目铝丝用量为5t/a，产生热喷涂粉尘量为0.75t/a。喷涂车间密闭处于负压状态，废气经过喷涂间上方集气装置收集后（收集效率为98%），经防爆型脉冲反吹滤芯式除尘器处理后经15m排气筒排放（除尘器处理效率按99.5%计，处理风量为30000 m3/h，年工作时间为900h），则粉尘排放量为3.675kg/a，排放浓度为0.14mg/m3。

8、织物间粉尘（G11）

织物间的作用主要为对玻璃纤维布进行裁剪，裁剪过程中产生玻璃纤维粉尘，该工序产生的粉尘通过集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经20m高排气筒排放。除尘器处理风量为50000m3/h，集气罩收集收集效率为90%，除尘器处理效率按99.5%计，废气净化后粉尘排放浓度可稳定控制在10mg/m3之内，年运行小时按2400h计，粉尘排放量为1.2t/a。

9、预浸料间、缠绕成型及手工铺覆成型废气（G12）

本工序主要为玻璃纤维布浸胶、缠绕成型及手工铺覆成型过程产生挥发性有机废气。参照《第二次全国污染源产排污系数手册》中“其他航空航天器行业——树脂纤维加工环节——挥发性有机物产污系数为60千克/吨-粘结剂”的产排污系数核算该生产工序的挥发性有机物产生量。该工序酚醛树脂（含丙酮、酒精）使用量为32.5t/a，年工作时间1800h，因此，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为1950kg/a（1.08kg/h）。

预浸料间、缠绕成型及手工铺覆成型工艺产生的挥发性有机物共用一套“喷淋降温塔+活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧工艺”处理装置进行收集处理，处理后经15m高排气筒排放。该处理装置设计风量为10000m3/h，该工序设置集气罩（集气效率为90%），处理效率为90%，则该工序挥发性有机物排放量为175.5kg/a（0.10kg/h），排放浓度为9.75mg/m3。

10、RTM成型与模压成型工艺废气（G13）

本工序主要为RTM成型过程和模压成型过程产生挥发性有机废气。参照《第二次全国污染源产排污系数手册》中“其他航空航天器行业——树脂纤维加工环节——挥发性有机物产污系数为60千克/吨-粘结剂”的产排污系数核算该生产工序的挥发性有机物产生量。该工序酚醛树脂（含丙酮、酒精）使用量为17.5t/a，年工作时间1800h，因此，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为1050kg/a（0.58kg/h）。

本工序设置“喷淋降温塔+活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧工艺”对产生的挥发性有机物进行收集处理，处理后经15m高排气筒排放。该处理装置设计风量为35000m3/h，该工序设置集气罩（集气效率为90%），处理效率为90%，则该工序挥发性有机物排放量为94.5kg/a（0.05kg/h），排放浓度为1.5mg/m3。

11、喷漆房、烘干房废气（G14）

本项目主要在喷漆和喷漆后烘干过程中产生挥发性有机废气。参照《第二次全国污染源产排污系数手册》中“其他航空航天器行业——涂装环节——喷漆工艺——挥发性有机物产污系数为486千克/吨-漆”和“其他航空航天器行业——涂装环节——喷漆后烘干工艺——挥发性有机物产污系数为121千克/吨-漆”的产排污系数核算该生产工序的挥发性有机物产生量。该工序油漆用量为24t（含油漆、稀释剂、固化剂），年工作时间为1200h因此，喷漆工序挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为11.664t/a，喷漆后烘干工序挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为2.904t/a，合计挥发性有机物产生量为14.568t/a。

本项目喷漆和喷漆后烘干工序均设置在密闭房间进行，房间为负压状态。喷漆房和烘干房废气通过密闭负压集气系统收集（收集效率按98%计），收集的废气通过“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”工艺处理后经15m排气筒排放。挥发性有机物处理装置处理效率为90%，处理风量为220000m3/h。因此，本项目挥发性有机物排放量为1.43t/a（1.19kg/h），排放浓度为5.42mg/m3。

12、燃气锅炉废气（G15）

本工程新建1台8t/h（5.6MW）的燃气锅炉，采用天然气为燃料，天然气成分见表2-1-8。本项目燃气锅炉主要用途为：主厂房供暖、恒温恒湿室加热及烘干房加热，其中采暖期锅炉运行时间为150d（16h/d），非采暖期运行时间为150d（8h/d），锅炉烟气及污染物排放计算过程如下：

（1）锅炉耗气量计算

耗气量=［(锅炉功率/锅炉效率)×时间］/燃料低位发热量

式中：耗气量单位，m3/h

锅炉功率，MW

锅炉效率，取90%

时间，s（1h，即3600s）

天然气的低位发热量为33.812MJ/Nm3

经计算，本项目燃气锅炉耗气量为：662.49Nm3/h，则采暖期耗气量为1589.976 Nm3/h，非采暖期耗气量为794.988 Nm3/h，总计耗气量为2.38*106 Nm3/a。

（2）烟气量

根据《排污许可申请与核发技术规范·锅炉》（HJ953—2018），天然气锅炉基准烟气量经验公式为：Vg=0.285Qnet+0.343

Vg：基准烟气量，Nm3/m3

Qnet：收到基低位发热量，MJ/m3，取33.812

计算可得，天然气锅炉基准烟气量为9.98Nm3/m3，则本项目烟气量为6611 Nm3/h（23.8*106 Nm3/a）

（3）烟尘排放量

根据《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)，燃气锅炉烟气中颗粒物排放浓度限值为5mg/m3，评价要求建设单位确保燃气锅炉颗粒物排放浓度≤5mg/m3。

本次评价保守考虑，燃气锅炉颗粒物排放浓度按5mg/m3计，计算可得本项目烟尘排放量为0.12t/a。

（4）SO2排放量

根据《排污许可申请与核发技术规范·锅炉》（HJ953—2018）附表F.3 燃气工业锅炉废气产排污系数可知，天然气燃气锅炉SO2排污系数为0.02Skg/万m3燃料。本项目燃料采用天然气，天然气主要成分为甲烷（约95.88%），不含SO2，H2S≤17.0mg/m3（按17 mg/m3计）则S=16。则本项目燃气锅炉烟气中SO2排放量为0.08t/a。

（5）NOx排放量

本项目锅炉燃烧器超低氮燃烧技术，NOx排放浓度控制在30mg/m3，则本项目各燃气锅炉NOx排放量为0.71t/a。

表2-3-4  大气污染物产生及排放情况汇总表

| 污染源 | 源尺寸 （m） | 废气量 （Nm3/h） | 污染物种类 | 治理措施 （环评方案） | 排放的污染物 |  |  | 备注 | 运行时间 | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 (mg/Nm3) | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |  |  |  |
| 食堂G1 | H8*Φ0.3 | 4000 | 油烟 | 每个灶头上部安装排风罩，并在引风机前安装一台油烟净化器，净化效率90% | 0.84 | 0.014kg/d | 4.05kg/a | 有组织 | 1200h | / |
| 大件机加工G2、G3 | H20*Φ1.5 | 50000 | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经20m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 10 | 0.5 | 1.20 | 有组织，两套 | 2400 | DA001+DA002 |
|  |  |  |  |  | 10 | 0.5 | 1.20 |  |  |  |
| 小件机加工G4、G5 | H20*Φ1.3 | 40000 | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经20m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 10 | 0.4 | 0.96 | 有组织，两套/ | 2400 | DA003+DA004 |
|  |  |  |  |  | 10 | 0.4 | 0.96 |  |  |  |
| 金属壳体等接收件吹砂G6 | H15*Φ0.8 | 22500 | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 10 | 0.225 | 0.54 | 有组织 | 2400h | DA005 |
| 打磨间、一体式打磨G7 | H20*Φ1.4 | 51000 | 颗粒物 | 打磨间及每个打磨台均设置集气罩，废气经集气罩收集后采用布袋除尘器处理后经20m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 10 | 0.51 | 1.224 | 有组织 | 2400h | DA006 |
| 吹砂房G8、G9 | H15*Φ0.8 | 22500 | 颗粒物 | 设置2间吹砂房，每间吹砂房均设置集气罩+布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放 | 10 | 0.225 | 0.54 | 有组织，两套 | 2400h | DA007+DA008 |
|  |  |  |  |  | 10 | 0.225 | 0.54 |  |  |  |
| 热喷涂G10 | H15*Φ1.0 | 30000 | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 0.14 | 0.004 | 3.675kg/a | 有组织 | 900h | DA009 |
| 织物间G11 | H20*Φ1.3 | 50000 | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经20m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 10 | 0.5 | 1.2 | 有组织 | 2400h | DA0010 |
| 预浸料间、缠绕成型及手工铺覆成型G12 | H15*Φ0.6 | 10000 | 非甲烷总烃 | 共用一套“喷淋降温塔+活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧工艺”处理装置进行收集处理，处理后经15m高排气筒排放，处理效率为90%，集气效率为90% | 9.75 | 0.10 | 175.5kg/a | 有组织 | 1800h | DA0011 |
| RTM成型工艺及模压成型工艺G13 | H15*Φ1.1 | 35000 | 非甲烷总烃 | 共用一套“喷淋降温塔+活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧工艺”处理装置进行收集处理，处理后经15m高排气筒排放，处理效率为90%，集气效率为90% | 1.5 | 0.05 | 94.5kg/a | 有组织 | 1800h | DA0012 |
| 喷漆房、烘干房G14 | H15*Φ3.5 | 220000 | 非甲烷总烃 | 喷漆房和烘干房废气通过密闭负压集气系统收集，收集的废气通过“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”工艺处理后经15m排气筒排放，收集效率为98%，处理效率为90% | 5.42 | 1.19 | 1.43 | 有组织 | 1200h | DA0013 |
| 燃气锅炉G15 | H25*Φ0.7 | 6611 | 烟尘 | 锅炉采用超低氮燃烧技术，燃料采用清洁燃料天然气，燃烧后废气经25m排气筒排放 | 5 | 0.03 | 0.12 | 有组织 | 3600h | DA0014 |
|  |  |  | SO2 |  | 3.21 | 0.02 | 0.08 |  |  |  |
|  |  |  | NOx |  | 30 | 0.20 | 0.71 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 颗粒物 | / | / | / | 8.37 | 有组织 | / | / |
|  |  |  | 烟尘 | / | / | / | 0.12 |  | / | / |
|  |  |  | SO2 | / | / | / | 0.08 |  | / | / |
|  |  |  | NOx | / | / | / | 0.71 |  | / | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.7 |  | / | / |
|  |  |  | 食堂 油烟 | / | / | / | 4.05kg/a | 有组织 | / | / |

2.3.2.2水环境影响分析及防治措施

本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂，生活污水排放量为12m3/d。

本次生活污水处理依托厂区三期污水处理站，该处理站污水处理规模为20t/h，现正在建设。根据《太钢集团高端碳纤维千吨级基地三期工程年产1800吨高性能碳纤维项目环境影响报告书》可知，三期废水产生量为19.28m3/h，本项目废水产生量为12 m3/d（0.5 m3/h），三期污水处理站能够容纳本项目的生活污水。

2.3.2.4声环境影响分析及防治措施

项目产生的噪声主要为各类风机运转时产生的空气动力性噪声和各类机械设备运转时产生的机械性噪声。其中，各种风机在运转时产生空气动力性噪声，噪声值90～110dB(A)，水泵在运转时产生的电磁噪声值80～85dB(A)，本项目主要噪声源、噪声控制措施及各噪声源强见表2-3-5。

表2-3-5  主要设备噪声声源特征分析一览表

| 序号 |  | 设备名称 | 数量 | 声压级 dB(A) | 防治措施 | 声压级 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工段 | 1 | 下料机 | 3 | 60-65 | 厂房隔声，距离衰减，基础减震 | 50-55 |
|  | 2 | 缠绕机 | 5 | 60-65 |  | 50-55 |
|  | 3 | 一体式打磨台 | 8 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 4 | 1米数铣 | 1 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 5 | 普通铣床 | 20 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 6 | 数控卧式车床 | 7 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 7 | 2米数铣 | 1 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 8 | 摇臂钻床 | 3 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 9 | 数控镗铣床 | 6 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 10 | 三轴立式加工中心 | 29 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 11 | 五轴龙门加工中心 | 2 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 12 | 三轴龙门加工中心 | 10 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 13 | 吹砂机 | 3 | 65-70 |  | 50-55 |
|  | 14 | 电弧喷涂系统 | 1 | 60-65 |  | 50-55 |
|  | 15 | 起重机 | 20 | 65-70 |  | 55-60 |
| 环保设施 | 1 | 风机 | 12 | 90-110 | 在风机进出风管均安装消声器，管道进出口加柔性软接 | 65-70 |
| 动力 | 1 | 水泵 | 2 | 80-85 | 厂房隔声，低噪声设备，基础减震 | 60-65 |

2.4.2.5固体废物环境影响分析及防治措施

本项目固体废物包括生活垃圾、废玻璃纤维布边角料、废复合材料产品边角料、未附着铝灰、废防水胶桶、废活性炭、树脂包装材料、废油漆桶、废润滑油、漆渣和沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等。其中废玻璃纤维布边角料、未附着铝灰、废复合材料产品边角料等属于一般固废，采用外运综合利用；废树脂桶、废防水胶桶、废活性炭、废油漆桶、废润滑油、漆渣和沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一处理。本项目固体废物产生情况一览见表2-3-6。

表2-3-6  固体废物产生及排放情况一览表

| 序号 | 固废来源 | 固废名称 | 固废性质 | 产生量t/a | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织物间 | 废玻璃纤维布边角料 | 一般固废 | 0.6t/a | 集中收集后外售综合利用 |
| 3 | 热喷涂 | 未附着铝灰 |  | 1.25t/a |  |
| 4 | 机加工 | 废复合材料产品边角料 |  | 2.36t/a |  |
| 6 | 防水胶涂抹 | 废防水胶桶 | 危险废物 HW49 900-041-49 | 150个/a | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理（危废暂存间利用厂区现有200m2的暂存间） |
| 7 | 预浸料间 | 废树脂桶 | 危险废物 HW49 900-041-49 | 18个/a |  |
| 9 | VOCs治理设施 | 废活性炭 | 危险废物 HW49 900-039-49 | 1.2t/a |  |
| 10 | 喷漆 | 废油漆桶 | 危险废物 HW49 900-041-49 | 930个/a |  |
| 11 | 机加工 | 废润滑油 | 危险废物 HW08 900-214-08 | 0.1t/a |  |
| 12 | 喷漆 | 漆渣 | 危险废物 HW12 900-252-12 | 0.1t/a |  |
| 13 | 喷漆 | 沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等 | 危险废物 HW49 900-041-49 | 0.12t/a |  |
| 14 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 22.5t/a | 集中收集后由环卫部门统一处理 |

由表可见，本项目产生的固体废物全部得到有效的综合利用或合理处置。

## 2.4总量控制指标

根据山西省环境保护厅“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”(晋环发[2015]25号)，山西省实行污染物排放总量控制的污染物包括颗粒物、SO2、NOx、COD和氨氮。因此，最终确定本项目的总量控制核算因子为：粉尘、烟尘、SO2、NOx。

本项目总量控制指标建议值见表2-4-1。

表2-4-1  总量控制指标

| 因子 项目 | 大气污染物（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 | 烟尘 | SO2 | NOx |
| 本项目总量申请值 | 8.37 | 0.12 | 0.08 | 0.71 |

# 3环境现状调查与评价

3.1地理位置

阳曲县属太原市的郊区县，南距省城太原17公里，北接忻州市、定襄县，东连盂县寿阳县，西与静乐县和古交市接壤，南靠尖草坪区、万柏林区、杏花岭区。总面积2060平方公里，占太原市总面积的三分之一。地理坐标为东经112.12~113.09，北纬37.56~38.09。南北长54km，东西宽82km，总面积2070.67km2。全县辖四镇六乡,分别为:黄寨镇、东黄水镇、大盂镇、泥屯镇和高村乡、西凌井乡、北小店乡、侯村乡、凌井店乡、杨兴乡。

本项目厂址位于太原市阳曲县黄寨镇城晋驿村东300m，厂址区域地势开阔平坦，总体地势东北高西南低。厂址西南距县城约5公里，东临北同蒲铁路，北临正在建设的钢科碳纤维三期工程，厂址东北为太原市三兴煤炭气化有限公司焦化厂，南侧为自然冲沟，西侧为空地。周围的村庄主要有城晋驿村、柏井村、故县村、蒲子村、小屯庄等。

本项目地理位置见图3-1-1。交通位置见图3-1-2。

## 3.2自然环境概况

### 3.2.1地形、地貌

阳曲县位于忻定盆地和晋中盆地之间的丘陵山区。地形似船状，全境地势东、西、北三面环山，中央和南部地陷，地形复杂，沟壑纵横。汾河干流从正南沿阳曲县边境而过，东西两端为石山和土石山区，中部为狭长的盆地，是太原盆地的北端．全县海拔高度在800-2100m之同，其中土石山区、盆地、黄土丘陵和丘陵阶地区分别占全县总面积的51.7％，4.94％，20.63％和22.73％。境内大小山脉110座，西山地区山峦起伏，大小山峰41座，属云中山脉，最高山蜂黄围岩，海拔1956.2m。东山地区属系舟山脉，大小山峰69座，最高山峰柳林尖山，海拔2101.9m。

丘陵沟壑区主要分布在境内东西两山浅山地区，东黄水镇的红沟村一带和大盂镇的朱家脑村一带及高村乡的北水、峪庄等村，海拔在1000-1500m之间，地面面积408km2。大部分为深厚黄土覆盖，黄土上部为晚更新世新黄上，中部为中更新世午层黄土，下部为早更新世午层黄土，新黄土呈黄褐色，表层为黄绵土，质地疏松，抗蚀性差，节理垂直，俗称立土，老黄土呈红色，粘重，夹有料姜层和多层古壤，质地坚硬，抗蚀性强，新老黄土经过内外营力的长期作用，形成了这一区特有的丘陵起伏，深峁展布，沟谷纵横，支离破碎，光山秃岭和植被稀疏的特点，沟道100—200m，沟壑密度4-6条/km2，是全县水土流失最严重的地带。

丘陵阶地区主要分布在杨兴河中游和泥屯河两岸山脚地带，海拔900-1200m，面积474km2。该区地面比较完整，山势平缓，由北向南倾斜，黄土深厚，沟道切割一般50m左右，沟内多沟塌地和沟掌地，但整个地面己被割成条状，田面较宽，里高外低，纵横有坡。由于黄土深厚，水源奇缺，人畜吃水困难，地面除农作物外，植被稀少，沟壑密度在2-3条／km2。

境内有4个盆地，总面积780km2，其中在大孟盆地177km2，黄寨盆地385km2，泥屯盆地153km2，凌井店盆地65km2。地面大部分为河流冲积的沉积层和支流洪积扇堆积层形成的缓台地。地面完整，地块较大，坡度较缓。海拔800-900m之间，气候温和，地势平坦，土壤肥沃，交通便利，水利条件好，是阳曲县粮油、蔬菜的主要生产基地。地势总体趋势是：北高南低，东西两侧高，中间低，地形特点是从山区向盆地呈阶梯状下降。由于新构造运动的差异性，盆地东西两侧地形具有明显的不对称性，西侧山区与盆地间地形突变，两者直接相接，边山洪积扇呈裙状起伏，扇而坡降大；东侧地形缓慢变化，山区与盆地之间存在有宽容不等的黄土丘陵和黄土台塬，边山河流形成冲积扇伸入盆地中心，构成宽阔平缓的冲、洪积倾斜平原。

按成因类型、形态特征，地貌可分为剥蚀构造型、侵蚀堆积型、流水堆积型和岩溶地貌。其中东山、西山、阳曲县东北部等原始构造地形属于剥蚀构造型地貌；由河流侵蚀、堆积而成的黄土丘陵、岗地、黄土台地属于侵蚀堆积型地貌；山前洪积倾斜平原、冲积平原以及山间河谷等属于流水堆积型地貌；东山、西山、北山大面积奥陶系碳酸盐类分布区的可见溶洞、溶孔、岩溶洼地等属于岩溶地貌。

本项目场地地形平坦、开阔，场地海拔高度940m，整体呈现东北高、西南地的特点，地貌类型属于盆地平原区。

### 3.2.2 地质构造

地层：阳曲境内介于太原与忻定两断陷盆地之间，地质构造较为复杂，出露地层为元古代变质岩系，古生代沉积岩及新生代松散层。由老到新分述如下：

前震旦系(A)：主要分布于北小店西北，温川东北部，出露面积65平方公里，岩性为多种片麻岩与花岗石。

寒武系(X)：围绕前震旦系地层分布。下部以紫红色砂岩为主，厚15-30米。中部为鲕状灰岩，厚100-200米。上部为竹叶状灰岩及白色云质结品灰岩，厚40-150米,与前震旦系不整合接触。

奥陶系(O)：在东西山区和棋子山广泛出露，下部以白云质灰岩为主，夹泥质灰岩及豹皮状灰岩，厚达140米，其上为厚层状灰岩，厚400米，与寒武系呈假整合接触。

石炭系(C)：小面积零星出露于东山边界地带,底部为山西式铁矿和铝土页岩,其上为灰岩、淡灰色页岩及砂岩。中上部夹2-4层不稳定的薄层灰岩和煤，厚5-40米，与奥陶系不整合接触。

第三系(N)：在边山地区和丘陵冲沟中出露。如青龙镇,周家山等与老地层不整合接触,属冲洪积物。下部岩性为石层,底部在局部地区胶结成砾岩与砂岩,砾石成份随地形而异,厚一般为8-20米,上为紫红、棕红色粘土及亚粘上,夹微量砂砾及丐质结核,厚5-15米,盆地内部根据钻孔揭示,该层顶板埋深140-230米,为棕红色、紫红色粘土或亚粘土,以及火成岩性的中粗砂砾层,属河湖相维积。

第四系(Q)：上复于老地层之上,成因复杂,依相对年代分述如下：

下更新统,分布于大盂、凌井店、泥屯盆地,以褐红、红棕色粘土、亚粘土为主，夹1-2层砂砾石或胶结砾石层,钻孔揭示厚度22.09-74.28米。黄寨盆地边缘斜坡地带,以猪肝色、红黄色、棕黄色亚粘土及亚砂土,还有薄层泥灰岩及2-3层中粗、中细砂,属湖相沉积。此层顶板埋深60-120米。

中更新统,出露于近丘陵区和倾斜平原上部的沟谷两侧。岩性为浅红、褐红色亚粘土、亚砂土,含钙质结构或砾石层,砾石成分为灰岩。该层在丘陵区以层积为主，倾斜平原以洪积为主，顶板深度为0-50米，厚度在50米左右。

上更新统除大盂盆地和河谷以外广泛分布于丘陵区,以风积,洪积为主。岩性为淡黄色、黄褐色黄土、黄土类土、含钙质结核夹砾石层，厚度因地而异，据城晋驿钻孔揭示最大厚度为50米。

全新统，在大盂、侯村盆现代河谷中均有分布，为洪积的砂砾石、卵砾石、亚砂土、亚粘土，厚度为1-15米。

构造：境内处在山西多字型构造中的太原断陷盆地与忻定断陷盆地隆起部位。中生代燕山运动，形成基本轮廓。第三纪末的喜马拉雅山运动，造就了太原断陷盆地与忻定盆地，该区受到强烈影响，在受地质构造适应力的多次综合作用下，形成一系列不同等级、不同力学性质、大小规模不等的地质构造形迹。以断裂结构面为主，次为褶曲，构成该区地质构造形迹的特点。东西边山断裂构造是控制地貌轮廓的，南北向断裂构造为一级构造，棋子山背斜轴向北东、北部与系舟山脉相接，南部赵家山隐伏于地下，东南翼倾伏于黄寨盆地，倾角20-30度，北翼倾伏于泥屯盆地，倾角15-20度，该部地层平缓，两侧有发育较大的断裂现象，成为该区二级构造。四大盆地基底，以北东及北北东向与北西，北北西向断裂结构较为发育。压性压扭性断裂面与张性、亚张性断裂结构面呈直交或斜交，形成核网状构造。相对升降的部位，表现为垂直升降运动或复杂的断块错动。泥屯、黄寨、大盂盆地在东南方向呈阶梯状地堑，南北方向上具有起伏陷落、起伏相间的特点。基岩埋深由盆地中心向盆地边缘逐渐变浅。

新构造运动：境内新构造运动的特点是：山区上升，平原相对下降，且西山比东山上升强烈。新构造运动具有继承性，表现在某老断裂活动与新生构造仍受北北东与北北东向构造控制。

西山地区，新生代以来，因大断裂继续活动，山区不断上升，形成陡峻的中山和中高山地形，为上升运动与大断裂伴生区，其主要地貌标志是基岩露头良好，产状易全；基岩山区剥蚀严重，植被极差；近山区的高丘陵中，黄土冲沟特别发育，呈V形深达40米以上，尚处深向发育阶段；而远离山区的低丘陵一带处于横向发育阶段和停滞阶段，近山区的黄土丘陵中，物理性质现象特别发育，有黄土侵蚀台、黄土柱和崩塌等现象。

东部及棋子山区  由丘陵至山区上升幅度渐增，由山区向平原缓倾伏，无突然变化，为缓慢翘起与小断裂伴生区，其地貌特点如下：

①山区主沟多为“U”形谷，少件峡谷地形，沟谷切割较浅，其深度由山区至丘陵区逐渐减小。

②山间河谷常有二级阶地，境内多为基座阶地。

③河流进入盆地后，均有向南拐的趋势。

④新生代小曲与小褶断裂发育，阳曲镇附近杨兴河右岸，上更新地层为倾斜产状，倾角近40度。马坡村附近见有向斜褶曲，阳曲镇及东山窑头村等地，均见中更新地层中的小断裂，断距2-5米。

⑤下更新河湖相地层己被抬高，由北东东逐渐降低，青龙镇一带高出杨兴河谷30余米。

总之，该区新生代以来处于缓慢间歇性上升阶段，其强度由山区至丘陵，由北向南逐渐变弱。

阳曲县位于山西多字型构造中的太原断盆地与忻定断盆地隆起部位。该地区地质构造形迹以断裂结构面为主，次为皱曲，构成该地区构造形迹的特点。

### 3.2.3气侯特征

阳曲县属半干旱大陆性季风气候，多年平均降水量434.47mm，年蒸发量1950mm，降水集中在七、八、九三个月，占全年降水量的60%；年平均气温在9.57℃左右，历史上最高气温为39.6℃，最低气温为-24.2℃；土壤冻结期10月末到次年4月初，最大冻土层厚度106cm，无霜期为150天左右；全年日照时间数2425.1h。

一年内四季分明：春季升温快，多风沙，降水少，蒸发量大，常造成严重春旱，有的年份出现“倒春寒”天气，有霜冻、低温等气象条件，对农作物有直接影响；夏季气温高，雨量集中，光照充足，有利于农业生产，有的年份出现伏旱、大风、暴雨和冰霍，常给农牧业生产和人民财产造成损失；秋季降水、大风都明显减少，雷阵雨、阵风、冰雹天气也相继终止，空气清晰，晴朗的日子较多，有的年份出现霜冻或秋旱，威胁着大秋作物成熟；冬季气温低，降水少，晴天多，经常出现寒潮、大风、降温天气。

一年中的温度，以6-8月偏高，其中以7月最高。从最高降雨量来看，一年中6-8三个月的降雨量约占全年降雨量的61%，7、8两个月的降水量约占全年降水量的47.5%。高温季节与多雨季节在同一时间出现，该时期正是大秋作物生长旺盛，对热量、水分需要最多的季节。

此外，由于阳曲县境内地形差异大，使得不同地区气温、积温和无霜期差异较大。其中海拔900-1200m的河川区，年均气温为8-9℃，大于10℃的积温3000-3300℃，无霜期140-150天之间；海拔1200-1500m的丘陵区，年均温为6-8℃，大于10℃的积温2700-2900℃，无霜期130天左右；海拔1500m以上的土石山区，年均温为3-5℃，大于10℃的积温2500-2700℃，无霜期100-125天之间。

### 3.2.4水文地质

3.2.4.1地下水

阳曲县境内地下水系统属于太原断陷盆地北端兰村泉域的一部分，依据含水层岩性及赋予分布规律，将区内地下水分为松散岩类孔隙水、碳酸盐类裂隙岩溶水和变质岩类裂隙水三类。地下水总体走向呈由北向南流。

地下水的补给主要是河道入渗和大气降水补给。部分碳酸盐类裂隙岩溶水处于兰村泉域的补给区。

阳曲县境内水资源总量21090万m3，年平均地下水资源量为18510万m3，可开采量为9725m3。由于受地形和含水层位分布的影响，地下水资源开发利用难度较大。边远地区可开采量大，但水位埋藏深；平川地区地下水储量小，但开采规模大。县境内取水供水重点多集中在黄寨、大盂和泥屯三大盆地，这里人口密集，经济发达需水量较大。目前，黄寨盆地地下水潜力有限。大盂盆地地下水资源开发具有很大潜力。泥屯盆地的地下水资源潜力也不大。

本项目目的含水层为第四系松散岩类孔隙水含水层。

2）兰村泉域

（1）泉域概况

兰村泉出露于太原市区西北25km处的上兰村汾河流人太原盆地的出口处，主要由大海子、小海子泉水组成，泉口高程810.92m。1958年兰村水源地投产以前泉水年均流量为3.99m3/s。水源地投产后，由于泉域岩溶水及西张地区松散层孔隙水的大规模开采，泉水流量逐年减少，1988年后干涸。除上兰村附近泉水集中排泄外，由于汾河侵蚀下切及寒武系地层的阻水作用，在下槐一带尚有玄泉寺泉群出露。泉水流量受降水量影响，动态不稳定，最大近1.0m3/s，一般为0.3m3/s左右。

兰村泉域分布于太原市柳林河以东，阳兴河以西的北部山区，主要包括阳曲县、尖草坪区两个县（区），其次尚有忻州市静乐县少部分可溶岩裸露山区。

岩溶水主要接受北部、北西、北东部山区裸露可溶岩区降水入渗补给后向盆地汇集，受太原盆地边山大断层一侧第四系弱透水层阻挡壅水，大部分岩溶水溢流地表成泉，少部分向盆地松散层排泄。故兰村泉为山前断裂侵蚀溢流泉，属非全排型泉水。

（2）泉域保护要求

泉域边界范围采用2013年8月1日山西省十二届人大常委会第四次会议批准的《太原市兰村泉域水资源保护条例》划定的范围。

兰村泉域水资源保护区按照水文地质特征和水资源保护的要求，划分为一级保护区、二级保护区、三级保护区，实行分级保护与管理。

一级保护区为重点保护区，其范围：汾河渗漏段、兰村—西张水源区、北山、东山山前断裂带。

在一级保护区内，禁止下列行为：

（一）擅自挖泉、截流、引水；

（二）将已污染与未污染含水层的地下水混合开采；

（三）新开凿水井（农村生活饮用水井除外）；

（四）倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；

（五）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。

二级保护区为灰岩裸露区，其范围：棋子山地区；三给村-上兰村-石岭关村以西，石岭关村-东黄水村-中涧河村以东地区。

在二级保护区内，严格控制倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；严格控制岩溶地下水开采；禁止擅自挖泉、截流、引水；禁止将已污染与未污染含水层的地下水混合开采。

三级保护区为黄土丘陵区，其范围：一级保护区、二级保护区以外的地区。

在三级保护区内，控制倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；控制开采深层岩溶地下水，合理开采孔隙、裂隙地下水；严格控制新建耗水量大的建设项目；禁止擅自挖泉、截流、引水；禁止将已污染与未污染含水层的地下水混合开采。

本项目位于兰村泉域三级保护区内，距离兰村一级保护区边界约15.1km，本项目与兰村泉域的位置关系见图3-2-1。

3.2.4.2地表水

阳曲县境内有8条较大的河流，水系分属黄河、海河两大流域。以轿顶山、文昌山、水头分水岭、两岭山一线为界，西南为汾河流域，属黄河水系；东北为滹沱河流域，属海河水系。除箭杆河、权庄河外，均为季节性流域。根据历年8条河流的流域概况进行测算，平均年来水量3834.78万m3，中等干旱年来水量为3006.2万m3，清水流量年来水量513.1万m3。全县地表水利用率不高，8条河流全部外流。多年平均地表水资源量为8850万m3，可采资源量1739万m3。

①汾河

汾河发源于山西省北部宁武县管岑山，流经太原盆地，经灵霍山峡谷进入霍州市盆地，最后在河津市中湖潮村附近注入黄河，是黄河上一条较大的支流。在汾河中上游的娄烦县建有汾河一库、在太原兰村建有汾河二库：在清徐建有汾河二坝、在平遥建有汾河三坝，灵石县城建有一滚水坝，在北部介休市设有汾河义棠水文站，上游控制流域面积23945km2，在南部洪洞县设有赵成水文站，控制流域面积28214km2，该站位于霍州-电厂郭庄水文站下游的石滩村，实际流量由三部分组成，即汾河地表流量、郭庄泉域溢出流量、七一引水量，由于上游水库和拦饮水工程的控制，加之近年来降雨较少，汾河经常断流，以致干枯。

②杨兴河

杨兴河发源于太原东北端牛金东麓的孟家岭沟，由东北向西南纵贯即曲县，流经阳曲县的大盂、黄寨、太原尖草坪区的向阳店和阳曲镇，在尖草坪区北固碾村南流入汾河。杨兴河是汾河的一级支流，杨兴河流域面积为1398km2，其中阳曲县境内流域面积为871km2；河道全长50km，其中阳曲县境内河道长36.5km，平均坡降12.6％，黄寨以下沿程地下水溢出地表现象已不存在，至青龙镇附近由东北向支流向塔底河汇入，干流在阳曲镇以下转向西南流入汾河。

本项目距离最近的地表水体杨兴河约1km，区域地表水系见图3-2-2。

3.2.4.3水源地

阳曲县全县辖4镇6乡，乡镇集中式供水水源均为地下水型水源，供水井地下类型多样，主要以石灰岩岩溶水、松散岩类孔隙水和破碎带裂隙水为主。全县所辖10个乡镇中，黄寨镇为城镇集中供水，其余9个乡镇均属集中供水。

（1）阳曲县城镇集中供水水源地

阳曲县为集中式饮用水水源地(县自来水1#、2#岩溶井)位于县政府东北约lkm处，主要开采当地奥陶系中统上马家沟组(0zs)岩溶水。从区域水文地质条件分析可知，县自来水1#、2#水井开采的岩溶水与兰村泉域黄寨、大盂盆地及其边山黄土丘陵隐伏岩溶水区隐伏岩溶水为统一的岩溶水含水系统。该系统岩溶地下水接受来自东北部山区的岩溶水，沿边山断裂带径流至东山山前地带，受东山背斜的阻挡，沿兰村-青龙镇边山断裂向西径流补给兰村泉，少部分则经太原西张盆地深循环后补给兰村泉。黄寨-兰村为岩溶地下水的主径流带，兰村泉为集中排泄点。

水源地一级保护区范围：根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ/T338—2007)有关规则的要求，结合水源地周围道路、单位等建构筑物实际情况，本着“实事求是、可操作”的原则，对阳曲县岩溶水饮用水源地一级保护区范围具体划分如下：

东边界：以县自来水2#水井向东延伸30m为界；

南边界：以首邑路为界；

西边界：以县自来水水厂西部围墙为界；

北边界：1#井以西自来水水厂北部围墙为界，2#井向北与住宅小区边界为界。以上圈定的阳曲县城市集中饮用水水源地一级保护区面积约0.0075km2，保护区范围详见图3-2-3，本项目位于保护区边界东北约5km处。

（2）乡镇集中饮用水供水水源地

采用集中供水的9个乡镇均设有1处集中供水工程，均为地下水型水源地，开采类型以孔隙水、岩溶水与裂隙水为主。其中，泥屯镇、西凌井乡、北小店乡、东黄水镇、杨兴乡、大盂镇、高村乡各有供水井1眼；凌井店乡有水井2眼。距离本项目最近的乡镇水源地为东南6km处的东黄水镇乡镇集中供水水源地，其水源井分布见图3-2-3。

### 3.2.6矿产资源

阳曲县境内矿产资源以煤、铁、石膏为主，铅、云母也有蕴藏。煤炭资源主要有会沟通、西黄水煤田，总储量5000余万吨；西庄乡韩庄煤田，总储量1173万吨。铁矿主要分布于侯村乡汉岭村的红叶梁及王兴坪一带，总储量94.09万吨。境内粘土和石灰岩矿分布较为广泛，建材工业遍布全县。

### 3.2.7地震裂度

根据《建筑抗震规范》(GB50011-2010)附录A《我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组》，项目建设所在区域抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度为0.15g，设计地震分组为第一组，地震反应谱周期为0.4s。

### 3.2.8生态环境

3.2.8.1土壤和植被条件

阳曲新区内土壤分2个土类，5个亚类，19个土属，50个土种。褐土为县境内的主要土壤，面积达273.87万亩，占全县总面积的88.17%。草甸土是县境隐域性土壤，只有2.87万亩，占总面积的0.92%。

阳曲县内植被资源丰富，植被类型主要是温带针叶林、落叶阔叶林、落叶灌丛和灌草丛。林木主要有油松、落叶松、杨树、柳树等用材林及苹果、梨、桃、杏等经济林，人工种植的粮食作物主要有谷子、玉米、葵花等20余种。项目评价区植被主要有蒿草、茅草、槐树、柳树等，其次为农作物。

项目所在地植被主要是农作物，除农业植被外，林网以速生杨树为主，道路树主要的乔树有杨树、柳树、榆树等，灌木有怪柳、杠柳等，草类有蒿类、狼尾草、稗草等。

据调查，本区域无重点保护生态品种及濒危生物物种。

3.2.8.2野生动物

本区动物分布主要是林灌草原动物，以北方型为主。珍稀动物有金钱豹、原鹿、金雕和褐马鸡等，分布在山区森林茂密的地带。毛皮动物有狼、狐、獾和黄鼬等，肉用动物有野猪、野兔等，鸟类动物有苍鹰、石鸡、啄木鸟等。

项目评价区主要有野兔、喜鹊、乌鸦、燕子、蛇等野生动物，由于人类活动频繁，已无珍稀、濒危的动物种类。

## 3.3环境质量现状监测与评价

### 3.3.1环境空气质量现状监测与评价

3.3.1.1项目所在区域达标判定

本次环境空气质量现状评价收集到了太原市阳曲县2019年环境空气质量现状监测数据，具体数值见表3-3-1。

表3-3-1  2019年阳曲县例行监测数据

略。

由统计结果可知，阳曲县2019年SO2年均浓度、CO95%百分位浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，NO2、PM10、PM2.5年均浓度及O3的90%百分位8h平均质量浓度出现超标。阳曲县环境空气属于不达标区。

3.3.1.2基本污染物环境质量现状

本次评价收集了阳曲县2019年环境空气例行监测点位的逐日监测数据，统计结果见表3-3-2。

表3-3-2   阳曲县例行监测点基本污染物环境质量现状

略。

由统计结果可知，阳曲县2019年SO2年均浓度、98%百分位数日平均质量浓度达标；NO2年均浓度超标，98%百分位数日平均质量浓度达标；PM10年均浓度超标，95%百分位数日平均质量浓度达标；PM2.5年均浓度、95%百分位数日平均质量浓度均超标；CO95%百分位数日平均质量浓度达标；O390%百分位数8h平均质量浓度超标。

因此，阳曲县2019年SO2、CO为达标因子，NO2、PM10、PM2.5、O3为不达标因子。

3.3.1.3其他污染物环境质量现状

山西钢科碳材料有限公司委托山西仪合环境监测有限公司和山西华普检测技术有限公司于2020年2月28日~3月6日和2020年3月12日~18日对厂区进行了大气补充监测，现状监测情况如下。

1、监测点位

根据本项目评价区域的主导风向、地形条件和居民分布情况，本项目环境空气现状监测布设1个点位，布点情况见表3-3-3及图3-3-1。

表3-3-3   监测布点的方位及距离表

| 序号 | 监测位置 | 方位 | 距离（m） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城晋驿村 | E | 300 | TSP、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、甲醛、丙酮 |

1、监测项目：TSP、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、甲醛、丙酮

2、监测时间与频率

TSP、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、甲醛、丙酮共计6项。

所有监测点在环境空气质量现状监测期间，记录风向、风速、气温、气压等气象参数。

3、监测时间及频率

连续监测7天，TSP每日应有24小时采样时间，每日应有24小时采样时间。小时浓度监测项目为非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、甲醛、丙酮，每天采样4次，采样时间为02:00、08:00、14:00、20:00。

4、分析方法

样品采集和分析严格按照《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)规定的分析方法执行。

3.3.1.4环境空气质量现状评价

1、评价标准

按照环境质量功能分区，项目所在地区为二类区，TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，甲苯、二甲苯、甲醛、丙酮参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)浓度参考限值。

2、现状监测结果分析

统计各监测点各污染物的现状监测结果，分析其小时平均浓度变化范围，并根据相应的环境质量标准分析小时最大值占标准百分比、超标率，统计结果见表3-3-4。

表3-3-4  其他污染物补充监测结果统计表

略。

由监测结果可知，城晋驿村TSP日平均浓度范围为0.189~0.241mg/m3，最大浓度占标率为80.3%；非甲烷总烃1h平均浓度范围为0.39~0.94mg/m3，最大浓度占标率为47%；甲苯、二甲苯1h平均浓度均未检出；甲醛1h平均浓度范围为0.0095~0.0187mg/m3，最大浓度占标率为37.4%；丙酮1h平均浓度范围为0.00193~0.00378mg/m3，最大浓度占标率为4.73%。

### 3.3.2声环境质量现状监测与评价

为了准确描述和评价该工程对周围环境的影响贡献，掌握工程及噪声现状，山西仪合环境监测有限公司对本项目厂界噪声现状进行了监测。

3.3.2.1监测布点

本次噪声现状监测在厂界四周布设4个测点。

3.3.2.2监测时间与时段

本次噪声监测日期为2021年3月4日，测量一天，昼、夜各测一次。

3.3.2.3测量仪器

HS6288D多功能噪声分析仪（QJ-CY-038）

3.3.2.4测量方法

监测方法依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）、《环境监测技术规范》（噪声部分）进行，各测点的声压级以A声级计。

室外监测时候气象条件满足无雨、无雪、风力小于四级（5m/s）的要求，声级计的传声器加了防风罩。

3.3.2.5监测结果

噪声监测声级值汇总表3-3-5。

表3-3-5 环境噪声监测结果  单位：dB(A)

略。

3.3.2.6声环境质量现状评价

1、评价方法

因本区域声源多属稳定声源，累积百分声级LN和Leq相差较小，以等效声级Leq作为主要评价指标，结合各测点具体声环境及噪声衰减规律，厂界按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准限值进行评价。

2、声环境现状评价

厂界4个测点昼间等效声级值范围为55.5dB(A)～57.1dB(A)，夜间等效声级值范围为45.7dB(A)～47.0dB(A)，均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值的要求，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。说明区域声环境质量现状良好。

### 3.3.3土壤环境质量现状监测与评价

3.3.3.1监测点位布置

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录B建设项目土壤环境影响识别表，确定本项目土壤环境影响类型属于污染影响型。

本项目占地面积60225m2（6.0255hm2），占地规模为中型（5~50hm2），厂区周围分布有耕地，敏感程度为敏感，项目属于“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”，属于Ⅰ类项目，因此，本项目土壤环境评价工作等级为一级。

现状调查范围为1km范围内，本项目土壤环境质量现状监测布点见表3-3-6。土壤监测点位见图3-3-2。

表3-3-6  土壤监测点位表

| 点位 | 具体位置 | 样点类型 | 用地类型 | 监测因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地范围内 |  |  |  |  |  |
| 1# | RTM成型、模压成型生产线 | 柱状样点 | 建设用地 | 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃 |  |
| 2# | 缠绕成型、手工铺覆成型生产线 | 柱状样点 | 建设用地 |  |  |
| 3# | 机加工区域 | 柱状样点 | 建设用地 |  |  |
| 4# | 喷漆区域 | 柱状样点 | 建设用地 |  |  |
| 5# | 热喷涂区域 | 柱状样点 | 建设用地 |  |  |
| 6# | 变电站区域 | 表层样点 | 建设用地 | 45项基本因子、石油烃 |  |
| 7# | 库房区域 | 表层样点 | 建设用地 | 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃 |  |
| 占地范围外 |  |  |  |  |  |
| 8# | 厂址东北上风侧耕地 | 表层样点 | 农用地 |  | 8项基本因子、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃 |
| 9# | 厂址西北处耕地 | 表层样点 | 农用地 |  | 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃 |
| 10# | 厂址西南下风侧耕地 | 表层样点 | 农用地 |  |  |
| 11# | 厂址东南处耕地 | 表层样点 | 农用地 |  |  |

3.3.3.2监测方法

土壤样品自然风干研磨过80目尼龙筛后供分析，根据《土壤监测技术规范》（HJ/T166—2004)、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018)、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)等相关标准分析方法中规定的分析方法进行采样、样品保存与分析检测。

3.3.3.3土壤环境质量现状评价

本次土壤环境质量现状监测统计结果见下表3-3-7。

略。

由上表统计结果可知，占地范围内各监测点土壤环境质量现状监测结果均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求，占地范围外监测点土壤环境质量现状监测结果均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求。说明项目所在地土壤环境质量较好。

### 3.3.4地下水环境质量现状监测与评价

3.3.4.1地下水环境质量现状监测

（1）监测点位

本次监测在厂区周围布设了5个水质、水位监测点，5个水位监测点。布点情况见表3-3-8及图3-3-1。

表3-3-8  地下水监测布点情况表

| 编号 | 监测点位 | 井深（m） | 含水层类型 | 监测要求 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 城晋驿1#井 | 120 | 第四系松散岩类孔隙含水层 | 监测水质、水位 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、pH值、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、硫酸盐、砷、汞、铁、镉、六价铬、锰、氯化物、铅、氰化物、挥发酚、溶解性总固体、细菌总数、总大肠菌群、石油类、甲苯、二甲苯； 同时记录井深、水位、水温 |
| 2# | 城晋驿2#井 | 89 |  |  |  |
| 3# | 小牛站 | 100 |  |  |  |
| 4# | 莎沟村中 | 80 |  |  |  |
| 5# | 蒲子村 | 120 |  |  |  |
| 6# | 故县村 | 40 |  | 监测水位 | - |
| 7# | 柏井村 | 170 |  |  |  |
| 8# | 城晋驿 | 89 |  |  |  |
| 9# | 莎沟村东 | 135 |  |  |  |
| 10# | 大屯庄 | 65 |  |  |  |

（2）监测项目

①水化学指标：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-共6项；

②常规监测因子：pH值、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、硫酸盐、砷、汞、铁、镉、六价铬、锰、氯化物、铅、氰化物、挥发酚、溶解性总固体、细菌总数、总大肠菌群共21项；

③特征水质因子：石油类、甲苯、二甲苯共3项

同时记录井深、水位、水温。

（3）监测时间和频率

水质监测时间为2021年3月5日，监测一天，每天一次。

（4）采样及分析化验

地下水水质样品的管理、分析化验和质量控制按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）执行，pH、水温等不稳定项目应在现场测定。

（5）现状监测结果：地下水监测结果见表3-3-9。

3.3.4.2 地下水环境现状评价

一、评价方法

计算公式如下：

Pi=CiSi

式中：Pi——指污染物i的单因子指数；

Ci——指污染物i的监测结果；

Si——指污染物i的所执行的评价标准。

对pH值进行评价的公式为：

PpH=（7.0-pHi）/（7.0-pHsd）  pHi≤7.0

PpH=（pHi-7.0）/（pHsu-7.0）  pHi≥7.0

式中： PpH——指pH值的单因子指数；

pHi——指pH的监测结果；

pHsd——指水质标准中pH值的下限；

pHsu——指水质标准中pH值的上限。

当Pi≤1时，符合标准；当Pi＞1时，说明该水质因子已超过了规定的水质标准，将会对人体健康产生危害。

二、评价结果分析

各项监测因子现状评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，运用标准指数法进行统计分析（见表3-3-9）。

根据地下水环境质量现状监测结果，对比《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，本项目各监测点位的所有监测因子均达标。

表3-3-9  地下水环境现状监测结果             单位：mg/L（pH除外）

略

表3-3-9（续）  基本离子监测结果

略

表3-3-9（续）  地下水水位调查结果

略

### 3.3.5地表水环境质量现状监测与评价

本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂，项目废水排放均为间接排放，地表水评价等级为三级B，因此未对地表水体现状进行监测。

本次评价收集到了杨兴河河底村省控断面2016-2019年例行监测数据，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。数据统计见表3-3-10，主要控制指标变化趋势见图3-3-3。

略

图3-3-3  杨兴河河底村省控断面2016-2019年主要控制指标变化趋势（单位：mg/L）

从表3-3-10可以看出，杨兴河河底村断面2016年除总磷超标外，其他指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准限值要求；2017年、2018年和2019年各项水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值要求。

总磷2016年超标，2017、2018和2019年均达标，说明杨兴河水质近三年较2016年有所改善。

表3-3-10  杨兴河河底村断面近三年例行监测数据                  单位：mg/L  pH除外

略

# 4环境影响预测与评价

## 4.1大气环境影响预测与评价

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级，经判定本项目大气评价等级为二级。

### 4.1.1污染源现状调查与评价

1、污染源调查范围

调查范围：大气环境影响评价范围边长取5km。

2、污染源调查对象

本项目大气评价等级为二级，污染源调查与分析只需调查本项目污染源。本项目污染源见表4-1-1。

3、调查方法

本项目污染源调查采取类比调查、物料衡算并结合设计资料确定的方法，对评价范围内的在建、拟建源进行调查。

4、调查结果

项目污染源参数调查见表4-1-1。其中估算过程中，VOCs以NMHC表征。

表4-1-1   本工程点源参数调查清单

| 编号 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度(°) | 纬度(°) |  | 高度(m) | 出口内径(m) | 烟气温度(℃) | 烟气流速(m/s) |  |  | PM10 | NMHC | SO2 | NOx |
| 1 | 大件机加工G2 | 112.715463 | 38.092482 | 931.00 | 20.00 | 1.50 | 20.00 | 7.86 | 2400h | 正常排放 | 0.5 | - | - | - |
| 2 | 大件机加工G3 | 112.715490 | 38.092192 | 931.00 | 20.00 | 1.50 | 20.00 | 7.86 | 2400h | 正常排放 | 0.5 | - | - | - |
| 3 | 小件机加工G4 | 112.715410 | 38.093201 | 934.00 | 20.00 | 1.30 | 20.00 | 8.37 | 2400h | 正常排放 | 0.4 | - | - | - |
| 4 | 小件机加工G5 | 112.715426 | 38.092933 | 934.00 | 20.00 | 1.30 | 20.00 | 8.37 | 2400h | 正常排放 | 0.4 | - | - | - |
| 5 | 金属壳体等接收件吹砂G6 | 112.713506 | 38.092378 | 933.00 | 15.00 | 0.80 | 20.00 | 12.43 | 2400h | 正常排放 | 0.225 | - | - | - |
| 6 | 打磨间、一体式打磨G7 | 112.715831 | 38.093289 | 934.00 | 20.00 | 1.40 | 20.00 | 9.20 | 2400h | 正常排放 | 0.51 | - | - | - |
| 7 | 吹砂房G8 | 112.716413 | 38.093048 | 937.00 | 15.00 | 0.80 | 20.00 | 12.43 | 2400h | 正常排放 | 0.225 | - | - | - |
| 8 | 吹砂房G9 | 112.716440 | 38.093053 | 937.00 | 15.00 | 0.80 | 20.00 | 12.43 | 2400h | 正常排放 | 0.225 | - | - | - |
| 9 | 热喷涂G10 | 112.716711 | 38.092099 | 933.00 | 15.00 | 1.00 | 20.00 | 10.61 | 900h | 正常排放 | 0.004 | - | - | - |
| 10 | 织物间G11 | 112.713699 | 38.093070 | 933.00 | 20.00 | 1.30 | 20.00 | 10.46 | 2400h | 正常排放 | 0.5 | - | - | - |
| 11 | 预浸料间、缠绕成型及手工铺覆成型G12 | 112.713862 | 38.091854 | 932.00 | 15.00 | 0.60 | 50.00 | 9.82 | 1800h | 正常排放 | - | 0.10 | - | - |
| 12 | RTM成型工艺及模压成型工艺G13 | 112.714455 | 38.093184 | 934.00 | 15.00 | 1.10 | 50.00 | 10.23 | 1800h | 正常排放 | - | 0.05 | - | - |
| 13 | 喷漆房、烘干房G14 | 112.716276 | 38.093322 | 937.00 | 15.00 | 3.50 | 50.00 | 6.35 | 1200h | 正常排放 | - | 1.19 | - | - |
| 14 | 燃气锅炉G15 | 112.716751 | 38.095327 | 937 | 25.00 | 0.7 | 100 | 4..77 | 3600h | 正常排放 | 0.03 | - | 0.02 | 0.20 |

### 4.1.2 气象参数收集与统计

1、基本气象资料分析

本次评价收集了阳曲地面气象站近20年（1999年-2018年）气象统计资料，统计结果见表4-1-2、4-1-3。

表4-1-2  阳曲气象站近20年（1999-2018）气象统计资料

| 要素 | 累年年值 | 要素 | 累年年值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均风速(m/s) | 1.5 | 平均相对湿度(%) | 57.82 |
| 最大风速(m/s) | 26.70 | 平均降水量(mm) | 434.47 |
| 平均气温(℃) | 9.57 | 降水量最大值(mm) | 570.1 |
| 极端最高气温(℃) | 39.60 | 降水量最小值(mm) | 264.3 |
| 极端最低气温(℃) | -24.20 | 日照时数(小时) | 2425.1 |

表4-1-3  阳曲气象站气温、风速累年逐月统计值

| 月份 | 月平均气温(℃) | 月平均风速(m/s) | 月份 | 月平均气温(℃) | 月平均风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -6.76 | 1.21 | 7 | 23.67 | 1.38 |
| 2 | -2.44 | 1.51 | 8 | 21.74 | 1.20 |
| 3 | 4.43 | 1.95 | 9 | 16.40 | 1.12 |
| 4 | 12.03 | 2.09 | 10 | 9.65 | 1.24 |
| 5 | 18.05 | 1.98 | 11 | 1.56 | 1.24 |
| 6 | 21.79 | 1.63 | 12 | -5.28 | 1.25 |

阳曲县风玫瑰见图4-1-1。

图4.1-1  阳曲多年风向玫瑰图

由统计结果显示，阳曲县多年平均气温9.57℃，年平均风速1.5m/s，全年最多风为静风，频率为27.45%，次多风向为NE，频率为8.8%。

### 4.1.3 环境空气影响预测与评价

4.1.3.1预测因子

本项目大气污染源强分析见表4-1-1污染源调查清单。

预测因子：

根据工程分析和环境影响识别的结果，以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）为依据，确定本次环境空气影响预测因子为PM10、NMHC、SO2、NO2。

4.1.3.2预测模式

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

(1)Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表4-1-4  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

(3)污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表4-1-5  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 二类限区 | 日均 | 150.0 | 环境空气质量标准(GB 3095-2012) |
| NMHC | 二类限区 | 一小时 | 2000.0 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 |
| SO2 | 二类限区 | 一小时 | 500.0 | 环境空气质量标准(GB 3095-2012) |
| NO2 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 | 环境空气质量标准(GB 3095-2012) |

4.1.3.3估算模式所用参数

本项目估算模式所用参数见表4-1-6。

表4-1-6  估算模式参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 39.40℃ |
| 最低环境温度 |  | -25.50 °C |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/o | / |

4.1.3.4大气估算预测结果

采用估算模式计算结果详见表4-1-7，大气估算模式预测结果汇总见表4-1-8。

表4-1-7  大气估算结果一览表（1）

| 下风向距离 | 大件机加工G2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 25.6560 | 5.7013 |
| 100.0 | 36.6040 | 8.1342 |
| 200.0 | 26.4620 | 5.8804 |
| 300.0 | 20.0790 | 4.4620 |
| 400.0 | 20.2270 | 4.4949 |
| 500.0 | 18.4500 | 4.1000 |
| 600.0 | 16.3760 | 3.6391 |
| 700.0 | 14.4650 | 3.2144 |
| 800.0 | 12.8160 | 2.8480 |
| 900.0 | 11.4180 | 2.5373 |
| 1000.0 | 10.2370 | 2.2749 |
| 1200.0 | 10.0590 | 2.2353 |
| 1400.0 | 9.5852 | 2.1300 |
| 1600.0 | 9.0002 | 2.0000 |
| 1800.0 | 8.3958 | 1.8657 |
| 2000.0 | 7.8137 | 1.7364 |
| 2500.0 | 6.7430 | 1.4984 |
| 下风向最大浓度 | 36.7640 | 8.1698 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 92.0 | 92.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表4-1-7  大气估算结果一览表（2）

| 下风向距离 | 大件机加工G3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 25.6560 | 5.7013 |
| 100.0 | 36.6040 | 8.1342 |
| 200.0 | 26.4620 | 5.8804 |
| 300.0 | 20.0790 | 4.4620 |
| 400.0 | 20.2270 | 4.4949 |
| 500.0 | 18.4500 | 4.1000 |
| 600.0 | 16.3760 | 3.6391 |
| 700.0 | 14.4650 | 3.2144 |
| 800.0 | 12.8160 | 2.8480 |
| 900.0 | 11.4180 | 2.5373 |
| 1000.0 | 10.2370 | 2.2749 |
| 1200.0 | 10.0590 | 2.2353 |
| 1400.0 | 9.5852 | 2.1300 |
| 1600.0 | 9.0002 | 2.0000 |
| 1800.0 | 8.3958 | 1.8657 |
| 2000.0 | 7.8137 | 1.7364 |
| 2500.0 | 6.7430 | 1.4984 |
| 下风向最大浓度 | 36.7640 | 8.1698 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 92.0 | 92.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表4-1-7  大气估算结果一览表（3）

| 下风向距离 | 小件机加工G4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 18.4750 | 4.1056 |
| 100.0 | 28.8930 | 6.4207 |
| 200.0 | 21.2440 | 4.7209 |
| 300.0 | 16.0600 | 3.5689 |
| 400.0 | 16.1780 | 3.5951 |
| 500.0 | 14.7570 | 3.2793 |
| 600.0 | 13.0980 | 2.9107 |
| 700.0 | 11.5700 | 2.5711 |
| 800.0 | 10.2510 | 2.2780 |
| 900.0 | 9.1325 | 2.0294 |
| 1000.0 | 8.1883 | 1.8196 |
| 1200.0 | 8.0454 | 1.7879 |
| 1400.0 | 7.6668 | 1.7037 |
| 1600.0 | 7.1988 | 1.5997 |
| 1800.0 | 6.7154 | 1.4923 |
| 2000.0 | 6.2498 | 1.3888 |
| 2500.0 | 5.3934 | 1.1985 |
| 下风向最大浓度 | 28.9080 | 6.4240 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 97.0 | 97.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表4-1-7  大气估算结果一览表（4）

| 下风向距离 | 小件机加工G5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 18.4750 | 4.1056 |
| 100.0 | 28.8930 | 6.4207 |
| 200.0 | 21.2440 | 4.7209 |
| 300.0 | 16.0600 | 3.5689 |
| 400.0 | 16.1780 | 3.5951 |
| 500.0 | 14.7570 | 3.2793 |
| 600.0 | 13.0980 | 2.9107 |
| 700.0 | 11.5700 | 2.5711 |
| 800.0 | 10.2510 | 2.2780 |
| 900.0 | 9.1325 | 2.0294 |
| 1000.0 | 8.1883 | 1.8196 |
| 1200.0 | 8.0454 | 1.7879 |
| 1400.0 | 7.6668 | 1.7037 |
| 1600.0 | 7.1988 | 1.5997 |
| 1800.0 | 6.7154 | 1.4923 |
| 2000.0 | 6.2498 | 1.3888 |
| 2500.0 | 5.3934 | 1.1985 |
| 下风向最大浓度 | 28.9080 | 6.4240 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 97.0 | 97.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表4-1-7  大气估算结果一览表（5）

| 下风向距离 | 金属壳体等接收件吹砂G6 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 8.8696 | 1.9710 |
| 100.0 | 16.9610 | 3.7691 |
| 200.0 | 20.6690 | 4.5931 |
| 300.0 | 17.8850 | 3.9744 |
| 400.0 | 14.2370 | 3.1638 |
| 500.0 | 11.4300 | 2.5400 |
| 600.0 | 11.0370 | 2.4527 |
| 700.0 | 10.5140 | 2.3364 |
| 800.0 | 9.8548 | 2.1900 |
| 900.0 | 9.1716 | 2.0381 |
| 1000.0 | 8.5147 | 1.8922 |
| 1200.0 | 7.7265 | 1.7170 |
| 1400.0 | 7.0485 | 1.5663 |
| 1600.0 | 6.4088 | 1.4242 |
| 1800.0 | 5.8328 | 1.2962 |
| 2000.0 | 5.3234 | 1.1830 |
| 2500.0 | 4.5804 | 1.0179 |
| 下风向最大浓度 | 20.6700 | 4.5933 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 201.0 | 201.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表4-1-7  大气估算结果一览表（6）

| 下风向距离 | 打磨间一体式打磨G7 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 29.7120 | 6.6027 |
| 100.0 | 38.1070 | 8.4682 |
| 200.0 | 26.8750 | 5.9722 |
| 300.0 | 20.4840 | 4.5520 |
| 400.0 | 20.6350 | 4.5856 |
| 500.0 | 18.8220 | 4.1827 |
| 600.0 | 16.7060 | 3.7124 |
| 700.0 | 14.7560 | 3.2791 |
| 800.0 | 13.0740 | 2.9053 |
| 900.0 | 11.6480 | 2.5884 |
| 1000.0 | 10.4440 | 2.3209 |
| 1200.0 | 10.2610 | 2.2802 |
| 1400.0 | 9.7784 | 2.1730 |
| 1600.0 | 9.1816 | 2.0404 |
| 1800.0 | 8.5650 | 1.9033 |
| 2000.0 | 7.9712 | 1.7714 |
| 2500.0 | 6.8789 | 1.5286 |
| 下风向最大浓度 | 38.7700 | 8.6156 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 84.0 | 84.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表4-1-7  大气估算结果一览表（7）

| 下风向距离 | 吹砂房G8 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 8.8696 | 1.9710 |
| 100.0 | 16.9610 | 3.7691 |
| 200.0 | 20.6690 | 4.5931 |
| 300.0 | 17.8850 | 3.9744 |
| 400.0 | 14.2370 | 3.1638 |
| 500.0 | 11.4300 | 2.5400 |
| 600.0 | 11.0370 | 2.4527 |
| 700.0 | 10.5140 | 2.3364 |
| 800.0 | 9.8548 | 2.1900 |
| 900.0 | 9.1716 | 2.0381 |
| 1000.0 | 8.5147 | 1.8922 |
| 1200.0 | 7.7265 | 1.7170 |
| 1400.0 | 7.0485 | 1.5663 |
| 1600.0 | 6.4088 | 1.4242 |
| 1800.0 | 5.8328 | 1.2962 |
| 2000.0 | 5.3234 | 1.1830 |
| 2500.0 | 4.5804 | 1.0179 |
| 下风向最大浓度 | 20.6700 | 4.5933 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 201.0 | 201.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表4-1-7  大气估算结果一览表（8）

| 下风向距离 | 吹砂房G9 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 8.8696 | 1.9710 |
| 100.0 | 16.9610 | 3.7691 |
| 200.0 | 20.6690 | 4.5931 |
| 300.0 | 17.8850 | 3.9744 |
| 400.0 | 14.2370 | 3.1638 |
| 500.0 | 11.4300 | 2.5400 |
| 600.0 | 11.0370 | 2.4527 |
| 700.0 | 10.5140 | 2.3364 |
| 800.0 | 9.8548 | 2.1900 |
| 900.0 | 9.1716 | 2.0381 |
| 1000.0 | 8.5147 | 1.8922 |
| 1200.0 | 7.7265 | 1.7170 |
| 1400.0 | 7.0485 | 1.5663 |
| 1600.0 | 6.4088 | 1.4242 |
| 1800.0 | 5.8328 | 1.2962 |
| 2000.0 | 5.3234 | 1.1830 |
| 2500.0 | 4.5804 | 1.0179 |
| 下风向最大浓度 | 20.6700 | 4.5933 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 201.0 | 201.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表4-1-7  大气估算结果一览表（9）

| 下风向距离 | 热喷涂G10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 0.1640 | 0.0364 |
| 100.0 | 0.3003 | 0.0667 |
| 200.0 | 0.3674 | 0.0816 |
| 300.0 | 0.3179 | 0.0706 |
| 400.0 | 0.2531 | 0.0562 |
| 500.0 | 0.2032 | 0.0452 |
| 600.0 | 0.1962 | 0.0436 |
| 700.0 | 0.1869 | 0.0415 |
| 800.0 | 0.1752 | 0.0389 |
| 900.0 | 0.1630 | 0.0362 |
| 1000.0 | 0.1514 | 0.0336 |
| 1200.0 | 0.1373 | 0.0305 |
| 1400.0 | 0.1253 | 0.0278 |
| 1600.0 | 0.1139 | 0.0253 |
| 1800.0 | 0.1037 | 0.0230 |
| 2000.0 | 0.0946 | 0.0210 |
| 2500.0 | 0.0814 | 0.0181 |
| 下风向最大浓度 | 0.3674 | 0.0817 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 201.0 | 201.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表4-1-7  大气估算结果一览表（10）

| 下风向距离 | 织物间G11 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 25.3030 | 5.6229 |
| 100.0 | 30.3260 | 6.7391 |
| 200.0 | 21.0090 | 4.6687 |
| 300.0 | 16.0600 | 3.5689 |
| 400.0 | 16.1780 | 3.5951 |
| 500.0 | 14.7570 | 3.2793 |
| 600.0 | 13.0980 | 2.9107 |
| 700.0 | 11.5700 | 2.5711 |
| 800.0 | 10.2510 | 2.2780 |
| 900.0 | 9.1325 | 2.0294 |
| 1000.0 | 8.1883 | 1.8196 |
| 1200.0 | 8.0454 | 1.7879 |
| 1400.0 | 7.6668 | 1.7037 |
| 1600.0 | 7.1988 | 1.5997 |
| 1800.0 | 6.7154 | 1.4923 |
| 2000.0 | 6.2498 | 1.3888 |
| 2500.0 | 5.3934 | 1.1985 |
| 下风向最大浓度 | 31.3210 | 6.9602 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 79.0 | 79.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表4-1-7  大气估算结果一览表（11）

| 下风向距离 | 预浸料间缠绕成型及手工铺覆成型G12 |  |
| --- | --- | --- |
|  | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) |
| 50.0 | 2.5669 | 0.1283 |
| 100.0 | 3.0702 | 0.1535 |
| 200.0 | 2.9246 | 0.1462 |
| 300.0 | 2.6990 | 0.1350 |
| 400.0 | 2.3390 | 0.1169 |
| 500.0 | 2.1941 | 0.1097 |
| 600.0 | 2.1551 | 0.1078 |
| 700.0 | 2.0349 | 0.1017 |
| 800.0 | 1.8888 | 0.0944 |
| 900.0 | 1.7411 | 0.0871 |
| 1000.0 | 1.6252 | 0.0813 |
| 1200.0 | 1.4390 | 0.0720 |
| 1400.0 | 1.2709 | 0.0635 |
| 1600.0 | 1.1962 | 0.0598 |
| 1800.0 | 1.1207 | 0.0560 |
| 2000.0 | 1.0462 | 0.0523 |
| 2500.0 | 0.8797 | 0.0440 |
| 下风向最大浓度 | 3.0776 | 0.1539 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 96.0 | 96.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表4-1-7  大气估算结果一览表（12）

| 下风向距离 | RTM成型工艺及模压成型工艺G13 |  |
| --- | --- | --- |
|  | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) |
| 50.0 | 0.6432 | 0.0322 |
| 100.0 | 0.7828 | 0.0391 |
| 200.0 | 0.8706 | 0.0435 |
| 300.0 | 0.8875 | 0.0444 |
| 400.0 | 0.8052 | 0.0403 |
| 500.0 | 0.7184 | 0.0359 |
| 600.0 | 0.6436 | 0.0322 |
| 700.0 | 0.5816 | 0.0291 |
| 800.0 | 0.5304 | 0.0265 |
| 900.0 | 0.4877 | 0.0244 |
| 1000.0 | 0.4517 | 0.0226 |
| 1200.0 | 0.4289 | 0.0214 |
| 1400.0 | 0.4021 | 0.0201 |
| 1600.0 | 0.3722 | 0.0186 |
| 1800.0 | 0.3428 | 0.0171 |
| 2000.0 | 0.3155 | 0.0158 |
| 2500.0 | 0.2671 | 0.0134 |
| 下风向最大浓度 | 0.9084 | 0.0454 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 243.0 | 243.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表4-1-7  大气估算结果一览表（13）

| 下风向距离 | 喷漆房烘干房G14 |  |
| --- | --- | --- |
|  | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) |
| 50.0 | 40.1120 | 2.0056 |
| 100.0 | 32.1570 | 1.6079 |
| 200.0 | 19.8240 | 0.9912 |
| 300.0 | 14.9010 | 0.7450 |
| 400.0 | 10.5140 | 0.5257 |
| 500.0 | 8.3157 | 0.4158 |
| 600.0 | 7.3573 | 0.3679 |
| 700.0 | 6.9793 | 0.3490 |
| 800.0 | 6.5427 | 0.3271 |
| 900.0 | 6.0976 | 0.3049 |
| 1000.0 | 5.6625 | 0.2831 |
| 1200.0 | 5.2487 | 0.2624 |
| 1400.0 | 4.8966 | 0.2448 |
| 1600.0 | 4.5651 | 0.2283 |
| 1800.0 | 4.2657 | 0.2133 |
| 2000.0 | 3.9992 | 0.2000 |
| 2500.0 | 3.4570 | 0.1729 |
| 下风向最大浓度 | 40.9840 | 2.0492 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 45.0 | 45.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表4-1-7  大气估算结果一览表（13）

| 下风向距离 | 锅炉房 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) | SO2浓度(μg/m³) | SO2占标率(%) | NO2浓度(μg/m³) | NOx占标率(%) |
| 50.0 | 0.3834 | 0.0852 | 0.2556 | 0.0511 | 2.5563 | 1.0225 |
| 100.0 | 0.3396 | 0.0755 | 0.2264 | 0.0453 | 2.2641 | 0.9057 |
| 200.0 | 0.4350 | 0.0967 | 0.2900 | 0.0580 | 2.9000 | 1.1600 |
| 300.0 | 0.4681 | 0.1040 | 0.3121 | 0.0624 | 3.1205 | 1.2482 |
| 400.0 | 0.4212 | 0.0936 | 0.2808 | 0.0562 | 2.8081 | 1.1233 |
| 500.0 | 0.3716 | 0.0826 | 0.2478 | 0.0496 | 2.4775 | 0.9910 |
| 600.0 | 0.3290 | 0.0731 | 0.2193 | 0.0439 | 2.1933 | 0.8773 |
| 700.0 | 0.2940 | 0.0653 | 0.1960 | 0.0392 | 1.9603 | 0.7841 |
| 800.0 | 0.2660 | 0.0591 | 0.1773 | 0.0355 | 1.7735 | 0.7094 |
| 900.0 | 0.2429 | 0.0540 | 0.1619 | 0.0324 | 1.6190 | 0.6476 |
| 1000.0 | 0.2235 | 0.0497 | 0.1490 | 0.0298 | 1.4898 | 0.5959 |
| 1200.0 | 0.2094 | 0.0465 | 0.1396 | 0.0279 | 1.3961 | 0.5585 |
| 1400.0 | 0.1947 | 0.0433 | 0.1298 | 0.0260 | 1.2982 | 0.5193 |
| 1600.0 | 0.1839 | 0.0409 | 0.1226 | 0.0245 | 1.2260 | 0.4904 |
| 1800.0 | 0.1733 | 0.0385 | 0.1155 | 0.0231 | 1.1554 | 0.4622 |
| 2000.0 | 0.1624 | 0.0361 | 0.1083 | 0.0217 | 1.0827 | 0.4331 |
| 2500.0 | 0.1398 | 0.0311 | 0.0932 | 0.0186 | 0.9321 | 0.3728 |
| 3000.0 | 0.1240 | 0.0275 | 0.0826 | 0.0165 | 0.8265 | 0.3306 |
| 3500.0 | 0.1098 | 0.0244 | 0.0732 | 0.0146 | 0.7321 | 0.2929 |
| 4000.0 | 0.1003 | 0.0223 | 0.0668 | 0.0134 | 0.6683 | 0.2673 |
| 4500.0 | 0.0949 | 0.0211 | 0.0633 | 0.0127 | 0.6326 | 0.2531 |
| 5000.0 | 0.0894 | 0.0199 | 0.0596 | 0.0119 | 0.5960 | 0.2384 |
| 10000.0 | 0.0545 | 0.0121 | 0.0364 | 0.0073 | 0.3636 | 0.1454 |
| 11000.0 | 0.0519 | 0.0115 | 0.0346 | 0.0069 | 0.3462 | 0.1385 |
| 12000.0 | 0.0493 | 0.0110 | 0.0329 | 0.0066 | 0.3286 | 0.1314 |
| 13000.0 | 0.0467 | 0.0104 | 0.0311 | 0.0062 | 0.3113 | 0.1245 |
| 14000.0 | 0.0442 | 0.0098 | 0.0295 | 0.0059 | 0.2947 | 0.1179 |
| 15000.0 | 0.0419 | 0.0093 | 0.0279 | 0.0056 | 0.2790 | 0.1116 |
| 20000.0 | 0.0343 | 0.0076 | 0.0228 | 0.0046 | 0.2284 | 0.0914 |
| 25000.0 | 0.0295 | 0.0065 | 0.0196 | 0.0039 | 0.1965 | 0.0786 |
| 下风向最大浓度 | 0.4748 | 0.1055 | 0.3165 | 0.0633 | 3.1651 | 1.2661 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 268.0 | 268.0 | 268.0 | 268.0 | 268.0 | 268.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表4-1-8  本项目估算模式预测结果汇总表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大件机加工G2 | PM10 | 450.0 | 36.7640 | 8.1698 | / |
| 大件机加工G3 | PM10 | 450.0 | 36.7640 | 8.1698 | / |
| 小件机加工G4 | PM10 | 450.0 | 28.9080 | 6.4240 | / |
| 小件机加工G5 | PM10 | 450.0 | 28.9080 | 6.4240 | / |
| 金属壳体等接收件吹砂G6 | PM10 | 450.0 | 20.6700 | 4.5933 | / |
| 打磨间一体式打磨G7 | PM10 | 450.0 | 38.7700 | 8.6156 | / |
| 吹砂房G8 | PM10 | 450.0 | 20.6700 | 4.5933 | / |
| 吹砂房G9 | PM10 | 450.0 | 20.6700 | 4.5933 | / |
| 热喷涂G10 | PM10 | 450.0 | 0.3674 | 0.0817 | / |
| 织物间G11 | PM10 | 450.0 | 31.3210 | 6.9602 | / |
| 预浸料间缠绕成型及手工铺覆成型G12 | NMHC | 2000.0 | 3.0776 | 0.1539 | / |
| RTM成型工艺及模压成型工艺G13 | NMHC | 2000.0 | 0.9084 | 0.0454 | / |
| 喷漆房烘干房G14 | NMHC | 2000.0 | 40.9840 | 2.0492 | / |
| 锅炉房G15 | PM10 | 450.0 | 0.4748 | 0.1055 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 0.3165 | 0.0633 | / |
|  | NO2 | 250.0 | 3.1651 | 1.2661 | / |

由表4-1-7可知，在所有气象组合条件下，本项目Pmax最大值出现在打磨间一体式打磨废气DA006排放的PM10,，Pmax值为8.6156%，Cmax为38.7700μg/m³，污染因子最大地面浓度估算值均占不到标准值的10%，因此本项目有组织排放废气对周边大气环境影响较小。

### 4.1.5防护距离

经估算模式预测，本项目大气评价等级为二级，不进行进一步预测，因此无需设置大气环境防护距离。

### 4.1.6环境空气影响评价结论

4.1.6.1大气环境影响评价结论

根据估算模式，项目排放各项污染物最大落地浓度占标率均不超过10%，对周围大气环境影响较小。

4.1.6.2污染控制措施可行性分析

本项目大气污染物产生源项及配套措施情况见下表。

表4-1-9  项目大气污染物产生源项及配套措施一览表

| 序号 | 产污源项 | 污染物 | 治理措施 | 排气筒/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大件机加工G2 | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经20m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 20 |
| 2 | 大件机加工G3 | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经20m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 20 |
| 3 | 小件机加工G4 | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经20m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 20 |
| 4 | 小件机加工G5 | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经20m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 20 |
| 5 | 金属壳体等接收件吹砂G6 | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 15 |
| 6 | 打磨间、一体式打磨G7 | 颗粒物 | 打磨间及每个打磨台均设置集气罩，废气经集气罩收集后采用布袋除尘器处理后经20m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 20 |
| 7 | 吹砂房G8 | 颗粒物 | 设置2间吹砂房，每间吹砂房均设置集气罩+布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放 | 15 |
| 8 | 吹砂房G9 | 颗粒物 |  | 15 |
| 9 | 热喷涂G10 | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 15 |
| 10 | 织物间G11 | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经20m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 20 |
| 11 | 预浸料间、缠绕成型及手工铺覆成型G12 | 非甲烷总烃 | 共用一套“喷淋降温塔+活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧工艺”处理装置进行收集处理，处理后经15m高排气筒排放，处理效率为90%，集气效率为90% | 15 |
| 12 | RTM成型工艺及模压成型工艺G13 | 非甲烷总烃 | 共用一套“喷淋降温塔+活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧工艺”处理装置进行收集处理，处理后经15m高排气筒排放，处理效率为90%，集气效率为90% | 15 |
| 13 | 喷漆房、烘干房G14 | 非甲烷总烃 | 喷漆房和烘干房废气通过密闭负压集气系统收集，收集的废气通过“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”工艺处理后经15m排气筒排放，收集效率为98%，处理效率为90% | 15 |
| 14 | 燃气锅炉G15 | 烟尘 | 锅炉采用超低氮燃烧技术，燃料采用清洁燃料天然气，燃烧后废气经25m排气筒排放 | 25 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |

采取环评要求的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，结合本工程预测结果表明，污染源排放强度及方式是可行的。本工程在正常工况下，各污染物均能做到达标排放。

本工程在完善环评提出的各项要求及环保措施后，污染源排放强度可行与排放方式和大气污染控制措施是可行的。

4.1.6.3防护距离

本项目无需设置大气环境防护距离。

4.1.6.4污染物排放量核算结果

1）大气污染物排放量核算表

本项目大气污染物有组织排放量核算表见表4-1-10大气污染物年排放量核算表见表4-1-11。

表4-1-10  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 |  |  | SO2 |  |  | / |
|  |  |  | NOx |  |  | / |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | / |
|  |  |  | VOCs |  |  | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 大件机加工G2 | 颗粒物 | 10 | 0.5 | 1.20 |
| 2 | DA002 | 大件机加工G3 | 颗粒物 | 10 | 0.5 | 1.20 |
| 3 | DA003 | 小件机加工G4 | 颗粒物 | 10 | 0.4 | 0.96 |
| 4 | DA004 | 小件机加工G5 | 颗粒物 | 10 | 0.4 | 0.96 |
| 5 | DA005 | 金属壳体等接收件吹砂G6 | 颗粒物 | 10 | 0.225 | 0.54 |
| 6 | DA006 | 打磨间、一体式打磨G7 | 颗粒物 | 10 | 0.51 | 1.224 |
| 7 | DA007 | 吹砂房G8 | 颗粒物 | 10 | 0.225 | 0.54 |
| 8 | DA008 | 吹砂房G9 | 颗粒物 | 10 | 0.225 | 0.54 |
| 9 | DA009 | 热喷涂G10 | 颗粒物 | 0.14 | 0.004 | 3.675kg/a |
| 10 | DA010 | 织物间G11 | 颗粒物 | 10 | 0.5 | 1.2 |
| 11 | DA011 | 预浸料间、缠绕成型及手工铺覆成型G12 | VOCs | 9.75 | 0.10 | 175.5kg/a |
| 12 | DA012 | RTM成型工艺及模压成型工艺G13 | VOCs | 1.5 | 0.05 | 94.5kg/a |
| 13 | DA013 | 喷漆房、烘干房G14 | VOCs | 5.42 | 1.19 | 1.43 |
| 14 | DA014 | 燃气锅炉G15 | 烟尘 | 5 | 0.03 | 0.12 |
|  |  |  | SO2 | 3.21 | 0.02 | 0.08 |
|  |  |  | NOx | 30 | 0.20 | 0.71 |
| 一般排放口合计 |  | VOCs（以NMHC表征） |  |  |  | 1.70 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 8.37 |
|  |  | 烟尘 |  |  |  | 0.12 |
|  |  | SO2 |  |  |  | 0.08 |
|  |  | NOx |  |  |  | 0.71 |

表4-1-11  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 8.37 t/a |
| 2 | VOCs（以NMHC表征） | 1.70t/a |
| 3 | 烟尘 | 0.12 |
| 4 | SO2 | 0.08 |
| 5 | NOx | 0.71 |

本工程在采取环评提出的污染物防治措施全部建成投产后，废气污染物可实现达标排放，本项目拟申请大气污染物排放总量为：颗粒物：8.37 t/a、烟尘：0.12 t/a、SO20.08 t/a、NOx0.71t/a。

4.1.6.5大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价主要内容与结论自查表见表4-1-12。

表4-1-12  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级£ |  |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级£ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km£ |  |  |  |  | 边长5～50km£ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 kmR |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a□ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 (PM10、SO2、NOx) 其他污染物 (VOCs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  | 地方标准 £ |  |  |  |  |  |  | 附录D R |  |  |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据£ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 R 本项目非正常排放源 £ 现有污染源 □ |  |  |  |  | 拟替代的污染源£ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源£ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD£ | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  | 边长5～50km £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长= 5 km□ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 £ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 最大占标率≤100%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%£ |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  | 占标率≤100% £ |  |  |  |  |  |  |  | 占标率＞100%£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 £ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% £ |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（PM10、非甲烷总烃、SO2、NOx） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 R 无组织废气监测 R |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测R |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 R 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 无大气防护距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.08）t/a |  |  | NOx:（0.71）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物:（8.49）t/a |  |  | VOCs:（1.70）t/a |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.2地表水环境影响分析

### 4.2.1评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价工作等级划分见表4.2-1。

表4.2-1  本项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），通过工程分析可知，本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂。由此可知，本项目排水为间接排放，依据导则中表1-水污染影响型建设项目评价等级判定得出本项目地表水评价等级为三级B。

### 4.2.2地表水环境保护目标确定

根据现场踏勘，本项目评价范围内无饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地，重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等。本项目距离最近地表水体为杨兴河，距离为1km，南距中社河为2.9km，因此本项目的环境保护目标为杨兴河与中社河。

### 4.2.3环境影响评价标准确定

评价区地表水体为杨兴河，根据山西省地表水水环境功能区划方案（DB14/67-2019），水环境功能为一般源头水、地下水水质重点保护河段水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准。

### 4.2.4废水不外排的保证性

由于本项目拟选厂址位于城晋驿村以东，北同蒲铁路以西，属于阳曲县青龙污水处理的服务范围内；三期项目污水经厂内污水处理站处理后，排放量为58.2m3/h（折1396.8 m3/d），本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂（清净下水最大排放量为12.352m3/d），生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂（生活污水排放量为12m3/d），总规模为1421.152m3/d，青龙污水处理厂设计污水处理能力10000m3/d，目前最高处理量为7200m3/d，剩余处理量为2800m3/d，从处理规模分析，本项目废水排入污水处理厂处理可行。

### 4.2.5地表水环境影响评价结论

本项目受纳水体杨兴河为环境质量不达标区，但本项目排水为生活污水及锅炉清净废水，均排入青龙污水处理厂处理，达标后出水排入杨兴河，因此本项目地表水环境影响可以接受。

表4-2-2 建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 R；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放R；其他□ |  |  |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物R；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A □；三级BR |  |  |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□； 拟建□；其他□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□； 入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□； 补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 |  |  |  | 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□； 其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区□ 不达标区□ |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他 □导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 |  |  | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |
| 影 响 评 价 | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m³/s；鱼类繁殖期（ ）m³/s；其他（ ）m³/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动□；自动□；无监测□ |  |  |  |  |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受R；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3声环境影响预测与评价

4.3.1噪声源强

本项目噪声源强及采取的措施见表4-3-1。

表4-3-1 本项目噪声源强一览表

| 序号 |  | 设备名称 | 数量 | 声压级 dB(A) | 防治措施 | 声压级 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工段 | 1 | 下料机 | 3 | 60-65 | 厂房隔声，距离衰减，基础减震 | 50-55 |
|  | 2 | 缠绕机 | 5 | 60-65 |  | 50-55 |
|  | 3 | 一体式打磨台 | 8 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 4 | 1米数铣 | 1 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 5 | 普通铣床 | 20 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 6 | 数控卧式车床 | 7 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 7 | 2米数铣 | 1 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 8 | 摇臂钻床 | 3 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 9 | 数控镗铣床 | 6 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 10 | 三轴立式加工中心 | 29 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 11 | 五轴龙门加工中心 | 2 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 12 | 三轴龙门加工中心 | 10 | 65-70 |  | 55-60 |
|  | 13 | 吹砂机 | 3 | 65-70 |  | 50-55 |
|  | 14 | 电弧喷涂系统 | 1 | 60-65 |  | 50-55 |
|  | 15 | 起重机 | 20 | 65-70 |  | 55-60 |
| 环保设施 | 1 | 风机 | 12 | 80-85 | 在风机进出风管均安装消声器，管道进出口加柔性软接 | 60-65 |
| 动力站区 | 1 | 水泵 | 2 | 80-85 | 厂房隔声，低噪声设备，基础减震 | 60-65 |

### 4.3.2预测模式

本项目环评采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009）中推荐模式进行预测，采用A声级进行计算。

① 点源随距离衰减的计算公式为：

式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LAref(ro)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv--声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)；

Abar--声屏引起的A声级衰减量，dB(A)；

--空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)；

--地面效应引起的A声级衰减量，dB(A)；

--其他方面效应引起的A声级衰减量，dB(A)；

实际计算中主要考虑厂区内各声源至受声点（预测点）的距离衰减，车间厂房的屏蔽作用及消音作用。各声源由于场内外其它建筑的屏蔽衰减，空气吸收引起的衰减以及由于云雾、温度梯度、风及地面效应等引起的衰减，根据具体情况取0dB(A)-15dB(A)，距离近则取较小的值，距离远则取较大的值；无声屏障取较小值，有声屏障取较大值。

② 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值计算公式：

式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

——预测计算的时间段，s；

C=C1+C2+C3+C4+C5——i声源在T时段内的运行时间，s；

③预测点的预测等效声级计算公式：

式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

——预测点的背景值，dB(A)。

### 4.3.3预测结果

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4—2009）9.2.1介绍的评价方法和评价量：进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。进行敏感目标噪声环境影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。

本项目厂区周围200m范围内无声环境敏感点，本项目为新建项目，厂界噪声以工程噪声贡献值进行预测。

厂界噪声预测结果见表4-3-2、图4-3-1。

表4-3-2  厂界噪声预测结果       单位：dB（A）

| 预测点 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 标准值 | 贡献值 | 标准值 |
| 厂界北侧 | 40.65 | 60 | 40.65 | 50 |
| 厂界东侧 | 42.01 | 60 | 42.01 | 50 |
| 厂界南侧 | 42.24 | 60 | 42.24 | 50 |
| 厂界西侧 | 40.67 | 60 | 40.67 | 50 |

图4-3-1  噪声预测等值线分布图

### 4.3.4预测结果分析

根据预测，厂界噪声预测值为40.65~42.24dB（A），能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，厂界噪声能够达标排放。

## 4.4固体废物影响分析

### 4.4.1 固体废物种类、产生量及处置去向

本项目固体废物包括：生活垃圾、废玻璃纤维布边角料、废复合材料产品边角料、未附着铝灰、废防水胶桶、废活性炭、树脂包装材料、废油漆桶、废润滑油、漆渣和沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等。

其中：一般固体废物主要包括：废玻璃纤维布边角料、未附着铝灰、废复合材料产品边角料；危险废物包括废树脂桶、废防水胶桶、废活性炭、废油漆桶、废润滑油、漆渣和沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等。

1、一般工业固体废物

（1）废玻璃纤维布边角料

废玻璃纤维在织物间需进行裁剪、加工成所需要的一定规格的玻璃纤维布，在裁剪、加工过程中，会产生一定量的边角料。根据业主提供信息，玻璃纤维裁剪、加工过程最大损耗比约为5%，产生边角料为0.6t/a。

（2）未附着铝灰

本项目热喷涂采用大功率电弧喷涂技术，附着率为60%，则铝灰产生量为1.25t/a。

（3）废复合材料产品边角料

机加工过程中会产生一定量的复合材料产品边角料，主要成分为树脂和玻璃纤维布。根据业主提供信息，复合材料产品机加工过程最大损耗比约为5%，本项目复合材料产品（含金属接收件）年产量为471.007t/a，其中，复合材料占产品质量的10%，机加工仅对复合材料进行加工，则复合材料边角料产生量为2.36 t/a。

2、危险废物

（1）废树脂桶

树脂桶产生于预浸料间。根据业主提供资料，项目全年树脂用量20t，1000L树脂桶产生量约18个。废树脂桶废物类别属“HW49其他废物”；废物代码为“900-041-49”；危险废物分类为“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废气包装物、容器、过滤吸附介质 ”；危险特性具有“毒性、感染性”。废树脂桶委托有危废处理资质单位进行处理。

（2）废防水胶桶

防水胶桶产生于预浸料间。根据业主提供资料，项目全年防水胶用量3t，20kg防水胶桶产生量约150个。废防水胶桶废物类别属《国家危险废物名录》（2021版）中“HW49其他废物”；废物代码为“900-041-49”；危险废物分类为“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 ”；危险特性具有“毒性、感染性”。废防水胶桶委托有危废处理资质单位进行处理。

（3）废油漆桶

油漆桶产生于喷漆房。根据业主提供资料，项目全年油漆（含稀释剂及固化剂）用量24t，20L装漆桶产生量约930个。油漆桶废物类别属《国家危险废物名录》（2021版）中“HW49其他废物”；废物代码为“900-041-49”；危险废物分类为“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”；危险特性具有“毒性、感染性”。废油漆桶委托有危废处理资质单位进行处理。

（4）废活性炭

项目喷漆房废气经“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”装置净化后排放，运行期产生废活性炭废物类别属《国家危险废物名录》（2021版）中“HW49 VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的活性炭”；废物代码为“900-041-49”；危险特性具有“毒性、感染性”。

喷漆废气处理装置更换的废活性炭，根据经验系数，活性炭的吸附解吸寿命为6个月，活性炭吸附箱内活性炭填料重量约0.6t，每半年更换一次，废活性炭的产生量约为1.2t/a。废活性炭委托有危废处理资质单位进行处理。

（5）废润滑油

废润滑油主要来自于生产设备维修过程产生的废润滑油等，其产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW08废矿物油：车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，其废物代码为：900-214-08，委托有危废处理资质单位进行处理。

（6）漆渣

漆渣产生于喷漆房喷漆过程中，其产生量约为0.1t/a。漆渣废物类别属《国家危险废物名录》（2021版）中“HW12使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”；废物代码为“900-252-12”，危险特性具有“毒性、易燃性”。漆渣委托有危废处理资质单位进行处理。

（7）沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等

喷漆过程将产生一定量的沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等，预计每月产生10kg，年产生量为0.12 t/a。废物类别属“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”；危险废物分类为“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”；危险特性具有“毒性、感染性”。沾有油漆的废手套、拖把、废抹布委托有危废处理资质单位进行处理。

3、生活垃圾

生活垃圾产生于办公楼，其成分主要是办公垃圾及纸屑、废塑料袋等。项目员工设有150人，均不在厂区住宿。人员生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则项目生活垃圾产生总量为75kg/d、22.5t/a，产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。

固体废物产生量及处置去向见表4-4-1。

表4-4-1  固废产生及排放情况一览表

| 分类 | 固体废物 名称 | 生产单元 | 产生量 | 综合利用量 | 处置量 | 排放量 | 综合利用或处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固废 | 废玻璃纤维布边角料 | 织物间 | 0.6t/a | 0.6t/a | 0 | 0 | 集中收集后外售综合利用 |
|  | 未附着铝灰 | 热喷涂 | 1.25t/a | 1.25t/a | 0 | 0 |  |
|  | 废复合材料产品边角料 | 机加工 | 2.36t/a | 2.36t/a | 0 | 0 |  |
| 危险废物 | 废树脂桶HW49 | 预浸料 | 18个/a | 18个/a | 0 | 0 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理（危废暂存间利用厂区现有200m2的暂存间） |
|  | 废防水胶桶HW49 | 涂抹防水胶 | 150个/a | 150个/a | 0 | 0 |  |
|  | 废活性炭 HW49 | VOCs治理设施 | 1.2t/a | 0 | 1.2t/a | 0 |  |
|  | 废油漆桶 HW49 | 喷漆 | 930个/a | 930个/a | 0 | 0 |  |
|  | 废润滑油 HW08 | 机加工 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0 |  |
|  | 漆渣 HW12 | 喷漆 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0 |  |
|  | 沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等 HW49 | 喷漆 | 0.12t/a | 0 | 0.12t/a | 0 |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 职工生活 | 22.5t/a | — | 22.5t/a | 0 | 环卫部门统一收集处理 |

### 4.4.2 危险废物处置要求

（1）危险废物处置要求

项目依托厂区现有危废暂存间对废树脂桶、废防水胶桶、废油漆桶、废活性炭、废润滑油、漆渣及沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等进行临时储存，各种危废要求按规定储存，达到一定量后再交有资质单位统一处理。危废暂存间必须满足以下要求：

①危废暂存间内不同的危险废物必须分开一定距离，或采用隔板隔开贮存；

②危废暂存间不得有地下室或其他地下建筑物，其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定；

③危废暂存间应远离职工生活区；

④危废暂存间内应配备输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志；

⑤危废暂存间应安装通风设备，并注意设备的防护措施；

⑥危废暂存间需按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001提出的防渗、防流失等措施以及对贮存所构筑物要求进行建设。

（2）项目危废的运输

装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散，装有危险废物的容器必须贴有标签。对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

### 4.4.3危废暂存间依托合理性分析

项目依托厂区现有一间200m2危废暂存间。现有危废暂存间设有专人管理，采用密封设计，选址远离了人员活动区，且收集过程中与生活垃圾分开，减少了异味对员工的影响，设置位置是比较合理的。同时，项目设计过程中已做好防渗、防漏措施，地面、侧面均采用混凝土浇灌，不会对地下土壤、水体造成影响。项目危险废物贮存的过程中不会有有害气体逸出，在交接过程中暂存间与外环境连通，有少量异味产生，考虑到工作人员及周围居民住户的安全，评价要求危废暂存间外须设置警示牌，严禁非工作人员靠近危废暂存间。

## 4.5环境风险影响评价

### 4.5.1评价依据

4.5.1.1风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，结合本项目建设内容，本项目危险物质为：丙酮，危险物质相关理化性质及危险特性见表4-5-1。

表4-5-1  丙酮理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：丙酮 |  |  | 英文名：Acetone |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C3H6O |  | 分子量：58.08 |  | 国际编号：31025 | CAS号：67-64-1 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-94.7℃ |  |  |  | 沸点（℃）：56.05℃ |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.80 |  |  |  | 相对蒸气密度（空气=1）：2.00 |  |
|  | 饱和蒸气压：53.32kpa（39.5℃） |  |  |  | 燃烧热：1788.7 KJ/mol |  |
|  | 临界温度：235.5℃ |  |  |  | 临界压力：4.72Mpa |  |
| 毒性及健康危害 | 急性毒性： | LD50：317mg/kg LC50：316mg/kg |  |  |  |  |
|  | 侵入途径： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄露源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 【皮肤接触】脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。【眼睛接触】提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗就医。【吸入】迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。【食入】饮足量温水。催吐。就医。 |  |  |  |  |  |

4.5.1.2风险潜势初判

（1）危险物质数量及临界值比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C的规定：计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)：

（C.1）

式中：q1，q2....，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2.....Qn——.每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤<100；(3)Q≥100。

本次建项目涉及的危险物质为丙酮。查阅《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B，本次建项目涉及的危险物质的总量与其临界量比值Q值计算结果如下表。

表4-5-2  Q值计算结果一览表

| 危险物质 | 最大贮存量/t | CAS号 | 临界量/t | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙酮 | 1.34 | 67-64-1 | 10 | 0.134 |

经计算，本项目比值危险物质的总量与其临界量比值Q=0.34＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ。

4.5.1.3评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分依据见表4-5-3。

表4-5-3  环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。

### 4.5.2环境敏感目标概况

表4-5-4  环境风险保护目标表

| 环境要素 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离m | 属性 | 人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 城晋驿村 | W | 300 | 居住区 | 1278 |
|  | 柏井村 | NW | 1330 | 居住区 | 2100 |
|  | 莎沟村 | SW | 2200 | 居住区 | 414 |
|  | 故县村 | SE | 1520 | 居住区 | 1741 |
|  | 小屯庄 | S | 1830 | 居住区 | 858 |
|  | 蒲子村 | SE | 1470 | 居住区 | 400 |
| 地下水 | 区域浅层地下水 |  |  |  |  |
|  | 兰村泉域 |  |  |  |  |
|  | 莎沟村、小牛站村、蒲子村、大屯庄村等村庄水井 |  |  |  |  |
| 地表水 | 杨兴河 | N | 1000 | 地表水体 | / |
| 土壤 | 周边耕地 |  |  |  |  |

### 4.5.3环境风险识别

通过对工艺流程及原辅材料、燃料、中间产品、产品和“三废”污染物等分析，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 以及《危险化学品名录》对危险物质进行识别。本项目涉及的危险物质主要为丙酮、甲苯、二甲苯、甲醛和苯酚。本项目环境风险识别见表4-5-5。

表4-5-5  建设项目环境风险识别表

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存库房 | 丙酮 | 丙酮 | 危险物质泄漏及其引发的火灾、爆炸事故 | 大气、地表水、地下水 |

### 4.5.4环境风险分析

（1）危险化学品泄漏的风险影响

本项目涉及的危险化学品有：油漆、稀释剂、固化剂、丙酮和树脂。当包装破损发生泄漏时，将会产生仓库地面漫流并伴随有刺激性气味，当达到爆炸极限时甚至可能发生爆炸，对厂内及周边环保目标造成一定不良影响。

（2）火灾爆炸次生环境风险影响

项目涉及的部分原材料是可燃物质。一旦发生火灾，将会产生大量的财产损失，其至危及人员生命。火灾时将产生大量烟雾，其主要成分为除一般有机物完全燃烧产生的二氧化碳、水蒸汽外，还将有大量不完全燃烧生成的一氧化碳、小分子有机物、烟尘以及含硫的高毒性污染物。特别是一氧化碳、含氯和含硫原料燃烧后形成的毒性烟雾，对环境和人体健康危害很大。一般情况下，火场附近一氧化碳的浓度较高（浓度可达0.02%)，而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%)。因此，近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。资料显示，在火灾造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。烟尘是燃烧的主要产物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。含硫物质燃烧后典型产物为二氧化硫，二氧化硫是酸雨形成的源头之一，对人体呼吸道有强刺激作用，可致肺水肿造成直接死亡。

火灾发生时燃烧的产物对火场内及火场近距离的人群造成的影响通常较为强烈和直接，一般需立即疏散以防造成严重后果，具体疏散范围应通过安全评价另行得出。

对于疏散距离以外的区域，燃烧产物的影响相对缓和并且表现得较为间接，可能的影响包括在事件发生一段时间后呼吸道疾病发病率有所上升，年老及年幼人群总体健康状态在短时间内下降，敏感动物迁移离开本区域，敏感植物叶片枯萎掉落、不坐果等生理异常。但是本项目所存放的原料数量总体有限，火灾发生后通过及时施救能够尽快的控制，通过在火场喷射水雾等措施也有助于减少燃烧污染物进入外环境，因此即使出现火灾事故，所能影响到的区域也有限，一般不会超过下风向lkm的距离，且随着火灾的扑灭，污染物释放被切断，对周围环保目标环境空气质量只产生暂时性影响。

当发生燃烧、爆炸事故时，在处理过程中会产生大量的消防废水，消防废水水质复杂水量变化大，特别是可能直接夹带部分未燃烧的液体原料，因此如果没有进入事故池直接排放，对下游自然环境可能造成严重影响，具体影响包括：污染地表水；污染地下水导致无法作为饮用水或生活用水；污染土壤，导致土壤中有毒物质浓度超标或pH显著变化而无法耕种。

- 4.5.5 环境风险防范管理及应急要求

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率及事故发生后的环境影响。

4.5.5.1 生产管理防范措施

（1）厂区总平面布置根据厂内生产装置及安全、卫生要求合理分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距；总图布置的建筑防火间距严格按《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)设计。

（2）生产车间均设有两个以上的出入口，人流和货运应明确分开。

（3）道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，力求顺通、储存场所应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。道路的设计、车辆的行驶与装载、车辆驾驶员的管理必须符合《工业企业厂内铁路道路运输安全规程》（GB4387-1994），并设立标志。

（4）甲类、乙类、丙类仓库等厂房的耐火等级不低于二级。厂房间距应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)的有关规定。甲类厂房应采用不发生火花的地面，地面应平整并易清扫。甲类厂房的区域内不得配置与本车间无关的易引起火灾的设施和建筑物。

（4）强化管理，建立专职安全环保机构，制定完善的安全管理制度及岗位责任制，将责任落实到部门和个人。管理人员、操作人员接受相关的法律、法规、规章和安全知识、职业卫生防护和应急知识的培训，并接受考核合格后方可上岗作业。

（5）对操作人员进行岗前培训，制定安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业，并定期对操作人员进行安全操作考核，避免因严重操作失误而造成人为事故；

（6）建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响；

（7）及时预报和切断泄漏源，减少和降低危险出现概率。

（8）厂内严禁烟火，严防电线绝缘不良和产生火花，生产场所及储存区应设立明显的警示标志。

（9）生产中配备必要的防护、救援器材和设备，指定专人管理，定期进行检查和维护保养，确保完好。个人防护根据不同工种配备相应的防护帽、防护鞋、面罩、呼吸防护器等。

（10）生产设备和环保设备定期检查和维护，出现故障及时停产修理，防止污染物未经处理直接排放。

4.5.5.2 贮运安全防范措施

油漆、稀释剂、固化剂、丙酮及树脂等在运输和使用过程中的安全操作与管理对于防范突发性污染事故将起着重要的作用。因此，建设单位生产管理部门应将安全生产与环境保护摆在首要位置，加强对生产成品的运输、贮存的科学管理，建立严格的、可实施的安全生产规章制度及操作规程，加强职工的技术培训、专业培训、安全与工业卫生知识的教育，坚持持证上岗，对运输设备进行定期检查，从源头上降低风险的发生。

（1）喷漆车间及烘干房地面采用20cm厚防渗混凝土，内部道路加耐磨骨料面层，仓库地面为混凝土地面，渗透系数≤10-7cm/s，可防止污染土壤和地下水。

（2）仓库液体废物储存区设置围堰，液体废物泄漏时通过围堰阻挡液体外流。

（3）厂区内设置灭火器，出现起火事故时，利用灭火器进行灭火，产生的灭火废物作为危险废物交由有资质单位处理。

（5）原料区应设置禁止明火等标牌，厂内严格管理，分装和搬运作业要注意个人防护。

4.5.5.3 火灾爆炸事故防范措施

（1）厂内应配备消防沙等应急物资，发生液体危险废物洒落时，采用消防沙覆盖处理。

（2）本项目各生产车间和场所应配备相关的消防和灭火器材，并加强消防设备的日常维修保养，提高消防设施的合格率和完好率，使其保持良好性能状态。

（3）严禁将明火、火种带入库内，下班或作业结束后必须切断库内的电源。

（4）加强车间的强制通排风设施，保证车间拥有良好的空气环境，保障员工的身心健康。

（5）出现火灾事故时，当消防队赶到现场，应维护火场秩序，听从消防队的指挥，积极配合尽快灭火。

（6）生产车间、原料库应命令禁止明火，各生产环节设置消防器具，发现火情及时采取措施。建议厂区内配备有毒气体检测仪，发生火灾爆炸事故时，随时检测环境中的有害气体浓度，以便采取必要的处理措施。

4.5.5.4应急处置措施

火灾爆炸事故发生后，可采取的主要应急措施包括灭火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、泄压、转移、收集等。消防人员必须穿戴全身防护服；同时堵漏泄漏化学品，用水保持火场中容器冷却，用水喷淋保护切断泄漏源的人员。化学品毒气吸入者应迅速脱离现场至空气新鲜处，及时对症治疗。救援现场禁止吸烟、进食和饮水。在化学品泄漏发生火灾和爆炸无法控制的情况下，需立即通知当地环保部门、公安部门，必要时对处于污染范围内的人员进行疏离，避免发生人员中毒伤亡。如果化学品已进入附近水体，应立即通知环保部门；环保部门接报后应立即派环保专家和监测人员到现场进行监测分析。

废气处理设施发生故障时，立即对废气处理设施进行检修，必要时关闭产生废气的生产单元。

为收集事故可能产生的泄露物料和消防废水，本项目可依托厂区西南角设置的1座容积为4000m3的事故水池。

4.5.5.5 应急预案

风险应急预案是为了针对重大风险事故发生时所设定的紧急补救措施，避免更大的人员伤亡和财产损失，在突发的风险事故中，能够迅速准确地处理事故和控制事态发展，把损失降低到最低限度。根据有关法律法规，坚持“预防为主”的指导思想兼有“统一指挥、行之有理、行之有效、行之为速、将损失降到最低”的原则及本工程特点，预编制本项目风险事故应急预案，做好安全防护、应急监测、应急报告和应急联动。

表4-5-6  应急预案纲要

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、仓库、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 实施二级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、站内邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 制定有关的环境恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

### 4.5.6环境风险评价结论

本项目环境风险主要为火灾爆炸和化学品泄漏引起的风险，根据调查目前行业风险事件发生情况，而本项目的风险处于可接受水平，可以确定本项目的建设，风险水平是可以接受的。建设单位应及时进行安全预评价，按要求落实好风险防范措施，并委托专业机构制定完善的环境应急预案并定期演练，其环境风险可控。

4.6地下水环境影响分析

4.6.1总论

4.6.1.1项目行业类别

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别属于“K机械、电子”中的“76、航空航天器制造”项目，需要编写环境影响报告书，因此，地下水环境影响评价项目类别属Ⅲ类。

4.6.1.2地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。分级原则见表4-6-1。

表4-6-1  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据《太原市兰村泉域水资源保护条例》，兰村泉域分别划分了一级、二级、三级保护区，本项目位于兰村泉域三级保护区范围内，地下水敏感程度属于敏感。

4.6.1.3评价工作等级分级

地下水环境影响评价工作等级可根据表4-6-2确定。

表4-6-2   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由于本项目为Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为敏感，因此确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

4.6.1.4地下水调查评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境调查评价范围包括与建设项目相关的地下水环境保护目标和敏感区域，并结合本项目周边的地形地貌、地质、水文地质及河流发育的情况，结合当地潜水地下水流向由东北向西南，考虑厂区上游地下水背景区、项目建设区、项目建设区附近的地下水敏感点及其下游地下水可能被影响的区域。确定本项目地下水调查评价范围为：西北以杨兴河为边界（AB边界），东南以中社河为边界（CD边界），东北以故县村-良种场至杨兴河的连线为边界（AD），西南以小牛站村、大屯庄村连接杨兴河、中社河为边界（BC），其中，西北、东南边界分别以杨兴河、中社河为边界，该边界侧向切割地下水流向，概化为以第二类流量边界，东北、西南边界平行于等水位线，概化为定水头边界，合计约17km2范围。本项目地下水调查评价范围见图4-6-1。

4.6.1.5地下水环境保护目标

根据本项目区域的水文地质条件及钻孔柱状图，确定评价区内的潜水含水层为地下水环境影响评价目标含水层和地下水环境保护目标；同时，根据区域地下水流向确定的厂区下游的分散式饮用水水井和兰村泉域也作为本次地下水环境影响评价的保护目标。

地下水环境保护目标一览见表4-6-3，地下水环境保护目标见图4-6-2。

表4-6-3  地下水环境保护目标表

| 序号 | 敏感目标 | 井深（m） | 井口标高 （m） | 水位标高 （m） | 方位 | 距离（m） | 含水层类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莎沟村中饮用水井 | 80 | 910 | 878 | SW | 2000 | 松散岩类孔隙水 |
| 2 | 小牛站村东饮用水井 | 100 | 900 | 875 | SW | 2900 | 松散岩类孔隙水 |
| 3 | 蒲子村饮用水井 | 120 | 930 | 882 | S | 1700 | 松散岩类孔隙水 |
| 4 | 大屯庄村饮用水井 | 65 | 905 | 876 | SW | 3400 | 松散岩类孔隙水 |
| 8 | 兰村泉域 | 项目位于兰村泉域三级保护区内 |  |  |  |  |  |
| 9 | 评价区潜水含水层 | 评价区的第四系孔隙潜水含水层，面积17km2 |  |  |  |  |  |

4.6.2 区域地质及水文地质条件

4.6.2.1评价区地形地貌

本项目评价区位于杨兴河、中社河之间，根据区域资料，项目评价区位于阳曲县黄大盆地，属于平原地貌特征，从微地貌类型来看，评价区杨兴河东岸、中社河西岸属于河流堆积型平原地貌，中部为东、西山山前倾斜平原，评价区整体呈中部高、两侧低，东北高、西南低，地形高程在980～890m之间，其中最高点在评价区最北端（A点），最低点位于评价区最西端（B点），评价区整体上地形坡度较缓，属于典型的盆地平原区。

4.6.2.2调查评价区地层及地质构造

根据区域钻孔揭露，评价区主要出露地层为第四系全新统（Q4）、第四系上更新统（Q3），其中第四系全新统大面积出露于评价区杨兴河、中社河河谷区域及评价区中部，第四系上更新统（Q3）在评价区西南部小范围出露，下部发育第四系中更新统（Q2）、下更新统（Q1）、第三系上新统（N）、奥陶系地层（O），第四系（Q）地层为区域浅层水主要含水岩层，厚度大于170m，奥陶系（O）地层为区域岩溶水主要含水岩层，厚度约为400m；根据调查，项目评价区不存在不良地质构造，距离评价区较近的分别为范庄断裂与侯村断裂，其中范庄断裂距离评价区2km，距离侯村断裂2.5km，断裂对松散岩类地层的分布连续性及地下水的储运没有影响。

4.6.2.3调查评价区水文地质条件

（1）主要含水层

按埋藏特征，项目区地下水主要为第四系孔隙潜水和承压水。

调查评价区位于盆地平原区，孔隙含水层为第四系全新统（Q4）和上更新统（Q3）松散堆积物，区内形成数层粉质粘土、粉质沙土、粘土夹砂层互层，其中上部含水层富水性较差，由于蒸发强烈水质较差，且常年超采，已近疏干，下部孔隙潜水含水层主要岩性为中粗砂，富水性中等，在评价区中部水位埋深在30-60m之间，在杨兴河与中社河两侧的河谷地带相对埋深较浅，孔隙潜水含水层地下水流向受地形控制，整体由东北向西南径流；上层潜水含水层下部连续分布4-6层中粗砂岩层，富水性中等，中粗砂岩层中间夹数层粘土层，形成了下部的微承压含水层，因此，项目调查评价区含水系统为潜水-微承压含水系统；调查评价区潜水-为承压含水层广泛分布，含水岩层完整性极好，整体而言，含水系统主要接受上游同层含水层的径流补给，也接受大气降水补给，同时受区域打井较多的影响，透过井孔揭穿天窗接受上部浅层含水层的越流补给，主要排泄途径为人工开采，以及向下游兰村泉域大漏洞排泄。

（2）主要隔水层

A、石炭系中统本溪组隔水层

沉积厚度一般在30m左右，以泥岩为主，夹薄-中厚层砂岩和薄层灰岩。由于泥岩地层厚度大，且全区普遍发育因而构成了良好的隔水层。但在地裂发育地带各含水层存在水力联系。

B、第三系紫红、棕红色粘土及亚粘土

主要为棕红色、紫红色粘土及亚粘土，阻隔上下各含水层层间的水力联系，起层间隔水作用。

C、第四系粘土、粉质粘土

受区域冲积、洪积作用形成的粘土及粉质黏土层，是区域浅层孔隙水之间的弱隔水层，区内广泛分布，导致区域下部的孔隙潜水呈现弱承压性，近年来上部含水层超采逐渐疏干，同时，受区域降落漏斗影响，弱承压含水层逐渐转变为承压无压含水层，向漏斗四周径流。评价区水文地质平面见图4-6-3，评价区水文地质剖面见图4-6-4。

4.6.3厂址水文地质条件

4.6.3.1厂址区域地层岩性

根据项目区及周围地质现场调查，并收集了部分区域地址及钻井资料，项目区域揭露的地层由老至新简述如下：

1、奥陶系中统下马沟组（O2X）

该组地层埋深约450m，厚度96m，主要岩性上、中部以厚层石灰岩及豹皮状灰岩为主，其次为白云质灰岩，呈青灰色或浅青灰色，质纯性脆，中夹薄层泥灰岩及泥质灰岩；

2、奥陶系中统上马沟组（O2s）

该组地层埋深约356m，厚度193m，主要岩性为白云质灰岩、下部为泥灰岩、局部石灰；

3、新近系上新统（N2）

该组地层埋深约60-122m，厚度83m，其中粘土层厚度为30m，岩性为棕红色粘土，较硬，可塑性好，中夹若干层卵砾石及中、细砂，下部为厚层卵砾石层，卵砾石主要成分为石灰岩。

4、第四系下更新统（Q1）

该组地层埋深在65m，厚度35m，岩性以粘土为主，夹灰白色泥灰岩及钙质胶结砂岩等，呈饱和状态，棕红色、稍湿、硬塑，土质比较致密，属河湖相沉积。

5、第四系中更新统（Q2）

该组地层厚度约20-80m，平均厚度约为40m，岩性以粉质粘土为主，常夹有粉土、棕红色、局部棕黄色，稍湿，硬塑状态，下部有潞安砾石层，呈饱和状态。

6、第四系上更新统（Q3）

该层在盆地平原区广泛分布，厚度3-20m，平均厚度约为15m，岩性以粉土为主，常夹有少量粉质粘土，局部多含有大小不等的礓石，土黄色、褐黄色、稍湿、表层比较疏松，以下中密。

4.6.3.2厂址包气带地质特征

根据场地岩土工程勘察报告揭露，拟建场地地基土自上而下依次为：上部为第四系全新统人工堆积层（Q42ml），岩性为素填土；其下为第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl），坡洪积成因，岩性为黄土状粉土、粉土。场地范围内地基土从上至下划分为四层，厂区工程地质剖面见图4-6-5，现依层序分述如下：

第①层第四系全新统人工堆积层（Q42ml）素填土：主要以粉土为主，含云母、煤屑、砖屑及植物根系等，偶含砖块，稍湿，呈稍密状态，轻度较低，系人工堆积而成，堆积时间较短。该层层厚介于0.80~1.90m之间，平均厚度为1.27m，层底埋深介于0.80~1.90m之间，层次标高介于933.93~936.12之间。该层在场地内局部存在。

第②层第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）黄土状粉土：褐黄色，含云母、煤屑、钙质菌丝及氧化物等，虫孔发育，夹粉质粘土、砾沙及卵石薄层，局部含巨厚卵石透镜体，无光泽反应，干强度和韧性低，稍湿，呈稍实状态，该层土具有湿陷性，湿陷系数为0.015~0.090，平均值为0.034，湿陷性中等~强烈，天然孔隙比平均值为1.005，天然含水量平均值为11.1%，压缩系数平均值为0.486Mpa-1，属中等偏高压缩性土。该层中存有巨厚卵石透镜体，主要分布于场地东北部。在该层表层普遍存有约0.50m耕土层。该层层厚介于5.30~12.60m之间，平均厚度为8.58m，层底埋深介于5.30~12.60m之间，层次标高介于922.79~936.31之间。

第③层第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）黄土状粉土：褐黄色，含云母、煤屑、钙质菌丝及氧化物等，有少量虫孔发育，夹粉质粘土、砾砂及卵石薄层，无光泽反应，干强度和韧性低，稍湿，呈稍实状态，该层土具有湿陷性，湿陷系数为0.015~0.039，平均值为0.019，湿陷性轻微~中等，天然孔隙比平均值为0.926，天然含水量平均值为12.7%，压缩系数平均值为0.2550.486Mpa-1，属中等压缩性土。该层中有卵石薄层透镜体，平面位置主要分布于场地东部。该层层厚介于2.40~7.40m之间，平均厚度为4.72m，层底埋深介于7.50~18.80m之间，层次标高介于918.99~926.10之间。

第④层第四系全新统洪冲积层（Q4al+pl）粉土：黄褐色，含云母、煤屑及氧化物等，稍湿~湿，中密状态，摇震反应中等，无光泽反应，干强度及韧性低。压缩系数a1-2介于0.09~0.35Mpa-1之间，平均0.187 Mpa-1，属中等压缩性土。该层分布于整个厂区，最大揭露厚度12.5m。

根据渗水试验的结果，厂址包气带渗透系数为4.60×10-4cm/s，折0.389m/d。

4.6.3.3厂址地下水含水层特征

项目区位于阳曲县黄大盆地中部，属于盆地平原区，根据含水介质的岩性特征与地下水的贮存条件，区内地下水分为两类，即碳酸盐类岩溶裂隙水含水组、松散岩类孔隙含水组。本次主要目标含水层为松散岩类孔隙潜水含水层，其主要特征如下：

本项目潜水含水层岩性为第四系中更新统中粗砂层，属于第四系中下更新统孔隙潜水含水层，含水层厚度约为15m，水位埋深约为55m，水位、水量受季节影响较大，富水性中等，根据区域地层资料显示，项目区域含水层上覆约35m厚的粘土层，形成相对隔水层，项目区域局部区域为弱承压含水层，由于区域松散岩类孔隙水常年超采，含水层由承压向无压改变，实际上形成潜水，孔隙水水质一般，水化学类型为HCO3·SO4-Ca·Mg·Na型，总硬度约为200-288mg/L。

4.6.3.4厂址地下水补给、径流、排泄条件

厂区潜水含水层流向主要受地形、地层因素控制，其流向为由东北向西南径流，主要接受大气降水的垂直入渗补给与上游含水侧径流补给，排泄方式主要为人工开采排泄和下游区域排泄。

评价区典型打井柱状见图4-6-6；厂址工程地质勘查钻孔柱状见图4-6-7；厂址工程地质勘查剖面见图4-6-8。

4.6.4 地下水环境影响评价

4.6.4.1施工期对地下水环境的影响分析

施工期间的废水主要为施工车辆清洗废水和施工人员生活废水等。针对施工期车辆冲洗废水，环评要求在施工场地设置一座5m3的临时水池收集车辆冲洗水回用于施工场地洒水和车辆冲洗，也可以节约施工中自来水的用量；生活污水经厂区内隔油沉淀池处理后回用于厂区抑尘洒水，不外排。

综上所述，本项目施工期废水由于产生量较少，形不成规模，同时全部回用不外排，对当地的地下水环境质量影响很小，且施工时间较短，随着施工期的结束，此影响也随着消失。

4.6.4.2运营期对地下水环境的影响分析

4.6.4.2.1项目运营期废水对地下水环境的影响分析

本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂，不会对地下水环境产生较大影响。

4.6.4.2.2项目原辅材料、固废对地下水环境的影响分析

本项目液态原辅材料全部为桶装存储于仓库内，本项目固体废物包括一般固废以及危险废物。其中生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理，废玻璃纤维布边角料、未附着铝灰、废复合材料产品边角料收集后外运综合利用，危险废物环评要求采用厂内设危废暂存库+定期送至危废处置单位进行处置的方式，在采取上述措施的情况下，避免了原辅材料及固废在露天堆存情况下产生淋溶液对地下水环境产生影响的风险。

本项目运营期对地下水环境可能产生影响的途径主要为原辅材料中的液态储料发生渗漏，项目涉及到的液态原料为油漆和树脂，本项目要求将全部液态原料在仓库内分区集中堆存于围堰内，不得乱堆乱放，并对甲类仓库进行重点防渗，在下游布设跟踪监测井，以及专人定期巡查，发现油漆桶有破损或跟踪监测数值异常的情况下及时处理，避免液态原料持续渗漏。同时评价要求企业控制液态原料在厂内的储存量，不得超过正常生产情况下两个月的使用量，可以进一步降低污染物发生渗漏的风险。

综上所述，本项目正常状况下，运营期生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂，原辅材料和固废等均得到合理处置，不会对地下水环境产生较大影响；非正常状况主要为液态原料包装桶发生破损情况下的污染物渗漏，评价要求将全部液态原料在甲类仓库内分区集中堆存于围堰内，不得乱堆乱放，并对甲类仓库进行重点防渗，在下游布设跟踪监测井，以及专人定期巡查，发现油漆桶和树脂桶有破损或跟踪监测数值异常的情况下及时处理，可以及时有效的将污染源切断，避免液态原料持续渗漏，另外控制液态原料在厂内的储存量，进一步降低了污染物发生渗漏的风险；同时地面采取重点防渗后，污染物也很难下渗进入到地下水含水层中，因此即使在非正常状况下，本项目运营期也很难有污染物下渗进入到地下水含水层中，不会对地下水环境产生较大影响。

4.6.4.2.3项目对集中式饮用水水源地的影响分析

距离本项目最近的水源地为阳曲县集中式饮用水水源地(县自来水1带、2#岩溶井)，位于县政府东北约lkm处，主要开采当地奥陶系中统上马家沟组(0zs)岩溶水，距离本项目约5km。本项目正常状况下，本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂；原辅材料和固废等均得到合理处置，不会对地下水环境产生较大影响，即不会对阳曲县集中式饮用水水源产生较大影响。非正常状况下，根据前述分析可知，运营期很难有污染物下渗进入到地下水含水层中，因此不会对第四系松散岩类孔隙含水层产生较大影响。

4.6.4.2.4项目对兰村泉域的影响分析

本项目位于兰村泉域三级保护区内，距离一级保护区边界约15.1km。

根据《山西省泉域水资源保护条例》第十一条：在重点保护区以外的泉域范围内，应遵守下列规定：（一）控制岩溶地下水开采；（二）合理开发孔隙裂隙地下水；（三）严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目；（四）不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。

根据《太原市兰村泉域水资源保护条例》第十条：在三级保护区内，控制倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；控制开采深层岩溶地下水，合理开采孔隙、裂隙地下水；严格控制新建耗水量大的建设项目；禁止擅自挖泉、截流、引水；禁止将已污染与未污染含水层的地下水混合开采。

本项目不开采地下含水层，不属于高耗水、高污染的工程项目，不涉及挖泉、截流、引水等工程，没有利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。因此项目的建设不违背《山西省泉域水资源保护条例》和《太原市兰村泉域水资源保护条例》的相关要求。

本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂，原辅材料和固废等均得到合理处置，不会对地下水环境产生较大影响，即不会对兰村泉域产生较大影响；非正常状况下，根据前述分析可知，运营期很难有污染物下渗进入到地下水含水层中，不会对第四系松散岩类孔隙含水层产生较大影响。同时根据地层揭露，第四系潜水含水层与深层岩溶水水利联系较弱，第四系潜水含水层与深层岩溶水之间有较厚的隔水层，对深层岩溶水有很好的保护作用，因此，本项目运营期在采取有效的防渗措施后，不会对兰村泉域造成明显影响。

综上所述，本项目运营期不会对兰村泉域产生较大影响，项目的建设不违背相关法律法规的要求。

4.6.4.2.5项目对分散式饮用水井的影响分析

本项目调查评价范围内，厂区下游的分散式饮用水水井共有4眼，4眼均开采第四系松散岩类孔隙含水层。莎沟村中饮用水井距离项目2.00km，小牛站村东饮用水井距离项目2.90km，蒲子村饮用水井距离1.70km，大屯庄村饮用水井饮用水井距离3.40km。

本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂，原辅材料和固废等均得到合理处置，不会对地下水环境产生较大影响，即不会对村庄分散式饮用水源产生较大影响；非正常状况下，根据前述分析可知，运营期很难有污染物下渗进入到地下水含水层中，不会对第四系松散岩类孔隙含水层产生较大影响。

4.6.6 地下水环境保护措施

4.6.6.1源头控制

源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（1）加强施工期环境管理，做好水土保持工作，弃土临时堆放场地做好苫盖、拦挡、排水措施；施工场地内设置一座5m3的临时水池收集车辆冲洗水回用于施工场地洒水和车辆冲洗，不外排；施工期生活污水经厂区内现有隔油沉淀池处理后回用于厂区抑尘洒水，不外排；

（2）运营期废水采取分质分类处理方法，经厂内污水处理站处理后送至青龙污水处理厂；

（3）对于本项目依托的危废暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定，本次评价要求采取如下防治措施：危险废物暂存间要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；设立危险废物警示标志，并由专人进行管理；危险废物暂存间采取抗渗混凝土结构，铺设2.0mm厚防渗土工膜，渗透系数K≤10-10cm/s，衬层上建有渗滤液收集清除系统。对装有危废的容器进行定期检查，发现容器泄漏损坏时必须立即采取措施，将危废装入完好容器中；储存间内清理出来的泄漏物，也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。

（4）为防止本项目生产过程中发生跑冒滴漏或抛洒的现象，对地下水环境产生影响，本次评价要求对项目厂区地面全部进行硬化处理。

（5）由于本项目可能对地下水环境产生影响的污染源主要为液态原料包装桶的破损，因此评价要求企业液态原料在厂内的储存量不得超过正常生产情况下两个月的使用量。在控制储存量的情况下，可以进一步降低污染物发生渗漏的风险。

综上所述，本项目采取了严格的地下水防护措施，有效减少了污染物的跑、冒、滴、漏现象，从源头上降低了项目生产可能对地下水环境产生影响的风险。

4.6.6.2分区防控

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出以下防渗技术要求，具体见表4-6-4。项目防渗分区见图4-6-9。

表4-6-4 分区防控措施

| 序号 | 场地 | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆、烘干房 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s |
| 2 | 预浸料间 |  |  |
| 3 | 甲类库房 |  |  |
| 4 | 危废暂存间 |  | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s |
| 5 | 生产车间 | 一般防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |
| 6 | 固废暂存间 |  |  |
| 7 | 场内道路 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 |

1.重点防渗区

地面重点防渗区应符合下列规定：

通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。确保防渗性能应与6.0米厚的粘土层等效（粘土渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），危险废物暂存间需达到K≤1×10-10cm/s。

图4-6-9（1）重点防渗区地面结构示意图

2.一般防渗区

一般防渗区指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。一般污染防渗结构示意图如下：

图4-6-9（2）一般污染区防渗结构示意图

通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。确保防渗性能应与1.5米厚的粘土层等效（粘土渗透系数1.0×10-7cm/s）。

3.简单防渗区

除重点污染防治区、一般污染防治区外的其它建筑区划为简单防渗区。

简单防渗区需对基础以下原土夯实，对地面进行平整压实，在上层铺设10～15cm水泥进行硬化。

4.6.6.3污染监控

本次评价给出地下水污染监控计划，目的在于对水质污染及时预警，并采取合理的补救措施。

（1）监测点位

在本项目厂区可利用前三期项目的监测井作为本项目监测井。其中，利用厂区东边界监测井为上游背景值监测井，利用厂区西南角监测井为下游跟踪监测井，利用三期罐区西南监测井为厂区中部对照监测井，井深均以不管穿潜水含水层底板为准。

监测井具体布设情况见表4-6-5。跟踪监测点位布设情况见图4-6-11。

表4-6-5  跟踪监测井布设情况

| 编号 | 位置 | 井深要求 | 监测层位 | 井结构 | 监测频次 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区东边界，为上游 | 以不贯穿潜水含水层底板为准 | 潜水 | PVC套管 | 每年枯水期监测一次 | 基本水质因子 | 利旧 |
| 2 | 厂区西南角，为下游 |  |  | PVC套管 | 单月采样一次，全年六次 |  | 利旧 |
| 3 | 三期罐区西南侧，为厂区中部 |  |  | PVC套管 |  |  | 利旧 |

（2）监测项目

基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群共21项；

（3）监测频率

上游背景值监测井每年枯水期监测一次，下游污染控制监测井逢单月采样一次，全年六次。

（4）监测数据管理

上述监测结果应按相关规定及时建立档案，并定期向所在地环境保护行政主管部门汇报。公开常规监测数据。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，及时采取相应措施。

4.6.6.4应急响应

为了及时准确地掌握项目场地周围地下水环境污染状况，建议建立地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。

4.6.7 地下水环境影响评价结论

4.6.7.1环境水文地质现状

项目厂址位于太原市阳曲县黄寨镇城晋驿村东300m，海拔高度940m，根据场地岩土工程勘察报告及供水井成井柱状图，项目厂址表层覆盖第四系粘性土夹砂层，约55m，随着地层深度逐渐变深，地层由第四系全新统、上更新统向石炭系奥陶系发展，柱状图揭露地层显示，项目厂址区域有中更新统潜水含水层，含水层岩性为中粗砂、中粗粒石英长石砂岩，埋藏深度约为55m，属于中等富水区。

项目场地大面积粘土夹砂层覆盖，埋深较深约，主要接受大气降水和上游潜水的补给，地下水的径流方向由东北向西南，主要排泄途径为人工开采、补给下游潜水。

4.6.7.2地下水环境影响

本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂，同时评价要求企业对污废水收集储存处理等设施全部进行防渗处理；固废全部得到合理处置，不会乱堆乱放产生渗滤液入渗地下水含水层。综上所述，正常状况下，项目运营期废水和固废不会对浅层潜水产生较大影响。

根据地层揭露，第四系潜水含水层与深层岩溶水水利联系较弱，第四系潜水含水层与深层岩溶水之间有较厚的隔水层，对深层岩溶水有很好的保护作用，因此，本项目运营期在采取有效的防渗措施后，不会对该含水层产生较大影响。

4.6.7.3地下水环境污染防控措施

本项目采取了严格的地下水防护措施，有效减少了污染物的跑、冒、滴、漏现象，从源头上降低了项目生产可能对地下水环境产生影响的风险。

同时根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，对项目不同场地提出分区防渗要求。

4.6.7.4地下水环境影响评价结论

综上所述，在项目施工期间和运营期间加强管理，严格遵循地下水环境防治与保护措施以及环评要求，本项目对地下水环境影响较小，地下水环境影响整体上可以接受。

4.7土壤环境影响分析

4.7.1总论

4.7.1.1土壤环境影响类型

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录B 建设项目土壤环境影响识别表，确定本项目土壤环境影响类型。

本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，施工期主要为厂房建设、设备安装及调试；营运期主要为复合材料的生产制作。结合本项目工程分析，对土壤环境影响途径识别如下：

（1）地面漫流影响

本项目生产、生活污水全部依托三期工程污水处理装置处理后排入污水处理厂，不外排，不会形成地面漫流，因此废水不会通过地面漫流途径对土壤环境造成影响。

（2）下渗途径影响

本项目产生的固体废物包括一般固废及危险废物。

一般固废主要为生活垃圾、废玻璃纤维布边角料、未附着铝灰、废复合材料产品边角料，评价要求完善厂区垃圾箱布置，保证一般固废按时清运，做到合理处置；危险废物为废树脂桶、废防水胶桶、废活性炭、废油漆桶、废润滑油、漆渣和沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等，评价要求暂存于危废暂存间并委托有资质的单位统一处理。

本项目固废能得到合理处置，物料堆存过程中通过下渗途径对土壤环境造成的影响较小。

（3）大气沉降

本项目喷漆、晾干工序排放的有机废气可能通过大气沉降进入土壤，对区域土壤环境造成影响。

综上，项目营运期土壤环境影响类型与影响途径见下表。

表4-7-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7.1.2项目行业类别

依据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表判定，本项目属于“制造业”中“设备制造”，同时，本项目涉及喷漆工序，使用有机涂层，为Ⅰ类项目。

4.7.1.3评价工作等级判定

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本项目占地面积60225m2（6.0255hm2），占地规模为中型（5~50hm2），厂区周围分布有耕地，敏感程度为敏感，项目属于“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”，属于Ⅰ类项目，因此，本项目土壤环境评价工作等级为一级。

土壤环境污染影响型评价工作等级划分表见下表。

表4-7-2  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表判定，本项目评价等级为一级评价。

4.7.1.4调查评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）表5现状调查范围，确定本项目土壤环境现状调查评价范围为：占地范围内全部，占地范围外1km范围内。

4.7.2土壤环境现状调查与评价

4.7.2.1土地利用类型调查

根据《2015年第二次全国土地调查缩编数据成果》及GB/T21010-2007《土地利用现状分类》的要求，本项目占地范围内原主要土地利用类型为旱地及其他草地，土地利用现状分类编码分别为013和043。

现根据阳曲县县城总体规划要求，本项目属于规划中的城晋驿工业组团，根据GB/T21010-2017《土地利用现状分类》要求，项目占地范围内土地利用类型为工业用地，土地利用现状分类编码0601。

根据2020年遥感影像目视解译结果及实地调查，2020年项目地土地利用为工业用地，本项目周边土地利用类型以旱地（编码0103）、工业用地（编码0601）、城镇住宅用地（编码0701）为主，与《中华人民共和国土地管理法》“三大类”对照，本项目占地范围内均为建设用地，占地范围外以建设用地、农用地为主。

4.7.2.2土壤类型调查

根据《山西省地图集-1：150万土壤类型图（1995年）》，本项目评价范围内土壤类型为褐土—褐土性土，土壤类型详见图4-7-1。

褐土，是我国北方地区的主要农业土壤，其属于半淋溶土纲下的一个土类，为半湿润暖温带地区碳酸盐弱度淋溶与聚积，有次生黏化现象的带棕色土壤。褐土的表土呈褐色至棕黄色；剖面中、下部有粘粒和钙的积聚；呈中性（表层）至微碱性（心土层）反应。土壤剖面构型为有机质积聚层-粘化层-钙积层-母质层。

（1）剖面形态

A层（表土层）：一般厚度20～25cm，暗棕色（10YR4/4～4/6），腐殖质含量10～30k/kg 。一般质地为轻壤，多为粒状到细核状结构，疏松，植物或作物根系较多，向下逐渐过渡。

B层（心土层）：厚度50～80Cm左右，颜色棕揭，即所谓艳色的粘化层（7.5YR4/6－5YR4/4），一般质地为中壤—重壤，核状结构，较紧实，结构体外间或有胶膜，明显程度因亚类而异。

C层（底土层）：根据母质类型而有较大的变异，如黄土状母质则疏松而深厚；如为石灰岩、沙岩等残积风化物质，则往往有石灰质残积；如为花岗岩等残积风化物质，则往往为微酸性；如在平原区，为其堆积物母质，而且有一定地下水位影响而产生潴育化过程，并有小的铁锰软质结核及锈斑等。

（2）剖面构型

典型的剖面构型为A-Bt-Ck或A-Bt-C等

（3）理化特性

1）饱和度：一般全剖面的盐基饱和度>80%；

2）pH值：7.0~8.2左右；

3）机械组成分析：褐土剖面的机械组成一般为轻壤—中壤，但粘化层则多为中壤—重壤，其<0.001mm的粘粒所示Bt/A≥1.2，高者可达1.5，由矿物粘粒所决定的交换量一般为40~50cmol/kg。

4）矿物分析：由于矿物风化处于初级阶段，其粘土矿物以水化云母和水云母层钾离子释放而形成的蛭石（含量20%~70%）为主，蒙脱石次之（10%~50%），少量的高岭石出现，则可能为母质的残留性状。由于这种矿物组成，所以粘粒的SiO2/R2O3一般为2.5~3.0。铁的游离度较高，Fed/Fet可达20%。

5）土壤有机质及养分状况：一般耕种的褐土，0~20cm的有机质为10~20g/kg左右，非耕种的自然土壤可达30g/kg以上。

6）土壤容重：一般说，它与土壤质地关系较大，一般表层容重为1.3g/cm3左右，低层为1.4~1.6g/cm3，沙性质地则稍大于此数，粘性质地则稍小于此数。

（4）亚类：褐土性土

土类以下的亚类划分主要根据其主要成土过程所表现的程度和有关附加过程的影响而在剖面构型上所产生的有规律的变化而进行划分。褐土性土于褐土区，由于种种原因，为粘化B层发育不明显的土壤，即A－（Bt）－C剖面特征。

根据GB/T17296-2009《中国土壤分类与代码》，将评价范围内土壤系统划分为土纲、亚纲、土类、亚类、土属、土种六个层级，具体分类见表4-7-3。

表4-7-3 评价区土壤类型层级划分表

| 层级 | 代码 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 土纲 | C | 半淋溶土 |
| 亚纲 | C2 | 半湿暖温半淋溶土 |
| 土类 | C21 | 褐土 |
| 亚类 | C217 | 褐土性土 |
| 土属 | C21711 | 黄土质褐土性土 |
| 土种 | C2171111 | 红立黄土 |
|  | C2171112 | 汾西立黄土 |

4.7.2.3 土壤环境理化特性调查

为了解项目评价范围内土壤环境理化特性，委托青岛康环检测科技有限公司采集评价范围内不同土地利用类型的土壤，并对土壤pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度进行了实验室测定。土壤理化特性调查表及理化特性统计结果分别见表4-7-4所示。

表4-7-4  土壤理化性质现场调查表

| 监测点位 |  |  |  |  | 现场记录 |  |  |  |  | 实验室测定 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 序号 | 经度 | 纬度 | 颜色 | 结构 | 质地 | 石砾含量% | 其他异物 | pH | 阳离子交换量cmol/kg（+） | 土壤渗透率（渗滤率） | 土壤容重 | 总孔隙度 | 氧化还原电位 |
| 占地范围内 | 热喷涂区域 | 1 | 112°42′56.82″ | 38°05′32.35″ | 黄棕色 | 团粒 | 轻壤土 | 10 | 无 | 8.44 | 10.0 | 0.68 | 1.80 | 20.0 | 259 |
|  |  | 2 |  |  | 褐色 | 团粒 | 轻壤土 | 5 | 无 | 8.33 | 0.68 | 0.80 | 1.71 | 26.0 | 253 |
|  |  | 3 |  |  | 褐色 | 团粒 | 轻壤土 | 5 | 无 | 8.51 | 1.80 | 0.74 | 1.76 | 27.5 | 228 |
| 占地范围外 | 厂址东北上风侧耕地 | 4 | 112°43′05.41″ | 38°05′41.72″ | 黄棕色 | 团粒 | 轻壤土 | 5 | 无 | 8.53 | 11.2 | 1.23 | 1.43 | 44.5 | 255 |

4.7.2.4 土壤环境利用状况调查

1、占地范围内土壤环境利用状况

根据《2015年第二次全国土地调查缩编数据成果》、2021年遥感影像目视解译结果、及现场调查结果分析，本项目占地范围内土地原为旱地，后规划为阳曲县转型发展产业园区，用地类型为工业用地。

本次项目拟占地面积约6.0255公顷，位于三期工程南侧的预留发展用地内。

一期工程于2013年4月开工建设，2014年12月进行试生产，建设主体包括办公楼、纯化车间、聚合车间、碳化车间、纺丝车间、污水处理站及罐区等。二期工程于2017年5月开工建设，2017年12月投产，区域北侧布置聚合车间和纺丝车间，南侧布置氧化碳化车间，中间以6.0米宽道路分隔。三期工程于2019年10月开工建设，建设周期18个月，拟建区域内北侧布置综合供水、制冷、空压、开闭所、综合仓库、划水车间、锅炉房、污水处理装置，中部为氧化碳化车间，南侧为纺丝车间、聚合车间、纯化装置区、罐区。本项目工程计划于2021年6月开工，建设周期12个月，主要建设一个综合厂房，内包括复合材料生产车间，机加工车间，喷漆车间等。

本项目不涉及取土。项目产生的弃土按照固体废物相关规定进行处理处置，确保不产生二次污染。

2、占地范围外土壤环境利用状况

根据《2015年第二次全国土地调查缩编数据成果》、2021年遥感影像目视解译结果、及现场调查结果分析，本项目占地范围外土地以为城镇居民用地、旱地、有林地及其他草地为主，部分旱地及有林地、其他草地规划为阳曲县转型发展产业园区，用地类型为工业用地。

4.7.3土壤环境影响评价

4.7.3.1预测评价范围

预测评价范围与现状调查评价范围一致，包括占地范围内全部及占地范围外1km范围内。

4.7.3.2预测评价时段

本项目污染途径主要为大气沉降，将污染源概化为面源，预测时段为项目运行全时段。

4.7.3.3关键预测因子

本项目主要影响途径为大气沉降，污染因子确定为外排有机废气中的非甲烷总烃（VOCs），关键预测因子选取甲苯及二甲苯。

4.7.3.4土壤环境影响预测

根据工程分析，拟建项目营运期喷漆、晾干工序外排废气对土壤环境造成影响。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中预测方法对拟建项目大气沉降对区域土壤环境影响进行预测，预测公式如下：

单位质量土壤中某种物质的增量计算公式：

SnIs-Ls-RsρbAD

式中：△S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋滤排出的量，g；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，取0.2m；

n——持续年份，a，取30。

本项目喷漆、晾干工序排放污染物主要为甲苯、二甲苯等挥发性有机物，大气沉降量少且常温下具有较强的挥发性，因此预测评价范围内单位年份表层土壤中甲苯、二甲苯的输入量极少。同时，大气沉降途径不考虑Ls与Rs，则本项目S→0。

单位质量土壤中某种物质的预测值计算公式：

SSbS

式中：S——单位质量表层土壤中某种物质的预测值，g/kg；

Sb——单位质量表层土壤中某种物质的现状值，g/kg。

根据土壤环境现状监测结果，各监测点位特征因子均未检出，Sb→0。

综上，则本项目S→0。

评价范围内各评价因子现状监测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）相关标准要求，采取环评要求的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，大气污染物对周围环境空气的贡献很小，沉降到土壤中比例很小，故对土壤的结构和理化性质不会产生明显的影响。

4.7.4土壤环境保护措施

4.7.4.1源头控制措施

减少工程排放的废气、废水污染物对土壤的不利影响，关键在于尽量从源头减少污染物的产生量。另外，对职工加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。

评价要求建设单位使用符合GB/T38597-2020《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》的成品油漆。同时建议建设单位优化生产工艺，将所用涂料逐步替代为水性、紫外光固化涂料及水性胶粘剂。

本项目喷漆车间产生的有机废气，经“喷淋降温塔+活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧”装置处理后，通过15m高排气筒排放。

针对各废气污染源排放的污染因子，采取了不同的废气污染防治措施，保证各污染源达标排放，从源头降低废气污染物进入土壤对土壤环境的影响。

4.7.4.2过程防控措施

本项目厂区对场地内部及厂界均进行了绿化，对污染物有一定的净化作用。通过绿化来降低大气污染物通过大气沉降进入土壤中的量，在污染环境条件下生长的植物，都能不同程度地拦截、吸附和富集污染物质。有的污染物质被吸收后，经过植物代谢作用还能逐渐解毒。因此，植物对大气环境具有一定的净化作用。

4.7.4.3跟踪监测计划

本项目土壤环境跟踪监测计划见表4-7-5。

表4-7-5  本项目土壤环境跟踪监测计划

| 序号 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆车间东侧 | 甲苯二甲苯 | 3年一次 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 |
| 2 | 厂界南侧 | 甲苯二甲苯 |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他地类筛选值 |
| 3 | 厂界西侧 |  |  |  |

4.7.5土壤环境影响评价结论

4.7.5.1评价结论

本项目土壤环境现状各点位监测结果均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求。项目土壤环境影响类型为污染影响型大气沉降类，通过采取源头控制、过程防控措施后，大气污染物对周围环境空气的贡献很小，沉降到土壤中比例很小，故对土壤的结构和理化性质不会产生明显的影响。结合项目特征及场地现状，布设3个土壤跟踪监测点位用于监控土壤中污染物的动态变化。

综上所述，在项目施工期和运营期加强管理，严格遵循土壤环境防治与保护措施以及环评要求，本项目对土壤环境影响较小，土壤环境影响整体上可以接受。

4.7.5.2土壤环境影响评价自查表

本项目土壤环境影响评价自查表如下。

表4-7-6  本项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （6.0255）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（西）、紧邻 敏感目标（耕地）、方位（东）、紧邻 敏感目标（耕地）、方位（南）、紧邻 |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 甲苯、二甲苯 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级☑；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）☑；b）☑；c）☑；d）□ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 见表4-7-4和4-7-5 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 |  | 0~0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 | - |  | 0~3m |  |
|  | 现状监测因子 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评 价 | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618☑；GB36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 甲苯、二甲苯 |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E☑；附录F□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（占地范围内全部，占地范围外1km内） 影响程度（微弱） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |  |
|  |  | 3 |  | 甲苯、二甲苯 | 3年一次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 环境影响可接受 |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.8生态环境影响分析

4.8.1总论

4.8.1.1评价目的

1.调查评价区域主要生态环境现状，了解生态系统特点与环境服务功能，并结合本项目污染物排放特征，分析工程生产排放的气态污染物、废水污染物、固体废物及噪声对当地农作物等自然生态环境的影响程度。

2.通过分析工程建设对区域土壤、土地利用、水土流失及农作物等的综合影响，评价工程施工和运行期间排放污染物对自然环境和社会环境的潜在影响，使人们在资源开发建设、提高生活水平的同时，能对其进行保护和管理，使各种资源保护对人类和可持续发展做出长期的贡献。

3.进一步加强厂区生产操作管理制度，保证污染治理措施的有效实施，为减少污染、保护环境提供依据。

4.8.1.2评价指导思想

1.评价要在全面分析本项目生产特点及排污状况、深入调查厂址所在区域水土流失、土壤类型、植被及农作物和经济作物种植种类、数量及分布等具体情况的基础上，针对性的分析本项目建设对当地生态环境的影响性质和影响程度。

2.评价要本着严谨的态度，科学认识当地的生态环境，并结合生态环境对本项目排放污染物的容量和稀释能力，确定应采取的生态环境保护措施，为区域生态环境管理提供科学依据。

3.评价应结合黄寨镇境内目前植被种类分布情况，分析本项目建设对区域林木生长的影响。

4.评价应加强工程占地改变土地功能和居民生活习惯对区域生态环境的综合影响。

5.评价应始终贯彻执行环境保护的政策和法规，体现政策的指导性和法规的严肃性。

4.8.1.3评价工作等级判定

《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中，依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地范围，判定生态影响评价工作等级。生态影响评价工作等级划分见表4-8-1。

表4-8-1  污染影响型评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2-20km2或长度50km-100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 注：位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析 |  |  |  |

本项目为工程占地范围为《太钢集团高端碳纤维千吨级基地三期工程年产1800吨高性能碳纤维项目》中的预留用地，用地属一般区域，主要影响区域局限于厂区范围，占地面积为6.0255hm2，小于2km2，因此生态评价工作等级为三级。

4.8.1.4评价范围

依据本项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和依存关系，综合考虑评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生态过程等生物地球化学循环过程的相关作用关系，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，确定本项目厂址占地范围为本次生态环境影响评价范围。

4.8.1.5评价方法及评价因子筛选

1、评价方法

（1）对环境空气、地下水等生态因子的污染影响分析以定量评价为主（见报告书各专题）。

（2）对农作物、植物物种等变化周期长、行为点多，难以用确切数字表达的生态因子，本评价将采用定性描述和定量分析相结合的方法进行。其中工程排放废气污染物对区域内农作物及种植物的影响主要以定量分析为主；对土壤、水土流失等生态因子的影响主要以定性分析为主，根据当地政府部门对评价区域的环境规划及目标指标，结合本项目的具体内容，类比分析工程生产排放污染物对此类生态环境的影响。

（3）对工程占地引起局部水土流失、改变地表功能和村民生活质量等社会经济环境的影响也将进行定性分析。

2、评价因子筛选

本次评价结合当地的生态特征，本项目生态评价因子筛选为：

（1）现状调查与评价因子

①土地利用：各类型土地利用构成、分布、面积等；

②植被资源：植被类型、组成、分布等；

③土壤侵蚀：侵蚀类型、侵蚀程度、侵蚀模数等；

（2）评价因子

土地利用、植被覆盖率、水土流失。

4.8.2生态环境现状调查与评价

4.8.2.1调查方法

本次环境现状调查主要采取以下三种方法：

1.收集现有资料，了解评价区自然物理、自然生态、社会经济和生活质量等有关基础内容。

2.收集当地各部门有关自然资源、自然保护区、珍稀和濒灭物种保护的规定、环保法规等资料，了解区域内是否有本评价所应重点关心的上述问题。

3.通过实地踏勘，分析工程施工及运营期间可能影响范围内的土壤、农作物、水文地质、井位分布及地表水现状。

4.8.2.2调查结果

1、区域自然物理环境

阳曲县属半干旱大陆性季风气候，四季分明，春季多风，夏季雨量集中，秋季行霜较早，冬季少雪。据多年资料统计，年平均气温8.7℃，极端最高气温38.2℃，极端最低气温—25.7℃；年平均降雨量为435.8mm，主要集中在6～9月份；年平均蒸发量为1949.3mm，年日照时数为2699.2小时，年平均风速2.3m/s，最大风速24m/s，全年主导风向为偏北风和西南风。

阳曲县属于山西省太原市，地处忻州与晋中盆地之脊梁地带。扼晋要冲，太原门户。东，西，北三面环山，南部低平。东临盂县，西连静乐县，古交市，南抵太原市，北接忻州市，东北与定襄县交界，东南入寿阳县毗连。境北系山系横亘东西，云中山系纵贯南北，因为并北屏障，号称太原之北大门。阳曲县全境地势东、西、北三面环山，中央和南部低陷，地形复杂，沟壑纵横。东西两端为石山区和土石山区，中部为狭长的盆地，是太原盆地的北端，全县海拔高度在800～2100m之间，土地总面积2070.67km2,其中土石山区、盆地、黄土丘陵和丘陵阶地区分别占全县总面积的51.7%、4.94%、20.63%和22.73%。

项目所在区域地貌属盆地平原区，地面大部为河流冲积的沉积层和支流洪积扇堆积层形成的缓台地。

2、区域自然生态环境

（1）土壤

阳曲县境内土壤分2个土类，5个亚类，19个土属，50个土种。褐土为县境内的主要土壤，面积达273.87万亩，占全县总面积的88.17%。草甸土是县境隐域性土壤，只有2.87万亩，占总面积的0.92%。项目所在地土壤类型为褐土。

（2）植被分布

阳曲县植物资源丰富，境内拥有耕地54.55万亩，牧坡108亩，有全国六大人工草场之一的阳曲县万亩示范草场。森林面积159.5万亩，宜林、宜草坡地180万亩，植被类型主要是温带针叶林、落叶、阔叶林、落叶林灌丛和灌草丛。林木主要有油松、落叶松、杨树、柳树等用材林以及苹果、梨、核桃、杏等经济林，珍稀植物主要有枸杞子、菟丝子、柴胡、薄荷等药用植物。人工栽培的粮食作物主要有谷子、玉米、高粱等20余种。全县森林覆盖率达15.8%。

项目所在地植被主要是农作物，即谷子、玉米。除农业植被外，林网以速生杨树为主，道路树主要有杨树、柳树、榆树等，灌木有怪柳、杠柳等，草类有蒿类、狼尾草、稗草等。

（3）野生动物

拟建项目所在区域内的野生动物比山区、丘陵区明显减少。据了解主要有喜鹊、麻雀、蛇、野兔、蝙蝠、黄鼠狼等。评价区未见珍稀、濒危野生动植物。

项目所在地主要以人工养殖动物为主，未见国家保护的动物分布。

3、评价区生态现状

本项目占地土地面积6.0255公顷，地形较为平坦，属于盆地平原区。本项目位于太原市阳曲县黄寨镇城晋驿村东，根据现场踏勘，项目所在区域属于太原市转型发展产业园区，厂区四周主要企业有三兴焦化、隆辉焦化等，区域生态环境受人工开发的影响，植被覆盖率较低，生态结构简单，生态系统单一， 根据调查，项目区域及周围未见需特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种及水生生物等，生态结构相对简单。

4.8.3生态功能区划和生态经济区划

4.8.3.1阳曲县生态功能区划

根据《阳曲县生态功能区划》，本项目所在区域属于ⅡA中部盆地水源涵养生态功能亚区，该区主要包括泥屯、大盂、黄寨三个小盆地。

该区主要的环境问题是：1、人口密度大，生态环境承载重，压力大，环境基础设施建设问题突出；2、工业和生活污水、废水、废物大量排放，造成环境空气污染严重、水环境污染较重；3、水资源严重不足，地下水超采，胁迫性极强、极敏感；4、绿化面积少。

该区的主要环境敏感性是：土壤侵蚀敏感性为轻度，环境敏感以不敏感为主，黄寨盆地西部盐碱化比较敏感。

该区的主要生态功能是：水源涵养。

该区的发展方向与环境保护措施是：1、调整产业结构、发展循环经济，提质、增量、增效，发展生态型、清洁型工业；2、采取有效措施，控制“三废”排放，加强城镇环境污染综合治理；3、因地制宜，建设风景林地、经济林、城市绿色防护林屏障体系，城市绿地生态体系，创造良好的人居环境；4、防止超采地下水，科学规划、合理调剂、实施保水、节水、蓄水工程。

阳曲县生态功能区划见图4-8-1。

4.8.3.2阳曲县生态经济区划

根据《阳曲县生态经济区划》，本项目位于优化开发区中的ⅢA黄寨城镇发展生态经济区，该区的生态服务功能为营养物质保持。

生态环境保护要求是：1、因地制宜，建设风景林地、经济林、绿色防护林屏障体系，创造良好的人居环境；2、加强城市生活水源地保护，保证城镇居民饮用水安全。

该区的发展方向是：

禁止：1、禁止区内企业污染物的超载排放；2、禁止对区内基本农田的破坏及侵占；3、禁止居民在居民区建设排污企业；4、严禁水源地周边污染的发生；5、禁止发展重工业；6、污染十分严重的工业企业以及不符合法律法规的应一律禁止。

限制：1、限制区域内天然气、石油和化工等产业的发展；2、区域内要逐步将生产农药类有毒物质的企业外迁；3、限制工艺、技术设备落后的电子企业建设；4、限制建设各类危险医疗物品的行业；5、没有三废处理设施或设施处理不完善的工业企业。

鼓励：1、继续加强和搞好生态示范基地建设；2、鼓励新型建材类企业的发展；3、鼓励新建物流类企业，建设大型物流类企业；4、鼓励拥有新技术冶炼制造企业的进驻；5、鼓励在太原工业区阳曲新区建设，特别是利用新技术、新工艺的企业的发展。阳曲县生态经济区划见图4-8-2。

4.8.4生态环境影响评价

工程项目一般包括施工期、生产运营期和服务期满三个阶段，不同生产阶段对环境的影响也有所不同。

工程生产过程中对环境空气、地表水、地下水等生态因子的影响评价在报告书各章节中已分别进行了具体论述，本章将着重于工程施工期以及生产营运期对区域内土壤、植被、农作物及土地利用等自然生态因子的影响分析，并分析其对社会环境的影响。

4.8.4.1施工期生态影响分析

由于工程在建设施工的过程中，存在地基开挖、厂房建设、物料运输、设备管道安装等活动，将不可避免地会动用较大的土石方量，占用土地，带来地面建筑垃圾堆积、运输和机械施工噪音、堆积物粉尘逸散以及建筑材料运输产生二次扬尘等污染问题。

1、工程占地对生态环境的影响

工程占地对生态环境的影响主要是由于工程建设而改变原有土地的使用性质。经现场踏勘，本项目拟选场地原属工业生态环境。在加强防治措施并加强绿化后，工程占地对周围的生态环境影响不大。影响主要表现为清理地面、土石方挖掘等活动，可能引起水土流失等方面。

2、施工期排污对生态环境的影响

施工期污染排放主要为土地平整、土方挖掘、厂房建设、物料运输、设备管道安装及现场搅拌等活动产生的扬尘和机械设备运转、交通设施运输产生的噪声。

工程在施工过程中大气污染主要为扬尘污染。对施工期尘污染控制，评价要求本项目施工过程中建设施工围挡，对物料进行遮盖、道路洒水抑尘，从根本上控制扬尘排放对周围环境的影响。

工程施工期间的水环境污染主要是施工过程中的生活污水、生活垃圾以及建筑材料在堆放过程受到雨水冲刷对周围地表水体以及当地地下水存在一定的不利影响。工程施工期间产生的噪声主要是工程机械在运行过程中产生的突发性非稳态噪声，对周围环境有一定的不利影响。固体废物主要是工程建筑垃圾以及生活垃圾，施工期间产生的固体废物由于不能进行较好的处理，一般随意堆放，存在着一定的视觉污染以及对地下水有潜在的影响。施工期应选择固定的建筑材料和垃圾存放地点，并定期运送。

本项目施工所产生的污染物成分均比较单一、危害较小，随施工期的结束，此种影响将会消失，不会对周围物种产生长远不利影响，属短期、可逆影响。

4.8.4.2运营期生态影响分析

1、对土壤的影响

工程生产对土壤的影响途径主要有两条，一为生产排污水及生产用水、设备冲洗水等废水无组织渗漏，二为生产性固体废物的堆积淋溶。污染物通过以上途径积存于土壤中，影响土壤的透气性，使土壤的物理、化学性质破坏，出现板结。

本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂。因此正常生产情况下，本项目生产废水对土壤的影响较小。

对于无组织渗漏的废水，评价要求将生产区所有裸露地面硬化并做好防渗处理。另外，对一些重点设备、容器、水池及输送管线等等附近更要按照防渗要求搞好防渗处理。在采取以上措施后，废水的无组织渗漏对土壤的影响不大。

本项目产生的固体废物主要一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。其中，危险废物经收集后暂存于项目厂区的危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置；生活垃圾送送当地政府指定地点处置。通过以上处理，本项目全部废物均得到了合理的利用或处置，可将固体废物对环境的不良影响降低到最小程度，因此，上述污染物不会对土壤造成大的不利影响。

2、对植物和农作物的影响

（1）本项目污染排放对物种影响的途径

本项目对厂区周围的植物和农作物的影响主要表现为生产废气通过空气附着在植物和农作物的叶片上，影响生物的光合作用和呼吸作用，因而降影响生长低产量。

（2）工程气相污染物对植物和农作物的一般性影响分析

植物容易受大气污染危害，首先是因为它们有庞大的叶面积同空气接触并进行活跃的气体交换。其次，植物不像高等动物那样具有循环系统，可以缓冲外界的影响，为细胞提供比较稳定的内环境。第三，植物一般是固定不变的，不像动物可以避开污染。

（3）本项目投产后对当地农业生态环境的影响分析

本项目在正常生产的情况下，废气污染物排放均已得到治理，对当地农作物和植物生长影响较小；废水全部排入青龙污水处理厂处理，对当地农业生态环境影响不大。

环境空气预测可以看出，正常生产情况下，本项目生产所排放的大气污染物的最大落地浓度能够满足相应的标准值要求，因此，本项目生产排污对周围农作物的正常生长基本不会构成影响。总体来说，本项目建设对当地农业生态环境的影响相对较轻。

3、非正常生产对生态环境的影响分析

与正常生产相比，本项目非正常生产工况时各种污染物排放较正常状态均有增加，对周围生态的影响也相对严重，但污染物的最大一次浓度值仍低于相应的标准要求，在废水处理设施发生事故时，可将各种废水收集在事故水池，保证废水不外排。尽管如此，本项目仍要加强管理，采取防范措施，对非正常事故予以高度的重视，而且要制定相应的应急措施，以确保在出现在爆炸、火灾时能及时进行救治，把对环境的影响控制到最小。

4.8.5生态环境保护措施

4.8.5.1建设期生态保护措施

项目在施工过程中应加强管理，采取尽量少占地、少破坏植被的原则，施工时要严格划定施工区域，将临时占地面积控制在最低限度，以避免造成土壤和植被的大面积破坏，使生态系统受到威胁。施工过程中的挖填土要合理堆放，减少对土地的扰动作用，控制水土流失。

对施工期扬尘污染影响，评价要求在施工前建设施工围档，对施工场所定期洒水，对产尘物料及时覆盖，并加强运输管理。在采取以上措施后，尘污染影响可基本控制在厂区范围，且周边地区降尘量也可减少80%左右。

对施工期水土流失的防治，根据设计要求，建设单位应尽可能先行绿化或硬化，特别是厂界区及施工地段，应布设土工布围栏，减少降水造成的泥水漫流。

4.8.5.2运营期生态保护措施

工程建设区土地功能由于生产线、厂房或道路等的建设而永久性地发生变化，防护措施主要是硬化或绿化土地。

绿化是改善生态环境的最重要途径之一。绿化具有蓄水、挡风、固沙、降噪、改善小气候、防止水土流失等功能。因此，在项目建设中，应有绿化规划，在单项工程设计中应把绿化设计作为一项重要的环保工程来对待。在生产区要结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。办公及居住区应以美化环境为主，种植绿篱、布置花坛、草坪等。道路的绿化以种植道路树为主，选择适宜的树种，进行多种树种混栽，形成沿道路的绿化带。此外，厂内应加强硬化工作，保证工程建成后，除设备占地外，全厂不存在裸露地坪。

严格把关各污染环节的防治措施，定期对环保设施进行检修，确保其稳定正常运行，从源头上最大限度地减少气、水、渣及噪声向环境的排放，降低对周围生态环境的影响。

随同工程的建设，厂内应建全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源的保护。

4.8.6生态环境影响评价结论

在工程建设过程中，受挖填土方等工程行为的影响，部分植被地段和植物多样性将受到破坏，但总的植被分布格局不会被打破。项目建成后，随着运营期的不断延长，人为活动对项目周边生态环境的影响将会增加，导致原有生态环境结构发生一定变化，但在积极实施生态恢复与防治措施的情况下，其将被控制在一定范围内，并具有改善的可能性。

因此，本项目从生态影响角度分析可行。

# 5环境保护措施及其可行性论证

5.1施工期环境保护措施

项目在施工过程中会对厂区周围一定范围内的大气、水环境、声环境及固体废物方面产生影响。在项目施工中建设单位通过选择具有环境管理体系资质的专业施工单位，通过合同对施工承包商明确环境保护方面要求，实施施工环境监理落实施工期环境保护措施，减少施工活动对外环境影响。

5.1.1施工期大气污染防治措施

施工过程中产生的废气、扬尘等将会造成周围大气环境污染，其中又以扬尘的危害较为严重。

1、施工机械、车辆废气

项目施工使用的机械设备种类较多，且以燃油为主。施工机械与汽车尾气为一种流动的大气污染源，排放的主要污染物有CO、HC(碳氢化物）、NOx、颗粒物和SO2等。

施工机械设备、运输车辆等排放的尾气会对环境造成一定的影响。但由于其排放源较分散且排放量有限，对环境的影响不大。

2、施工扬尘

施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。本项目施工期较长，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。

主要采取的措施有：

（1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；

（2）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘被雨水冲刷；

（3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路而上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

（4）应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；

（5）施工现场要设围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围；

（6）当风速过大时应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

### 5.1.2施工期水污染防治措施

施工期废水主要来源于施工人员生活污水，施工期设备清洗废水也会产生废水。根据本项目施工条件估算施工期生活废水最大产生量约1.8 t/d。

（1）建设期工地一切废物都要按指定地点堆放并及时组织清除，避免因暴雨径流而被冲入下水道流入附近水体。

（2）施工现场破土、堆土较多，应及时清除土方到准予堆放点，禁止随便倾倒。

（3）施工现场要严格规定排水去向，建议施工场地设置1座容积70m3的临时化粪池，生活污水经化粪池收集处理后由市政槽车外运处理。施工现场设置一座沉淀池，对各类生产废水收集沉淀后，作冲洗复用水及场地增湿水。

### 5.1.3施工期噪声污染防治措施

（1)加大声源治理力度。选择低噪声施工机械，加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好运行状态，避免超过正常噪声运转。打桩应采用液压钻孔、浇注桩头的低噪声施工方法，从根本上减少噪声污染的影响。对于必须使用的高噪声设备，应采取消声、隔声措施，尽量降低其噪音辐射强度。风镐、凿岩机等气动工具配置的空气压缩机等高噪声设备在安装时，尽可能地布置在远离噪声敏感区域，以增加声能的距离衰减量，降低噪声对环境的影响。

（2）严格控制作业时间，尽可能减少对周围环境的影响，如需要的夜间超标施工必须提前向所在地环保部门申请，获准后方可在指定日期进行。

（3）加强对施工现场的噪声污染源的管理，金属材料在装卸时，要求轻抬、轻放，避免野蛮操作，产生人为的噪声污染。

（4）加强对施工噪声的监督管理。按照国家规定的建筑施工场界噪声标准，对施工现场进行定期检查，实施规范化管理，对发现的违章施工现象和群众投诉的热点、重点问题，及时进行查处。同时积极做好环境保护政策法规的宜传教育，加强与施工单位的协调，使施工单位做到文明施工。

### 5.1.4施工期固体废物污染防治措施

（1）对于施工过程中产生的建筑垃圾，主要包括施工废料和废泥浆等，应进一步加强施工管理工作，进行妥善收集，可利用部分应尽可能回收利用作为筑路材料，不可利用部分应统一收集，严禁任意堆放，避免造成二次污染。

（2）建筑垃圾和生活垃圾指定专人管理，委托当地环卫部门及时清运。

（3）废泥浆在环保部门指定地点挖坑填埋，同时恢复地表地貌。

（4）建筑废料应实行分类堆放，对于可回收的建筑废料，如破损工具等应予以回收处理。

（5）建筑垃圾要经常清理，可每周整理施工现场一次，以保持场容场貌整洁。设置杂物停滞区、垃圾箱和卫生责任区，确定责任人和定期清理周期。

此外，要落实贯彻并环发[2010]18号“关于进一步加强建筑施工工地环境保护管理的通知”要求：所有建筑工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达到“5个100%”，即工地沙土100％覆盖，工地路面100％硬化，出工地车辆100％冲洗车轮，拆迁工地100%洒水压尘，暂不开发处100％绿化，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。同时按照并环发[2010]19号文，由工程施工单位在施工前十五日内向辖区环境保护行政主管部门申报扬尘排放情况。

## 5.2运营期环境保护措施

### 5.2.1大气污染环保措施分析

5.2.1.1含尘废气处理工艺可行性分析

在机加工过程、吹砂、打磨、热喷涂、织物间等产生颗粒物，为防治废气污染，本项目采取“集气罩+布袋除尘”方式进行治理后经排气筒排放。处理工艺如下：

A.工艺原理

布袋式除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒（粒径为1微米或更小）则受气体分子冲击（布朗运动）不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。其工作过程与滤料的编织方法、纤维的密度及粉尘的扩散、惯性、遮挡、重力和静电作用等因素及其清灰方法有关。

袋式除尘器工艺流程：含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排除。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。

B.工艺特点

除尘效率很高，一般都可以达到99%以上，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘颗粒，能满足严格的环保要求；性能稳定。处理风量、气体含尘量、温度等工作条件的变化，对袋式除尘器的除尘效果影响不大；粉尘处理容易。袋式除尘器是一种干式净化设备，不需用水，所以不存在污水处理或泥浆处理问题，收集的粉尘容易回收利用；使用灵活。处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米，可以作为直接设于室内、附近的小型机组，也可做成大型的除尘室；结构比较简单运行比较稳定，初始投资较少，维护方便。

C.工艺应用

袋式除尘器应用最为广泛，在钢铁、有色冶金、化工、机械、建材、电力工、纺织、粮食、交通运输等多个工业部门都有应用。我国“十三五”规划对环境保护提出了更高的需求，水、气、声、渣都将更多的应用过滤材料。其中在烟粉尘治理领域，袋式除尘由于除尘效率高，不会造成二次污染，便于回收干料等性能，在国内外的应用越来越广，占到所用除尘设备的80%。

本项目采取袋式除尘技术，除尘效率按99%计，粉尘排放浓度能够满足相应标准要求，除尘技术可行。

5.2.1.2 有机废气处理工艺可行性分析

根据生态环境部于2019年6月26日下发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号），“低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术”。本项目有机废气治理方案入如下：先用喷淋降温塔对高温有机废气先进行喷淋，而喷漆房有机废气则经收集后再通过活性炭进行吸附及脱附，将低浓度有机废气富集后，进行催化燃烧，处理浓度一般在2000mg/m3以下，温度约为300-450℃。

吸附脱附+催化燃烧工艺流程如下：去除掉漆雾的有机废气通入装置有蜂窝状活性炭的活性炭吸附床，与蜂窝状活性炭充分接触，利用活性炭对有机物质的强吸附性将气体净化，处理后的气体可达标排放。吸附床经过一段时间的运行后会达到吸附饱和，此时开启脱附再生系统，对活性炭进行脱附再生，脱附出来的气体通过催化燃烧装置燃烧生成二氧化碳、水和部分的热量等气体。根据建设单位提供资料，本项目脱附周期一般为15天/次，脱附时间约3-5小时，催化燃烧时间为2小时左右。

有机废气吸附净化原理：

活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相重的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。

活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相一气相间界面发生的物理过程。蜂窝状活性炭吸附箱是根据活性炭的吸附能力和蜂窝活性炭吸附表面积较大且较易脱附的原理综合设计而成。其主要结构包含箱体面板、格栅板、箱体保温、箱体底座、地脚、检修门及装卸碳口、应急水喷淋电磁阀及喷头、蜂窝炭等主要部件组合而成。箱体两端设有提升阀体及气缸、电磁阀（含到位信号开关）来确保箱体的正常运行。温度检测热电偶精确控制脱附温度，保证箱体内活性炭在脱附过程的安全性和脱附率。

空气净化就是利用活性碳对空气中有毒气体具有高强吸附能力的原理（1克空气净化专用活性碳的微孔展开面积可达近300-1000平方米，活性炭的吸附容量为自身重量30%的化学有机气体和异味，但实际运行时，为确保有机废气经过活性碳层后达标排放，二级活性炭的吸附容量取15%）通过强迫废气经过净化器内部活性碳滤层，对废气和异味进行有效的吸附，从而达到净化废气的目的。

利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。吸附可使有机废气净化效率高达90-95%，活性炭吸附饱和后可用热空气脱附再生使活性炭重新投入使用。

活性炭再生及催化燃烧装置原理：

本净化装置主要用作涂装、印刷、家电、制鞋、塑料及各种化工车间里挥发或渗漏出有害废气的净化及臭味的消除，适用于低浓度（50～500ppm）的不宜采用直接燃烧或催化燃烧法和回收处理的有机废气，尤其对大风量的处理场合，均可获得满意的经济效益和社会效益。

通过控制脱附过程流量可将有机废气浓度浓缩10-20倍，脱附气流经天然气燃烧器加热至300℃左右，催化燃烧过程净化效率可达90%以上，燃烧后生成CO2和H2O并释放出大量热量，该热量通过催化燃烧床内的热交换器一部分再用来加热脱附出的高浓度废气，另外一部分加热室外来的空气做活性碳脱附气体使用。

贵金属氧化物催化剂，即以氧化铝为载体，Pt等贵金属及稀土材料为活性组分的等贵金属及稀土材料为活性组分的催化剂，主要用于烃类、苯系物、醇酯类、醛酮等VOCs的催化氧化。

活性炭装置及催化燃烧装置主要技术参数见下表。

表5-2-1  活性炭装置主要技术参数

| 外观 | 暗黑色炭素物质，呈蜂窝状 | 单台处理风量 | 40000m3/h/80000m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 堆积重（g/ml） | ≥0.45 | 净化设备规格 | 3100×2000×2460mm/ 3100×2000×4920m |
| 孔密度（孔/in2） | 100 | 活性碳量 | 4.5m3/9.0m3 |
| 比表面积（m2） | ≥700 | 数量 | 2 |
| 基础载荷 | 500kg/m2 | 设备阻力 | ≤500 Pa |
| 吸附温度（℃） | ＜40 | 材料 | Q235 |
| 脱附温度（℃） | ＜120 | 炭层厚度 | 500mm |
| 更换周期 | 1-2年 | 材质厚度 | 3mm |

表5-2-2  催化燃烧装置主要技术参数

| 处理气体种 | 苯、酮、酯、醇、醛、烷等有机废气 | 催化剂类型 | 贵金属催化剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理风量 | 40000m3/h/80000m3/h | 催化剂规格 | 100×100×50mm |
| 催化温度 | ≥200℃ | 载体材质 | 堇青石 |
| 净化效率 | ≥97% | 催化剂用量 | 0.25m3/0.50m3 |
| 设备阻力 | ≤2500Pa | 数量 | 2台 |
| 净化设备规格 | 4400×2300×2400mm/4400×2300×4800mm |  |  |

综上，在采取相应防治措施之后，本项目有机废气正常工况下可做到达标排放。

5.2.1.3食堂油烟控制措施

食堂设2个基准灶头，每个灶头上部安装排风罩，并在引风机前安装一台油烟净化器，净化效率90%。油烟排放浓度1.50mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高2mg/m3限值的要求。

### 5.2.2水污染环保措施分析

5.2.2.1废水控制措施

本项目依托《太钢集团高端碳纤维千吨级基地三期工程年产1800吨高性能碳纤维项目》中污水处理设施处理本项目污水，处理工艺如下：

废水处理采用“调节池→光催化→铁炭塔→混合沉淀→综合调节池→厌氧水解→好氧池→MBR膜”处理工艺，处理系统工艺流程简介如下：

（1）生产废水经车间排出后直接进入调节池内进行均质均量调节，以保证后续处理系统进水的稳定。经收集稳定水质后废水泵入光催化反应器，投加氧化剂，在紫外线的催化作用下进行光催化氧化降解，去除废水中的有机物；

（2）经光催化后废水进入铁炭塔，利用出水中残余的双氧水，进一步降解废水中有机物的同时提高废水的生化性，保证后续生化处理的效果；

（3）铁炭塔出水仍呈酸性，自流进入混凝沉淀池，调节PH到中性进行混凝沉淀，去除废水中的胶体及悬浮物；

（4）经过上述处理后的废水在综合调节池内收集，与生活废水混合均质后泵入生化池进行生化处理，首先进入厌氧水解池进行厌氧水解，然后进入好氧池进行好氧降解，彻底的降解有机污染物；

（5）经生化后废水进入MBR膜池进行负压抽吸，通过MBR膜的过滤后，出水水质好，清水送至水池，然后经管网排入青龙污水处理厂处理。

污水处理工艺流程示意见图5-2-1。

图5-2-1 污水处理工艺流程示意图

5.2.2.2依托污水处理装置及青龙污水处理厂的可行性分析

（1）依托三期工程污水处理装置可行性分析

本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂。三期工程污水处理装置处理能力为20m3/h，三期工程处理规模为19.28m3/h，本项目生活污水产生量为12m3/d（折算0.5 m3/h），因此总处理规模为19.78 m3/h，因此该污水处理装置可以满足本工程要求。

（2）青龙污水处理厂简介

阳曲县青龙污水处理厂位于阳曲县青龙镇北侧杨兴河西岸，工程设计规模为处理量2万m3/d，分两期投资建设，一期工程处理量为1万m3/d，工程初设批复总投资7460万元，污水处理采用生物处理＋深度处理工艺，其中一级处理为粗、细格栅及旋流沉砂池，二级处理采用奥贝尔氧化沟工艺，深度处理采用混凝沉淀过滤工艺。具体工艺流程如下：进水井→粗格栅→提升泵站→细格栅→旋流沉砂池→厌氧池→orbal氧化沟→二沉池→提升泵池→净水间→紫外线消毒→排放。污水厂的设计进水水质为：COD360mg/L、BOD180mg/L、SS250mg/L、TN50 mg/L、TP4mg/L、氨氮35mg/L，设计出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准。

该厂服务范围为：北起大盂镇棘针沟村，南至规划石太高速铁路，西起大运高速公路，东至现状北同蒲铁路，涵盖阳曲县城全部规划区域，目前该系统服务范围内服务人口为3.2万人，2020年规划总人口约为13万人。经处理后的中水部分厂内回用外全部排入杨兴河。该项目于2009年由山西省发改委批准立项，2009年5月太原市环保局以并环审批[2009]115号文批复了本项目的环境影响报告表，2010年批准初设，2010年10月开始竣工并开始调试，2011年6月处理出水水质达到设计出水水质标准后正式投入运行，目前运行正常，根据统计调查，目前最高处理水量为7200m3/d。

（3）废水排入青龙污水处理厂的可行性分析

由于本项目拟选厂址位于城晋驿村以东，北同蒲铁路以西，属于阳曲县青龙污水处理的服务范围内；三期项目污水经厂内污水处理站处理后，排放量为58.2m3/h（折1396.8 m3/d），本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂（清净下水最大排放量为12.352m3/d），生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂（生活污水排放量为12m3/d），总规模为1421.152m3/d，青龙污水处理厂设计污水处理能力10000m3/d，目前最高处理量为7200m3/d，剩余处理量为2800m3/d，从处理规模分析，本项目废水排入污水处理厂处理可行。

青龙污水处理厂设计污水处理能力10000m3/d，目前最高处理量为7200m3/d，剩余处理量为2800m3/d，从处理规模分析，本项目废水排入污水处理厂处理可行；根据三期项目新建污水处理厂与厂区现有污水处理厂工艺相同，同时，进水水质相似，类比二期工程污水处理站的验收监测数据，其出口COD12mg/L、BOD53.2mg/L、SS14.0mg/L、丙烯腈未检出、氨氮1.24mg/L、石油类0.06 mg/L；青龙污水处理厂设计进水指标COD浓度为360mg/L，NH3-N浓度为35 mg/L，BOD5浓度为180 mg/L。从厂区出水水质分析，其水质浓度均低于青龙污水处理厂的设计进水水质要求。

综上所述，本项目废水排入青龙污水处理厂处理可行。

### 5.2.3固体废物污染环保措施分析

5.2.3.1固体废物种类、产生量及处置去向

本项目固体废物包括生活垃圾、废玻璃纤维布边角料、废复合材料产品边角料、未附着铝灰、废防水胶桶、废活性炭、树脂包装材料、废油漆桶、废润滑油、漆渣和沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等。本项目固体废物产生情况一览表见表5-2-3。

表5-2-3  固废产生及排放情况一览表

| 序号 | 固废来源 | 固废名称 | 固废性质 | 产生量t/a | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织物间 | 废玻璃纤维布边角料 | 一般固废 | 0.6 | 暂存于厂区，收集后统一外售综合利用 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 热喷涂 | 未附着铝灰 |  | 1.25 |  |
| 4 | 机加工 | 废复合材料产品边角料 |  | 2.36 |  |
| 5 | 原料包装 | 废树脂桶 | 危险废物 HW49 900-041-49 | 18个/a | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 |
| 6 |  | 废防水胶桶 | 危险废物 HW49 900-041-49 | 150个/a |  |
| 7 |  | 废活性炭 | 危险废物 HW49 900-039-49 | 1.2t/a |  |
| 8 |  | 废油漆桶 | 危险废物 HW49 900-041-49 | 930个/a |  |
| 9 |  | 废润滑油 | 危险废物 HW08 900-214-08 | 0.1t/a |  |
| 10 | 喷漆 | 漆渣 | 危险废物 HW12 900-252-12 | 0.1t/a |  |
| 11 | 喷漆 | 沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等 | 危险废物 HW49 900-041-49 | 0.12t/a |  |
| 12 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 22.5t/a | 集中收集后由环卫部门统一处理 |

5.2.3.2 固体废物综合利用及处置途径

1、一般工业固体废物

废玻璃纤维布边角料、未附着铝灰、废复合材料产品边角料等属于一般固废，采用外运综合利用。

2、危险废物

废防水胶桶、废活性炭、废油漆桶、废润滑油、漆渣和沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。

3、生活垃圾

生活垃圾产生量22.5t/a。生活垃圾主要成分为：废纸类、塑料类、金属、玻璃等包装材料和其它废物及少量的食物残渣等。这些垃圾无毒害性、无腐蚀、放射性，厂区内设垃圾桶，分类收集后由环卫部门统一收集处理。

### 5.2.4噪声污染环保措施分析

5.2.4.1平面布置及工艺选择方面措施

优化工艺流程，减少噪声污染源。平面布置上，充分利用各种自然因素，如地形、建筑物、绿化带等使厂区与噪声敏感区隔开。噪声辐射指向性较强的声源 要背向噪声敏感区及厂内噪声敏感工作岗位，如控制室等。噪声强度较大机械设备，例如大型机泵、空气动力机械、回转机械、成型包装机械 等，尽量安装于厂房内，以减少噪声对厂内、外环境的影响。对含有噪声源的车间、厂房，进行声学处理，如室内吸声处理、门窗隔声、设置隔声屏障等措施， 降低其室内混响噪声和对周围环境的影响。

5.2.4.2 主要噪声源控制措施

工艺上尽量选用低噪声设备，风机选用低噪声风机，设计时选用宽叶片、低转速的低噪声风机。本项目大部分声源均分布在厂房内，可以减轻对外环境的影响。

5.2.4.3加强管理，进行个人听力保护

首先尽量减少噪声接触时间，其次对噪声控制设备、防噪设施加强管理、维修，对失效的设备及时更换。对噪声接触人员定期进行听力和有关噪声影响系统的体检，以提高噪声危害的预防和治疗能力。

### 5.2.5地下水环境保护措施分析

5.2.5.1源头控制措施

源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（1）施工期间，要做好土石工程的平衡，安排好施工计划，减少表土和泥土的裸露时间，以避免受到暴雨的直接冲刷；

（2）做好各项排水、截水、防止水土流失工作；

（3）施工现场需建筑相应容积的集水沉沙池和排水沟，以收集地表径流和施工过程中产生的泥浆水，废水和污水经沉淀和除渣排入水沟；

（4）设一座施工建设废水沉淀池，施工废水不得外排，可循环用作施工物料混合用水、降尘、喷洒；

（5）运营期清洗废水经沉淀后回用，生活污水经处理后全部排入青龙污水处理厂，禁止随意排放。

综上所述，本项目施工期和运营期采取了严格的地下水防控措施，有效减少了污染物的跑、冒、滴、漏现象，从源头上降低了项目生产可能对地下水环境产生影响的风险。

5.2.5.2 分区防控措施

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，评价要求进行分区防渗。分区防渗情况见图5-2-3。

1.重点防渗区

地面重点防渗区应符合下列规定：

通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。确保防渗性能应与6.0米厚的粘土层等效（粘土渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）。

图5-2-3（1）重点防渗区地面结构示意图

2.一般防渗区

一般防渗区指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。一般污染防渗结构示意图如下：

图5-2-3（2）一般污染区防渗结构示意图

通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。确保防渗性能应与1.5米厚的粘土层等效（粘土渗透系数1.0×10-7cm/s）。

3.简单防渗区

除重点污染防治区、一般污染防治区外的其它建筑区划为简单防渗区。

简单防渗区需对基础以下原土夯实，对地面进行平整压实，在上层铺设10～15cm水泥进行硬化。

## 5.3环境保护管理措施

### 5.3.1建设期

施工期间会对周边环境产生一定的影响，施工单位在施工期间应严格按照环评提出的环保措施执行，而建设单位应做好监督和管理工作，把对环境的影响降低到最低。

1、尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。

2、合理安排施工时间，运输车辆进出应合理安排，禁止鸣笛，加快施工进度。

3、施工现场应加强环境管理。

4、参照《建设项目施工期环境监理试点工作指南》，建议本次工程引入施工期环境监理，通过制定环境监理工作计划，在施工合同中对施工单位的环境行为加以规范，制订施工期环境管理制度，聘请具有环境监理资质的专业人员对工程施工进行全过程的环境监理。

### 5.3.2运营期

1、设立厂长负责制，具体措施的执行由环保科长统筹安排、落实；

2、严格执行各项生产及环境管理制度，对主要环保设备设置运行卡，定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，保证环保设备的完好率和正常运行；

3、按照监测计划定期组织进行厂区内的污染源监测，对不达标环保措施立即进行寻找原因，及时处理；

4、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定；

5、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过吸收宝贵意识，提高企业环境管理水平；

6、积极配合环保部门的检查。

## 5.4污染防治措施及环保投资汇总

本项目环境保护措施及环保投资汇总见表5-4-1。

表5-4-1  环境保护措施一览表

| 类别 | 治理措施（环评方案） |  | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 | 食堂设置2个基准灶头，灶头上部安装排风罩，经油烟净化器净化后排放，净化效率90% | 1.2 |
|  | 大件机加工粉尘 | 大件机加工的切边机、大型数控车床、铣床、大型加工中心等在生产过程中产生树脂粉尘经2台低压脉冲布袋除尘器处理后排放，每台除尘系统总风量为50000m3/h | 200 |
|  | 小件机加工粉尘 | 小件机加工的铣床、小型数控车床、铣床、小型加工中心等在生产过程中产生玻璃钢粉尘经2台低压脉冲布袋除尘器处理后排放，每台除尘系统总风量为40000m3/h | 200 |
|  | 吹砂房（准备区） | 金属件接收准备区吹砂房产生的粉尘经1台低压脉冲布袋除尘器对粉尘进行处理，除尘系统处理风量22500m3/h | 50 |
|  | 打磨间、一体式打磨粉尘 | 该生产工序主要产生玻璃纤维树脂、棕刚玉粉尘，在打磨间、8个一体式打磨台和吹砂房分别设置集气罩进行收集后经布袋除尘器处理后排放，打磨间除尘风量35000m3/h，每个打磨除尘台除尘风量2000m3/h，除尘器处理风量51000m3/h | 100 |
|  | 吹砂房（喷漆区） | 本项目设置两间吹砂房，主要负责对复合材料产品进行表面吹砂，每间吹砂房各设置1台低压脉冲布袋除尘器，处理风量22500m3/h | 50 |
|  | 热喷涂专用喷涂房粉尘 | 该生产工序产生金属氧化铝粉尘经1台防爆型脉冲反吹滤芯除尘器处理后排放，除尘系统总风量为30000m3/h | 60 |
|  | 织物间粉尘 | 该生产工序产生的玻璃纤维粉尘经1台滤筒除尘器处理后排放，除尘系统总风量为50000m3/h | 100 |
|  | 喷漆区 | 设置一套活性炭吸附+脱附+催化燃烧，处理风量为220000m3/h | 200 |
|  | 预浸料间与缠绕废气 | 设置一套喷淋降温塔+活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧工艺，处理风量为10000m3/h | 220 |
|  | RTM与模压成型工艺废气 | 喷淋降温塔+活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧工艺，处理风量为35000m3/h | 220 |
| 噪声 | 设备 | 选用低噪声设备、设隔音操作室、减振基础、消声器等 | 20 |
| 固体 废物 | 生产车间 | 一般工业固体废物经收集后统一外售，危险废物暂存于危废暂存间，后定期由有资质部门进行处理 | 10 |
|  | 生活 | 交由环卫部门统一处理 | 5 |
| 地下水 | 厂区内 | 按重点防渗、一般防渗与简单防渗进行分区防渗 | 350 |
| 合计 |  |  | 1786.2 |

- 6环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是综合分析建设项目环境、经济和社会效益的一项重要工作内容。通过分析三者之间的依存关系，分析衡量环保投入所能收到的环境效果。本评价采用指标法进行计算，即在费用指标和效益指标计算的基础上，进行环境效益静态分析，说明环境效益的可行性。

本项目如果能坚持“清洁生产”、“达标排放”和“污染物排放总量控制”的原则，在生产各排污环节落实有效的环保措施，这样既可以有力地控制污染，又可带来一定的经济效益。在所制定的环保设施中，既有生产工艺所必需的设施，又有污染防治设施和生产工艺与污染防治相结合的设施。利用这些设施并加强清洁生产管理，加强废物的回收利用，变废为宝，可以大大减少生产过程中的排污总量，实现达标排放，总量控制和最大限度地降低环境影响的要求。

- 6.1经济及社会效益分析

本项目总投资41799万元。产品市场前景广阔，经济效益好，对企业的发展具有重要的意义。此外，本工程建成投产后，还可带动当地相关产业的经济发展，提高地方政府的税收收入，对解决剩余劳动力，增加就业机会，改善周围村民生活水平具有一定的积极作用。同时，在企业形成现代化的生产模式后，良好的管理和清洁的厂容厂貌也可为企业下一步发展征得公众的认可提供条件。

从以上分析可知，项目的实施，在企业提高经济效益的同时，社会效益也较为显著。

- 6.2环境效益分析

本工程采用先进工艺，同时配套了相对完善的污染控制措施，工程投产后，对环境的影响可降到最小，能够做到在发展经济的同时，注重对环境的保护，具有一定的环境效益。

- 6.3环保投资

工程建设环保投资约1786.2万元，占工程总投资的4.27%。

- 6.4项目费用指标

环保费用指标由治理费用和辅助费用两部分组成，其中治理费用是指一次性投资和运行费用，辅助费用是为了充分发挥治理方案的效益而发生的管理、科研、监测、办公等费用。

### 6.4.1治理费用（C1）

治理费用计算公式如下：

C1=C1-1/n+C1-2

式中:C1-1—环保投资，为1786.2万元

C1-2—运行费用,取C1-1的20%

n—设备折旧年限,取n=20年

由上式计算出本工程环保治理费用为446.55万元/年。

### 6.4.2辅助费用(C2)

辅助费用计算公式如下:

C2=U+V+W

式中:U—管理费用，取2万元/年

V—科研、咨询、学术交流费用，取2万元/年

W—准备和执行环保政策的费用，取2万元/年

由上式计算出辅助费用C2为6万元/年。

费用总指标C=C1+C2=452.55万元/年。

- 6.5项目经济效益

污染治理措施的实施，不仅可有效控制污染，而且会带来一定的经济效益，主要体现在两方面，一是直接经济效益(R1)，环保措施对废物回收利用所获得的产品价值；二是间接经济效益(R2),环保措施实施后的社会效益。

### 6.5.1直接经济效益(R1)

直接经济效益按下式计算：

R1=Ni+Mi+Qi+Si+Ti

式中：Ni—能源利用的经济效益

Mi—水资源利用的经济效益

Qi—废气利用的经济效益

Si—固体废物利用的经济效益

Ti—废水中物质利用的经济效益

i—利用项目个数

本工程在污染治理过程中回收和利用的各种物料及节能降耗所带来的直接经济效益约为520万元。

### 6.5.2间接经济效益(R2)

间接经济效益R2是由环保设施投入运行期间，所能减少的损失和补偿性费用构成的，一般按下式计算：

R2=Ji+Ki+Zi

式中：Ji—控制污染后对环境减少的损失

Ki—控制污染后对人体减少的损失

Zi—控制污染减少的排污费

若无实际数据，取直接经济效益的5%，则R2=26万元

经计算，本工程经济效益总指标R=R1+R2=546万元。

- 6.6环境影响损益的静态分析

### 6.6.1年净效益

年净效益为环保投资的经济效益扣除污染控制费用（R-C），即：

546-452.55=93.45万元。

### 6.6.2效益与费用比

效益与费用之比R/C=546/452.55=1.21>1

由此可以看出，本工程在进行污染物治理的同时，也将带来良好的经济效益，同时，环保设施的运行也为经济操作，因此，本工程具有良好的环境效益。

- 6.7结论

综上所述，项目的建设具有明显的社会效益、经济效益和环境效益。尽管项目建设采取了各项污染治理措施，但仍会给周围局部环境带来一定的负面影响。因此，该项目必须加强环保措施的日常管理，确保治理设施的安全有效运行，最大限度地降低对周围环境的不利影响。本工程建设能够实现社会、经济和环境三效益的和谐统一，从环境经济角度来看是可行的。

- 7环境管理与监测计划

- 7.1环境管理

- 7.1.1环境管理机构

根据调查，太钢集团目前环保机构设置如下：

太钢环境管理机构由能源环保部、二级厂（矿）环保主管科室（工段）组成。太钢环保管理已形成集生产、设备、能源、环保四位一体的环保管理网络；环保监测机构为太钢环境监测站，负责（集团）公司内所有水、气、噪声源的监测。

太钢现有环保机构见图7-1-1所示。

图7-1-1太钢环保机构系统图

部门职能要求如下：

1.全面负责公司内的环境管理和监测工作，传达上级环保部门制定的各项规章制度及精神，培训工作人员，监督内部环保工作的实施情况；

2.科员主要协助科长完成企业内部的环境管理与监测的具体工作，负责企业内部各项环保措施的实施情况，解决生产中出现的环保问题；在监督、巡视各环保设施的运行情况的同时，还负责公司内各废气、废水污染源及厂界噪声的监测工作。

钢科碳材料有限公司环保机构设置如下：

图7-1-2   钢科公司组织结构图

环境保护管理机构的职责

（1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定本企业的环境保护目标和实施措施，制定严格的生产工艺技术规范和操作规程，制定全厂环境保护制度和细则。

（2）本项目建设期的环境管理和营运期的管理，建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。

（3）根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标及公司内部具体分配情况，制定本企业环境保护目标和实施措施，保护环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报。

（4）处理污染排放事故。

（5）组织、维护厂区的绿化工作。

（6）加强环境保护的宣传教育工作，做好普及宣传环境科学知识和环保法规的宣传，提高全厂员工的环保意识。

- 7.1.2环境监督机构

太原市生态环境局阳区分局负责对项目环境保护工作实施监督管理：组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务；审查环境影响报告书；监督项目环境管理计划的实施；确保项目应执行的环境管理法规和标准；指导厂内环保机构对项目施工期和营运期的环境监督管理。

企业环保处接受生态环境局的工作指导，监督建设单位实施环境管理计划，执行有关环境管理的法规、标准，协调各部门之间做好环境保护工作，负责项目环境保护设施的施工、竣工和运行情况的检查、监督管理。

- 7.1.3环境管理制度与环境管理计划

7.1.3.1环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

本工程除应执行公司规定的相关规章制度外，应根据自身的具体情况，制定相应的环境管理制度，包括：

1）环境保护管理条例；

2）环境管理的经济责任制；

3）环保设施运行与管理制度；

4）环境管理岗位责任制；

5）环境管理技术规程；

6）环境保护的考核制度；

7）环境保护奖惩办法；

8）污染防治控制措施实施方法；

9）清洁生产审计制度。

7.1.3.2工程各阶段环境管理工作计划

针对本工程不同的工作阶段，制定有关的环境管理计划，见表7-1-1。

表7-1-1  各阶段环境管理工作的具体内容

| 各阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环境 管理总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②严格按照“三同时”要求进行建设； ③主体工程及环保设施建设完成后申请排污许可证； ④项目投产后试生产3个月内，进行环保设施竣工验收； ⑤生产运行阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑥配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳环保税。 |
| 设计阶段 |  | 对设计单位提出下述要求并督促其实施： ①本项目的总图布置，在满足主体工程需要的前提下，宜将污染较大的设施布置在远离非污染设施的地段，然后合理确定其余设施的位置，避免互相影响和污染，具体按照评价的要求实施； ②完善工艺方案。设计应尽量采用新技术工艺、新设备，采用节约资源、能源的生产工艺和设备。 ③严格按照环评提出的污染治理措施进行设计； ④设计中应包含绿化方案。 |
| 施工阶段 |  | ①督促施工单位按审查批准的设计文件要求落实环保工程的施工计划与进度，保证工程质量，以确保建设项目的环保工程与主体工程同时投产或使用； ②与施工单位签订有关环保合同。监督施工单位的施工活动是否按有关要求进行，防止其对环境造成污染和破坏； ③施工活动总平面布置要合理，严格按有关规定执行，不得干扰周围群众正常生活； ④对施工造成的地表破坏、土地、植被毁坏应在施工结束后及时恢复。 |
| 排污许可阶段 | 申请排污许可证 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全； ④建立环保档案； ⑤向环保部门申请排污许可。 |
| 竣工 验收 阶段 | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对检查出来的问题，要提出解决或补救措施，落实投资，确保完成期限； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况以及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | 根据环保部门要求进行竣工验收 |
| 生产 运行 阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，做到奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈和群众监督制度，监察企业生产和管理活动违背环保法规和制度的行为； ⑤定期向环保部门汇报情况配合环保部门的监督、检查。 |

7.1.3.3环境管理重点

本次工程建设与运行过程中环境管理的重点部位和内容有：

- 运输过程管理：危险废物在装卸前后是否对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业时是否有泄露危害，危险化学品和危险废物运输是否按照有关规定执行。

- 有机废气处理装置、食堂油烟净化器及运营期颗粒物除尘等处理措施的管理与维护；

- 可利用的一般工业固体废物是否能够做到合理综合利用，危险废物贮存管理是否符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关要求；

4）绿化的管理；

5）人员技术培训与上岗管理；

上述各管理过程应按照ISO14000的有关要求进行（企业应尽快通过该环境管理体系的技术认证，与统一管理体系接轨）。

此外，本工程的环境管理工作还应从减少污染物排放等方面进行分项控制，具体计划见表7-1-2。

表7-1-2  主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 | 经 费 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目占用土地 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带，选择滞尘、降噪、种植对生产中排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种。 | 列入环保经费中 | 总图设计阶段 |
| 废气排放 | 加强有机废气处理装置、食堂油烟净化器、颗粒物除尘治理措施的维护保养，使其运行效率不低于设计标准。 | 计入成本 | 生产期 |
|  | 加强非正常工况的预防和控制。 | 基建资金 | 生产期 |
| 废水排放 | 严格不同种类废水分流管理，保证废水进入污水处理站各水处理系统 | 计入成本 | 生产期 |
|  | 加强废水输送管道检查管理 | 基建资金 | 生产期 |
|  | 加强事故风险的预防和控制。 | 基建资金 | 生产期 |
| 噪 声 | 厂区隔声、消声、减震等噪声治理措施的运行和管理 | 列入环保资金 | 生产期 |
| 固体废物 | 固废处置应按照相应的标准要求进行管理 | 列入环保资金 | 生产期 |

另外，还应规范排污口：在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1—1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。排放口图形标志见图7-1-3。

图7-1-3  排放口图形标志

- 7.2环境监测计划

- 7.2.1环境监测工作的目的及重要性

环境监测的目的是通过对本企业的污染源和周围环境的监测，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，为加强管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据，并据此制定防治对策和规划。环境监测是环境管理的基本手段和耳目，通过监测可以及时反映企业的环境信息、污染物产生的原因和排放情况、企业的环境质量状况等，为企业提供准确的环境管理依据。因此，企业必须针对自身的情况制订出合理的环境监测计划并付诸实施。

为了掌握项目排污情况，监督排放标准的执行，检查环保治理设施的运行情况，同时确保项目符合所有管理标准，从而减少对环境的影响，使受本项目影响的区域环境质量保持一定的水平，达到本报告书提出的环境污染质量标准，必须建立完整的监测计划，监测计划的实施应贯穿工程的全过程。

- 7.2.2 环境监测机构和职责

1、环境监测机构

本项目环境监测计划包括污染源监控性监测和厂区周边环境监测，监测内容主要为厂内污染源，厂内污染源由企业自行监测，周边环境全部委托有资质环境监测站进行。监测应按照该厂的监测项目和监测频率，落实对大气、水、噪声等监测任务，使环境监测计划落到实处。

- 7.2.3 环境监测计划

1、监测计划

本项目环境监测计划主要依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819 2017）等规范规定，编制监测计划，详见Error: Reference source not found。

表7-2-1  营运期环境监测计划

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 大件机加工排气筒 | 颗粒物 | 1 次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |
|  | 小件机加工排气筒 | 颗粒物 | 1 次/半年 |  |
|  | 金属壳体等接收件吹砂 | 颗粒物 | 1 次/半年 |  |
|  | 打磨间、一体式打磨 | 颗粒物 | 1 次/半年 |  |
|  | 吹砂房 | 颗粒物 | 1 次/半年 |  |
|  | 热喷涂 | 颗粒物 | 1 次/半年 |  |
|  | 织物间 | 颗粒物 | 1 次/半年 |  |
|  | 预浸料间、缠绕成型及手工铺覆成型 | 非甲烷总烃 | 1 次/半年 |  |
|  | RTM成型工艺及模压成型工艺 | 非甲烷总烃 | 1 次/半年 |  |
|  | 喷漆房、烘干房 | 非甲烷总烃 | 1 次/半年 |  |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 1 次/半年 |  |
|  | 燃气锅炉 | 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 | 1次/年 | 颗粒物和SO2排放浓度执行山西省《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；NOx排放浓度根据《关于推进生物质锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮改造的通知》（并环改办发【2018】18号） |
|  |  | 氮氧化物 | 1次/月 |  |
| 噪声 | 厂界四周外1m 处 | 等效连续A 声级 | 每季昼、夜各1 次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类 |
| 地下水 | 下游监控井 | pH、总硬度、氟化物、总砷、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、细菌总数和总大肠菌群、汞、铁、锰、六价铬、挥发酚、溶解性总固体 | 每年1次，每次1天 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类水质标准 |
| 土壤 | 喷漆房南侧 | 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | 每3年一次 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中表1第二类用地风险筛选值 |

2、监测计划的实施及档案管理

根据表7-2-1的监测计划和内容，所有项目监测分析方法均按国家环保局颁布的《环境监测技术》规范中相应项目的监测分析方法执行，评价标准执行报告中相应的国家标准。

企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测、控制污染是企业做好环境保护职责之一。监测资料应进行技术分析、分类存档、科学管理为企业防治环境污染途径和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计上报、查阅、目标管理等必须要做的工作内容之一。

3、监测结果反馈

对监测结果应及时统计汇总、如实、认真填写，并上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时、妥善解决。

- 7.3环境管理和监测经费预算

结合项目特点，环境监测费用预计每年约需30万元。

另外，环境管理费用还包括环保人员日常工作费用，包括开展环保宣传、教育、培训、报刊订阅、维修环保设备、仪器等，预计每年约5万元。

因此，本项目环境管理与监测费用预算为35万元/年。

- 7.4污染物排放清单

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的有关规定，要求给出污染物排放清单，包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目你采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分数段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。以上信息内容将对社会公众公开。具体见表7-4-1。

表7-4-1  项目污染物排放清单及环境管理一览表

| 类型 | 排气筒编号 | 生产线 | 污染源 | 污染物种类 | 治理措施 （环评方案） | 排放的污染物 |  |  | 排气筒信息 | 排放去向 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度 (mg/Nm3) | 排放 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |  |  |  |
| 废气 | - | 食堂 |  | 油烟 | 每个灶头上部安装排风罩，并在引风机前安装一台油烟净化器，净化效率90% | 0.84 | 0.014kg/d | 4.05kg/a | H8*0.3 | 大气 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | DA001 | 大件机加工 |  | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经20m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 10 | 0.5 | 1.20 | H20*1.5 | 大气 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值 |
|  | DA002 |  |  |  |  | 10 | 0.5 | 1.20 | H20*1.5 |  |  |
|  | DA003 | 小件机加工 |  |  |  | 10 | 0.4 | 0.96 | H20*1.3 |  |  |
|  | DA004 |  |  |  |  | 10 | 0.4 | 0.96 | H20*1.3 |  |  |
|  | DA005 | 金属壳体等接收件吹砂 |  | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 10 | 0.225 | 0.54 | H15*0.8 |  |  |
|  | DA006 | 打磨间、一体式打磨 |  | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经20m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 10 | 0.51 | 1.224 | H20*1.4 |  |  |
|  | DA007 | 吹砂房 |  | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 10 | 0.225 | 0.54 | H15*0.8 |  |  |
|  | DA008 |  |  |  |  | 10 | 0.225 | 0.54 | H15*0.8 |  |  |
|  | DA009 | 热喷涂 |  | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 0.14 | 0.004 | 3.675kg/a | H15*1.0 |  |  |
|  | DA0010 | 织物间 |  | 颗粒物 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经20m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% | 10 | 0.5 | 1.2 | H20*1.3 |  |  |
|  | DA0011 | 预浸料间、缠绕成型及手工铺覆成型 |  | 非甲烷总烃 | 共用一套“喷淋降温塔+活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧工艺”处理装置进行收集处理，处理后经15m高排气筒排放，处理效率为90%，集气效率为90% | 9.75 | 0.10 | 175.5kg/a | H15*0.6 | 大气 | 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表面涂装业行业标准 |
|  | DA0012 | RTM成型工艺及模压成型工艺 |  | 非甲烷总烃 | 共用一套“喷淋降温塔+活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧工艺”处理装置进行收集处理，处理后经15m高排气筒排放，处理效率为90%，集气效率为90% | 1.5 | 0.05 | 94.5kg/a | H15*1.1 |  |  |
|  | DA0013 | 喷漆房、烘干房 |  | 非甲烷总烃 | 喷漆房和烘干房废气通过密闭负压集气系统收集，收集的废气通过“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”工艺处理后经15m排气筒排放，收集效率为98%，处理效率为90% | 5.42 | 1.19 | 1.43 | H15*3.5 |  |  |
|  | DA0014 | 锅炉房 |  | 烟尘 | 锅炉采用超低氮燃烧技术，燃料采用清洁燃料天然气，燃烧后废气 经 25m排气筒排放 | 5 | 0.03 | 0.12 | H25*0.7 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019） 《关于推进生物质锅炉超排放改造和燃气锅炉低氮改造的通知》（并环办发【2018】18号） |
|  |  |  |  | SO2 |  | 3.21 | 0.02 | 0.08 |  |  |  |
|  |  |  |  | NOx |  | 30 | 0.20 | 0.71 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 交由环卫部门统一收集处理 | 22.5t/a |  |  | 不外排 |  | 合理处置、不外排 |
|  | 一般工业固体废物 |  |  | 废玻璃纤维布边角料 | 经收集后外售综合利用 | 0.6t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未附着铝灰 |  | 1.25t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废复合材料产品边角料 |  | 2.36t/a |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 |  |  | 废树脂桶 | 暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处理 | 18个/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废防水胶桶 |  | 150个/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废活性炭 |  | 1.2t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废油漆桶 |  | 930个/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废润滑油 |  | 0.1t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 漆渣 |  | 0.1t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等 |  | 0.12t/a |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声治理 |  |  |  | 厂房隔声，基础减振，消声器，泵基础设橡胶隔振垫，泵进水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头等 | 达标排放 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  |
| 地下水 | 防渗措施 |  |  |  | 厂内采取分区防渗措施，重点防渗区采用防渗混凝土结构，水泥抗渗标号不低于P8，渗透系数K≤10-7cm/；一般防渗区，采用防渗混凝土结构，水泥抗渗标号不低于P6，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；厂区地面一般水泥硬化。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境管理 | 加强环保设施的维护和管理；定期检查生产设备封闭设施的漏风情况、提高密闭性；定期对废气处理设施进行检查，保证除尘效果，使其运行效率不低于设计标准；定期检修，保证隔声、消声、减震等噪声治理措施的运行和管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 8环境影响评价结论

## 8.1建设项目概况

随着我国航天航空事业的不断发展壮大，现有先进复合材料生产能力难以满足国家需求，“十四五”期间，对先进复合材料的需求将急剧增加，先进复合材料基地建设和生产任务保障迫在眉睫。为充分发挥航天材料及工艺研究所在复合材料技术研发、工艺流程及特定市场等方面的优势和钢科公司在投资建设、经营管理及地域资源等方面的优势，在钢科公司厂区内建设先进复合材料产品产业化生产基地，开展复合材料结构件的批产业务，建设先进复合材料基地，满足国家重大需求。

本项目涉及模压、缠绕、RTM、手工铺覆四种成型工艺260种产品，年产复合材料产品20.4万件，主要生产工艺过程包括模压、缠绕、RTM、手工铺覆、机械加工、装配、喷涂等。

## 8.2环境质量现状

### 8.2.1环境空气质量

评价收集了太原市阳曲县2019年环境空气例行监测资料，根据资料显示，阳曲县2019年SO2年均浓度、CO95%百分位浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，NO2、PM10、PM2.5年均浓度及O390%百分位8h平均质量浓度出现超标。阳曲县环境空气属于不达标区。

对项目特征污染物进行了补充监测。根据监测结果，各项污染物均在标准范围之内，说明本地区的特征污染因子环境空气现状较好。且本项目排放污染物量较少，因此本项目建设满足环境空气承载力要求。

### 8.2.2声环境质量

由声监测统计结果显示，本项目厂界4个测点昼间等效声级值范围为55.5dB(A)～57.1dB(A)，夜间等效声级值范围为45.7dB(A)～47.0dB(A)，均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值的要求，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。说明区域声环境质量现状良好。

### 8.2.3土壤环境质量

评价期间建设单位委托有资质监测单位对土壤环境质量现状进行了监测，监测结果表明，占地范围内各监测点土壤环境质量现状监测结果均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求，占地范围外监测点土壤环境质量现状监测结果均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求。说明项目所在地土壤环境质量较好。

### 8.2.4地下水环境质量

评价期间建设单位委托有资质监测单位对地下水环境质量现状进行了现状监测，根据监测结果可知，本项目各监测点位的所有监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 8.2.5地表水环境质量

距离本项目最近的地表水体为项目北侧1km的杨兴河，本次评价收集到了杨兴河河底村省控断面2016-2019年的监测数据，根据监测数据，杨兴河河底村断面2016年除总磷超标外，其他指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准限值要求；2017年、2018年和2019年各项水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值要求。

说明杨兴河水质近三年年较2016年有所改善。

## 8.3污染物排放情况

### 8.3.1 废气

本项目机加工、吹砂、打磨、热喷涂、织物间等工序均采用设置集气罩+布袋除尘器，处理后经排气筒排放；预浸料、缠绕、手工铺覆成型、RTM成型及模压成型工艺采用“喷淋降温塔+活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧艺”组合净化装置处理后，经15m高排气筒排放；喷漆工序在密闭喷漆房进行，喷漆产生的废气采用 “活性炭吸附+脱附+催化焚烧”组合净化装置处理后，经15m排气筒达标排放。

按估算模式进行预测，本项目各污染因子最大地面浓度估算值均占不到标准值的10%，本项目不需要设置大气环境防护距离，因此，项目大气污染物排放对周围环境空气质量影响较小。

- 8.3.2 废水

本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂。运行期废水不会直接进入地表水体，不会对当地的地表水体产生影响。

本项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行地下水环境保护管理。项目运营期正常工况下无废水直接排放，在运营期间加强管理，严格采取评价提出的相应的防渗措施，设置完善的监测与应急处理方案后，本项目运营期不会对厂址周边地下水环境产生影响。

- 8.3.3 噪声

经预测分析可知，工程投产后采取噪声控制措施，合理进行生产布置，本项目运行期厂界噪声贡献值范围在40.65~42.24dB（A）之间，东、北、西厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。本工程厂界距离最近的城晋驿村300m，正常情况不会对其声环境造成影响。

为进一步减轻对附近居民生活的噪声影响，运营期还应加强管理，确保生产设备正常运行。

- 8.3.4 固体废物

本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

一般工业固体废物包括废玻璃纤维布边角料、热喷涂除尘灰、废复合材料产品边角料，采用外售综合利用；危险废物包括废防水胶桶、废活性炭、废油漆桶、废润滑油、漆渣和沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。生活垃圾在厂区内设垃圾桶，分类收集后由环卫部门统一收集处理。

综上，项目运营期各固体废物均能够按要求得到综合利用或妥善处置，对周围环境影响较小。

## 8.4主要环境影响

1、大气环境影响

本项目在采取环评要求的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，同时，根据估算模式估算结果可知，本项目各污染源排放污染物贡献值均远小于区域环境空气质量要求，故废气正常排放时对周边大气环境影响不大。说明本项目选择的大气污染治理措施可行，可以保证大气污染物达标排放，并使环境影响可以接受。

2、地表水环境影响

本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂，因此，项目建设不会对区域地表水环境造成较大影响。

3、地下水环境影响

本项目厂区做了严格的防渗处理，因此，在正常情况下本项目运营对地下水影响不大。评价要求建设单位加强地下水保护工作，做好地面防渗处理，并保证高质量的施工安装和对设备、管道的及时维修。只要保证防渗措施的落实以及加强管理，防止废水废液的跑冒滴漏，及时发现问题及时维修，就可以避免项目运营期对地下水污染的潜在影响。

4、声环境影响

本项目在采取本报告提出的降噪措施后，可有效降低噪声值。且通过对厂界四周的预测结果可知，各噪声源对厂界的预测值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对区域声环境造成较大影响。再则，本项目近距离200m范围内无声环境敏感点分布，因此，从声环境影响角度分析来说本项目建设是可行的。

5、固体废物环境影响

本项目投产后，生产过程中排放的固废均可以得到合理处置，不外排，避免了对区域以及附近水环境和土壤环境的污染。因此，本项目投产后所产生的固废不会对当地自然环境、生态环境带来严重危害。

6、生态环境影响

本项目建设对生态的影响主要表现为厂区建设导致占地范围内土地利用现状发生变化，使占地范围内的一些植被数量和类型受到破坏，从而增加了工程区水土流失。项目通过对厂区内进行硬化绿化，可将项目对区域生态环境影响降至最低，其生态完整性不会发生变化，生态体系仍然维持原有的稳定性和生态承载能力。

7、环境风险影响

在认真落实安全评价拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范措施以及风险应急预案要求后，本项目的事故环境风险可控，风险水平是可以接受的。

8、土壤环境影响

在项目加强运营期管理，严格遵循土壤环境防治与保护措施以及环评要求的前提下，本项目对土壤环境影响较小，土壤环境影响整体上可以接受。

## 8.5环境保护措施

本项目环境保护措施汇总表见表8-5-1。

表8-5-1  环境保护措施汇总表

| 类别 | 污染源 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 | 每个灶头上部安装排风罩，并在引风机前安装一台油烟净化器，净化效率90% |
|  | 大件机加工 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经20m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% |
|  | 小件机加工 |  |
|  | 金属壳体等接收件吹砂 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% |
|  | 打磨间、一体式打磨 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经20m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% |
|  | 吹砂房 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% |
|  | 热喷涂 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% |
|  | 织物间 | 设置集气罩+布袋除尘器，处理后经20m高排气筒排放，除尘器处理效率为99.5% |
|  | 预浸料间、缠绕成型及手工铺覆成型 | 共用一套“喷淋降温塔+活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧工艺”处理装置进行收集处理，处理后经15m高排气筒排放，处理效率为90%，集气效率为90% |
|  | RTM成型工艺及模压成型工艺 | 共用一套“喷淋降温塔+活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧工艺”处理装置进行收集处理，处理后经15m高排气筒排放，处理效率为90%，集气效率为90% |
|  | 喷漆房、烘干房 | 喷漆房和烘干房废气通过密闭负压集气系统收集，收集的废气通过“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”工艺处理后经15m排气筒排放，收集效率为98%，处理效率为90% |
| 废水 | 本项目生产废水为清洗废水与锅炉清净下水，清洗废水经沉淀后回用，不外排；锅炉清净下水经管道直接排入青龙污水处理厂，生活污水排入其北面三期工程污水处理设施处理后排入青龙污水处理厂。 |  |
| 噪声 | 采用基础减振、建设隔声罩、厂房隔声、安装消音器等措施。 |  |
| 固废 | - 本项目一般工业固体废物包括废玻璃纤维布边角料、热喷涂除尘灰、废复合材料产品边角料，采用外售综合利用；危险废物包括废防水胶桶、废活性炭、废油漆桶、废润滑油、漆渣和沾有油漆的废手套、拖把、废抹布等，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。生活垃圾在厂区内设垃圾桶，分类收集后由环卫部门统一收集处理。 |  |
| 环境风险 | 在设计上采取风险防范措施：合理布置总图；按照规避标准选择设备，设计房，选用优质管材、阀门等，定期检修；尽可能配套自动控制系统；对关键设备间断电源装置；严格执行雨污分流，清污分流；配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，防止爆炸等危害；设置有毒有害气体泄露监控预警系统；制定环境风险应急预案，纳入全厂应急体系中，定期进行应急演练。 |  |
| 防渗 措施 | 厂内采取分区防渗措施，重点防渗区采用防渗混凝土结构，水泥抗渗标号不低于P8，渗透系数K≤10-7cm/；一般防渗区，采用防渗混凝土结构，水泥抗渗标号不低于P6，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；厂区地面一般水泥硬化。 |  |
| 环境管理 | 加强环保设施的维护和管理；定期检查生产设备封闭设施的漏风情况、提高密闭性；定期对废气处理设施进行检查，保证除尘效果，使其运行效率不低于设计标准；定期检修，保证隔声、消声、减震等噪声治理措施的运行和管理。 |  |

## 8.6环境经济损益分析

项目投产后，将带来较好的经济效益和社会效益，同时由于工程在设计中采取了严格的污染治理措施，加大环保治理力度，减少了污染物排放量，在创造较好的经济效益和社会效益的同时，也取得了较好的环境效益。本项目建设能够实现社会、经济和环境三效益的和谐统一。

## 8.7环境管理与监测计划

建设单位应在项目施工建设、生产运行各阶段，针对不同工程进展、环境影响和环境风险特征，制定具体的环境管理要求。在施工阶段要加强环境监管，落实评价提出的施工期污染防治措施，减少施工期环境影响；要严格落实环境保护“三同时”制度，在项目调试验收前，及时向有核发权的环境主管部门申请排污许可证变更，并做好环保验收工作。运营期建立有效的环境管理机构和体系，建立健全必要的环境管理规章制度，提高全体员工环保意识，促进企业主动预防和治理污染，确保污染防治措施稳定有效运行、污染物稳定达标排放，避免因管理不善而可能产生的环境污染和环境违法情况发生。

本项目环境监测计划包括污染源监控计划和环境质量监测计划。本项目运营期间应按监测计划建设在线监测设施并与环保主管部门联网，定期开展相关污染源监测和环境质量监测工作，严格落实排污许可相关要求，做好信息上报和信息公开等工作。运行过程中及时发现问题，及时解决。

## 8.8建议

1)加强管理，保证污染防治设施的正常运行，并在设备选型和具休操作中，最大限度地减少污染排放给环境造成的影响。

2)为提高企业竞争力，建议尽早建立ISO14001环境管理体系和进行清洁生产审核，以文件化、系统化、程序化的管理模式，使该厂成为持续改进、健康发展的新型企业。