山西太钢不锈钢股份有限公司

不锈线材厂棒线材生产线智能化升级改造项目

竣工环境保护验收意见

2022年1月7日，山西太钢不锈钢股份有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织召开了山西太钢不锈钢股份有限公司不锈线材厂棒线材生产线智能化升级改造项目竣工环境保护验收会议。参加会议的有建设单位山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部、不锈线材厂，项目建设工程管理单位太钢工程管理部，项目环保设施设计中冶京诚工程技术有限公司，施工单位山西钢铁建设（集团）有限公司，工程监理单位山西震益监理有限公司，环评单位山西清源环境咨询有限公司，验收报告编制单位山西太钢工程技术有限公司，验收监测单位山西太钢环境监测有限公司以及应邀参会专家等。

与会人员现场查看了项目工程及环保设施建设情况，查阅了该项目环评报告及批复意见，听取了企业对环保设施建设情况的汇报，查阅了项目竣工环境保护验收监测报告及相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下。

一、项目基本情况

山西太钢不锈钢股份有限公司不锈线材厂棒线材生产线智能化升级改造项目位于山西太钢不锈钢股份有限公司不锈线材厂原厂房内。本次技改后，企业棒线材生产能力维持20万吨/年产能不变，装备工艺能力提升，品种开发能力增强。

本次技改改造内容有：1）新增二辊可逆开坯机，取代原有三辊可逆轧机，改造加热炉上料设施；2）改造大棒锯切设备，新增矫直机后的倒棱、探伤、收集、打包设备；3）改造大棒退火炉；4）改造大棒缓冷坑，增加坯料保温坑；5）改造粗、中、预精轧机组；6）新增棒材减定径机组；7）改造小棒冷床收集作业线，新建小棒退火炉；8）新建线材生产线，包括线材精轧机、减定径机组、吐丝机、风冷线、热集卷收集系统、冷卷收集系统、在线退火炉、离线退火炉、离线固溶炉；9）新建盘卷运输收集作业线；10）新建厂房、操作室、电气室等；11）改造配套公辅系统。

2018年7月企业委托山西清源环境咨询有限公司编制了《山西太钢不锈钢股份有限公司不锈线材厂棒线材生产线智能化升级改造项目环境影响报告表》，2018年7月太原市生态环境局尖草坪分局以并环尖审批[2018]第18号文件对环评报告表予以批复。

项目于2018年9月开工建设，2021年6月竣工并调试运行。项目实际总投资35560万元，其中环保投资380万元，占总投资的1.07%。

二、项目建设内容变动情况

（1）辊底炉加热段和均热段分别设置排气筒，排气筒数量由环评的1根变更为2根；

（2）缓冷坑大棒缓冷坑实际不需要添加烧嘴燃烧煤气补热，污染源减少；

（3）固熔炉非必要工艺设备，受场地限制，不再建设，污染源减少。

以上项目建设内容变动均不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

项目建设内容均按照环评文件及其批复要求建设。主要建设内容及采取的环保措施有：

（1）废气

加热炉：燃用净化后高焦混合煤气，配蓄热式低氮烧嘴+1根75m高排气筒排放；

坯料保温坑：燃用净化后高焦混合煤气，烧嘴配置、低氮燃烧器+1根20m高排气筒排放；

车底式热处理炉：燃用净化后高焦混合煤气，烧嘴配置低氮燃烧器+两台炉分别经1根20m高排气筒排放；

辊底式热处理炉：燃用净化后高焦混合煤气，烧嘴配置低氮燃烧器+2根20m高排气筒排放（加热段、均热段各设1根排气筒）；

缓冷坑：小棒缓冷坑燃烧高焦煤气补热，设一根20m排气筒；

砂轮锯：自带覆膜布袋除尘器处理+20m高排气筒；

精轧机组：设置半封闭防尘罩+喷水抑尘。

（2）废水

生产用水主要分净循环水和浊循环水。净循环水排水排至太钢能源动力总厂高线水泵房，并排至浊循环水系统循环使用。浊循环水经沉淀、除油、冷却后循环使用，不外排。

（3）噪声

选用低噪设备，设备基础减震，厂房隔声；水泵泵体基础设橡胶垫，管道采用柔性连接；风机出口安装消声器，冷却塔设隔声设施（利旧）等降噪措施，确保厂界噪声达标。

（4）固废

加热炉、退火炉及缓冷坑检修时产生的废耐火材料，统一收集后，由山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司进行回收利用；轧制过程中产生的切头及轧废，采用集中堆放管理，然后定期送炼钢车间电炉回收利用；浊环水处理系统产生的氧化铁皮作为烧结矿原料送烧结车间全部回收利用，污泥进入污泥浓缩池经泥浆压缩机脱水后不贮存与氧化铁皮一起直接经槽车作为原料运输至烧结厂回用。

设备机修、检修产生的废润滑油及液压油在线材厂危废暂存间暂存，浊环水处理系统产生的废油采用废油箱收集，定期送太钢加工厂，统一送危废协议单位处置。

四、环保设施调试效果

2021年10月27日至2021年12月26日，山西太钢环境监测有限公司进行了环保设施竣工验收监测。监测期间，太钢不锈线材厂线材、棒材生产线运行负荷94.7-97.7%，生产设施、环保设施运行正常。

1、污染物达标排放情况

（1）废气

加热炉排气筒出口大气污染物排放浓度分别为：颗粒物2.0~6.1mg/m³、氮氧化物112~159mg/m³、二氧化硫未检出；

坯料保温坑、小棒缓冷坑排气筒出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均未检出；

1号燃气退火炉排气筒出口大气污染物排放浓度：颗粒物5.5~7.2mg/m³、氮氧化物61~106mg/m³、二氧化硫未检出；

2号燃气退火炉排气筒出口大气污染物排放浓度：颗粒物2.6~5.6mg/m³、氮氧化物36~107mg/m³、二氧化硫6~9mg/m³；

辊底式热处理炉均热段排气筒出口大气污染物排放浓度：颗粒物1.3~3.8mg/m³、氮氧化物51~154mg/m³、二氧化硫7~12mg/m³；

辊底式热处理炉加热段排气筒出口大气污染物排放浓度：颗粒物1.4~2.4mg/m³、氮氧化物45~88mg/m³、二氧化硫13~25mg/m³；

砂轮锯除尘器排气筒出口颗粒物排放浓度2.7~4.5mg/m³；

以上大气污染源排放颗粒物、氮氧化物、二氧化硫均满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）排放限值：颗粒物＜10mg/m³，SO2＜50mg/m³，NOx＜200 mg/m³。

无组织排放：生产厂房门窗外颗粒物无组织排放最大监测浓度0.462mg/m³，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）标准限值，即颗粒物＜5mg/m3标准限值。

（2）厂界噪声

监测期间，公司10个厂界噪声监测点昼间等效声级值范围58.9~63.9dB（A），夜间等效声级值范围47.8~53.7dB（A），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

2、污染物排放总量

根据验收监测的小时排放量及设施年运行时数，本项目污染物排放总量为：颗粒物0.90吨，二氧化硫0.11吨和氮氧化物24.31吨，满足环评批复文件中总量置换要求。

3、地下水环境质量

线材厂地下水下游最近监控点位能源动力总厂一膜主控室西侧跟踪监测井，地下水监测22项指标全部达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准。

五、竣工验收意见

山西太钢不锈钢股份有限公司不锈线材厂棒线材生产线智能化升级改造项目建设符合建设项目环境保护“三同时”管理要求，按照环评报告及批复文件的要求，建设和采取的污染防治设施及措施齐全，经验收监测，污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制要求。具备项目竣工环境保护验收的条件，同意通过验收。

六、后续要求

加强环保设施的运行管理，确保污染物长期稳定达标排放。

七、验收人员信息

见附表。

2022年1月7日