太原钢铁（集团）有限公司

电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目（二期工程）

竣工环境保护验收意见

2021年12月31日，山西太钢不锈钢股份有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织召开了太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目（二期工程）竣工环境保护验收会议。

参加会议的有山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部、项目建设单位太钢（集团）型材厂、项目施工单位山西钢联冶金建设有限公司、工程建立单位山西震益监理有限公司、验收报告编制单位山西太钢工程技术有限公司、验收监测单位山西太钢环境监测有限公司以及应邀参会专家等。

与会人员现场查看了项目工程及环保设施建设情况，查阅了该项目环评报告及批复意见，听取了企业对环保设施建设情况的汇报，查阅了项目竣工环境保护验收监测报告及相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下。

一、项目基本情况

太原钢铁（集团）有限公司型材厂建设的电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目建设地点位于型材厂内现有精炼车间内。二期工程主要建设主体设备真空自耗炉（VAR炉）一台及其辅助设备1台对焊机、1台结晶器抛光机，）及配套循环冷却水系统等公辅设施。二期工程年产超超临界燃煤发电锅炉用镍基耐热合金材料800t/a

2013年9月企业委托太原市环境科学研究院编制了《太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境影响报告书》，2013年10月22日，太原市环境保护局以并环审评书[2013] 087号文批复。

项目建设过程中，建设内容发生变更。主要变更内容有：①将建设地点由炼钢一厂调整为型材厂；②将建设的1台12吨真空感应炉和1台12吨真空自耗炉，调整为分两期建设，其中一期建设1台6吨真空感应炉，二期建设1台6吨真空感应炉和1台6吨真空自耗炉。项目变更内容由山西省发展和改革委员会以晋发改备案函[2015]82号变更备案，变更环评于2015年9月由太原市环境保护局尖草坪分局以并环尖审函[2015]第01号批复。

项目一期工程于2016年开工建设，2018年8月建成试运行，2018年11月完成竣工环境保护验收。本次二期工程2019年10岳月开工建设，2021年10月建成调试运行。

项目实际总投资2890万元，其中环保投资99万元，占总投资的3.4%。

二、项目建设内容变动情况

二期工程拟建1台6吨真空感应炉、1台真空自耗炉，经过调研优化后只新建了1台6吨真空自耗炉，真空感应炉不再建设；

真空自耗炉配套除尘装置拟采用布袋除尘器，实际建设为空气过滤器，空气净化器分为初滤和精滤两级，初滤材质304不锈钢纱网，精滤材质聚四氟乙烯PP棉。经验收监测，空气过滤器除尘效果与布袋除尘器一致，且实际应用效果更好。

与环评内容相比，减少了1台6吨熔炼炉污染源，项目污染物排放量较环评减少，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

项目配套建设环保设施有：

- 废气

真空自耗炉设备抽真空，废气出口设置空气过滤器，分初滤和精滤两级，初滤材质304不锈钢纱网，精滤材质聚四氟乙烯PP棉。

- 废水

生产用水设内循环、外循环冷却系统，供水温度≤35℃，回水温度为≤50℃。循环系统排水依托太钢公司现有净环水系统和浊环水系统处理，不外排。

- 噪声

风机选用低转速风机，在风机出口设消声器，对风机进行密闭。将炉体、车床、水泵等置于室内，设置钢筋混凝土基础；高噪音设备处的（房）墙、顶设置吸音板，密封门窗等除低噪音强度。确保厂界噪声达标。

- 固废

真空自耗炉产生的耐材渣、边角料等集中收集后，全部回收利用。

四、环保设施调试效果

2021年11月17-20日，山西太钢环境监测有限公司进行了环保设施竣工验收监测。监测期间，真空自耗炉运行负荷85.0-88.3%，设备运行正常。

污染物达标排放情况：

（1）真空自耗炉烟气颗粒物排放浓度未检出，满足《山西省钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）；

（2）监测期间，公司10个厂界噪声监测点昼间等效声级值范围在58.9~63.9dB（A）之间，夜间等效声级值范围在47.8~53.7dB（A）之间，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

五、竣工验收意见

太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目（二期工程）符合建设项目环境保护“三同时”要求，按照环评报告及批复文件的要求，建设和采取的污染防治设施及措施齐全，经验收监测，污染物达标排放。具备项目竣工环境保护验收的条件，同意通过验收。

六、后续要求

加强设备运行管理，确保环保设施运行正常、处理效果稳定。

七、验收人员信息

见附表。

2021年12月31日